ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Граф-Инфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОПЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВИЧСКОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА № 62/11 от 01.12.2011 г.

Директор ООО «Граф-Инфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Е.Н.Солтанова Великий Новгород, 2012г

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования | Солтанова Е. Н. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Макаренкова С.З. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| № п/п | Наименование документа |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |  |
| 2. | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |  |
| 2. Графические материалы Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |  |
| 1 |  | Карта административных границ Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 |  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 |  | Карта особо охраняемых природных территорий Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 4 |  | Карта территорий объектов культурного наследия Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 5 |  | Карта зон с особыми условиями использования территорий Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 6 |  | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| Генеральный план |  |  |
| 1 |  | Карта планируемого размещения объектов местного значения Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 2 |  | Карта границ населенных пунктов Опеченского сельского поселения М 1:25 000 |
| 3 |  | Карта функциональных зон Опеченского сельского поселения. М 1:25 000 |
| 4 |  | Карта генерального плана. Населенные пункты село Опеченский Посад, деревня Опеченский Рядок. М 1:5 000 |
| 5 |  | Карта генерального плана. Населенные пункты деревня Великий Порог, деревня Малый Порог. М 1:5 000 |
| 6 |  | Карта генерального плана. Населенные пункты деревня Жадины, Усадьба Жадины. М 1:5 000 |
| 7 |  | Карта генерального плана. Населенные пункты деревня Перелучи, деревня Панёво. М 1:5 000 |
|  |  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                         Солтанова Е. Н.

Содержание.

Введение.	4

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ОПЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	4

1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	4

2. Географическое положение.	4

3. Краткая историческая справка Опеченского сельского поселения.	4

4. Природные условия.	4

4.1. Климат.	4

4.2 Рельеф и геоморфологические условия.	4

4.3 Геологическое и гидрологическое строение.	4

4.4 Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод.	4

4.5 Полезные ископаемые района.	4

4.6. Растительность и животный мир.	4

5. Анализ предыдущих генеральных планов.	4

6. Зоны с особыми условиями использования территорий.	4

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	4

6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	4

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	4

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	4

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	4

6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны.	4

6.4. Особо охраняемые природные территории.	4

6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых.	4

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	4

1.	Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	4

1.1. Экономическая база.	4

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Опеченского  сельского поселения.	4

2. Население.	4

2.1 Базовый прогноз численности населения.	4

3. Стратегические направления градостроительного развития Опеченского сельского поселения.	4

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	4

3.2. Земельные ресурсы.	4

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	4

3.2.2. Земли населенных пунктов.	4

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	4

3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	4

3.2.5. Земли лесного фонда	4

3.2.6. Земли водного фонда.	4

3.2.7. Земли запаса.	4

4. Современное использование территории населенных пунктов.	4

4.1. Деревня Басутино.	4

4.2. Деревня Болонье.	4

4.3. Деревня Большие Семерицы.	4

4.4. Деревня Большой Глиненец.	4

4.5. Деревня Большой Чернец.	4

4.6. Деревня Великий Порог.	4

4.7. Деревня Владыкино.	4

4.8. Деревня Волосово.	4

4.9. Деревня Горбино.	4

4.10. Деревня Девкино.	4

4.11. Деревня Дерева.	4

4.12. Деревня Дубьё.	4

4.13. Деревня Жадины.	4

4.14. Деревня Жихново.	4

4.15. Деревня Заболотье.	4

4.16. Деревня Замостье.	4

4.17. Деревня Ивашево.	4

4.18. Деревня Изонино.	4

4.19. Деревня Каменец.	4

4.20. Деревня Косарево.	4

4.21. Деревня Крюкшино.	4

4.22. Деревня Лазница.	4

4.23. Деревня  Лесное Задорье.	4

4.24. Деревня Малый Глиненец.	4

4.25. Деревня Малый Порог.	4

4.26. Деревня Малые Семерицы.	4

4.27. Деревня Малый Чернец.	4

4.28. Деревня Марьинское.	4

4.29. Деревня Наумовское.	4

4.30. Деревня Новинка.	4

4.31. Деревня Новое Брызгово.	4

4.32. Деревня Овсяниково.	4

4.33. Деревня Опеченский Рядок.	4

4.34. Село Опеченский Посад.	4

4.35. Деревня Опочно.	4

4.36. Деревня Панёво.	4

4.37. Деревня Перелучи.	4

4.38. Деревня Полоное.	4

4.39. Деревня Старое Брызгово.	4

4.40. Деревня Стрелка.	4

4.41. Деревня Торбасино.	4

4.42. Деревня Уверская Плотина.	4

4.43. Усадьба Жадины.	4

4.44. Деревня Холщагино.	4

4.45. Деревня Юрьевец.	4

5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	4

5.1. Развитие планировочной структуры села Опеченский Посад.	4

5.2. Развитие планировочной структуры деревни Опеченский Рядок.	4

5.3. Развитие планировочной структуры деревни Перелучи.	4

5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	4

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	4

6.1. Существующий жилой фонд.	4

6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	4

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.	4

7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.	4

7.1.1. Система здравоохранения.	4

7.1.2. Система образования.	4

7.1.3. Социальное обеспечение населения.	4

7.1.4. Культура.	4

7.1.5. Физическая культура и спорт.	4

7.1.6. Потребительский рынок.	4

7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	4

8. Зона производственных предприятий.	4

9. Зона рекреационного назначения.	4

10. Зоны и объекты специального использования.	4

10.1. Территория кладбищ.	4

11. Баланс территории.	4

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	4

1. Транспортная инфраструктура.	4

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	4

1.1.1. Внешний транспорт.	4

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.	4

1.1.3. Сельский  транспорт.	4

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	4

2.1. Водоснабжение и водоотведение	4

2.2. Теплоснабжение.	4

2.3. Газоснабжение.	4

2.4. Электроснабжение.	4

2.5. Сети связи.	4

2.6. Инженерная подготовка территории	4

3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	4

4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	4

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ).	4

1. Охрана окружающей среды	4

1.1. Состояние окружающей среды на территории Опеченского сельского поселения.	4

1.1.1. Охрана атмосферного воздуха.	4

1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	4

1.1.3. Состояние почв.	4

1.1.4. Санитарная очистка территории.	4

1.2. Эколого-градостроительные мероприятия.	4

1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.	4

1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	4

1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	4

1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	4

1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:	4

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	4

VI. Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования Опеченское  сельское поселение	4

Заключение	4

Приложение 1	4

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.	4

Приложение 2	4

# Введение.

Генеральный план Опеченского сельского поселения разработан в 2012 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «Граф-Инфо»  (Великий Новгород) в соответствии с договором № 62/11 от 01 декабря  2011 года между ООО «Граф-Инфо» и Администрацией Опеченского сельского поселения Боровичского района и техническим заданием на разработку генерального плана Опеченского  сельского поселения (приложение 2).

Территориальное планирование, к которому относится и Генеральный план Опеченского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу, а также основой для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания отдельных территорий поселения, транспортных и инженерных схем.

Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Статус муниципального образования Опеченское сельское поселение установлен в  соответствии с  областным законом  от 22.12.2004 № 373-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. от 12.01.2005, 23.03.2005, 13.12.2005, 07.04.2009, 09.12.2009)  и  областным  законом от 30.03.2010 г. № 715-ОЗ «О ПРЕОБРАЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ БОРОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ОБЛАСТНЫЕ ЗАКОНЫ».

Административным центром Опеченского сельского  поселения является село Опеченский Посад.

Современная градостроительная ситуация в Опеченского сельском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанных генеральных планов только по некоторым наиболее крупным населенным пунктам поселения. Большинство населенных пунктов  развивалось безпланово (хаотично). Ранее разработанная градостроительная документация для населенных  пунктов поселения Администрацией поселения представлена не была.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) Опеченского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

В данном проекте генерального плана Опеченского сельского поселения в качестве исходного года проектировки принят 2011 год, расчетный срок проекта 2031год.

В основу опорного плана положены картографические материалы и данные, предоставленные службами и Администрацией Опеченского сельского поселения  в 2011 году.

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ ОПЕЧЕНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1. Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

Градостроительный кодекс Российской Федерации, за исключением отдельных положений, вступил в действие 30 декабря 2004 г. Это комплексный законодательный акт, регулирующий отношения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию, отношения по строительству объектов капитального строительства и их реконструкции.

В новом Кодексе установлен исчерпывающий перечень полномочий в области градостроительной деятельности для различных уровней власти - от органов государственной власти РФ до органов местного самоуправления.

- В связи с изменением принципов и подходов, положенных в основу определения градостроительной деятельности, изложенных в новом Градостроительном кодексе Российской Федерации, изменяются и привычные представления о механизмах реализации ее различных видов. Если ранее все процедуры по подготовке оснований для планирования развития территорий сводились, в основном, к разработке, согласованию и утверждению определенных видов градостроительной документации о развитии, то в соответствии с положениями нового Градостроительного кодекса полномочия по реализации этих положений включают в себя целый комплекс организационно-технических мероприятий.

- Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

- В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты. Так, на территории Новгородской области принят областной закон «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области» от 14.03.2007 года № 57-ОЗ. Указанный закон регулирует правоотношения в сфере градостроительной деятельности, отнесенные к полномочиям государственной власти Новгородской области. В числе прочего положениями закона устанавливаются требования к составу и порядку подготовки документов территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Новгородской области.

- Кроме этого постановлением Администрации Новгородской области от 01.08.2008 года № 266 утверждено «Положение о порядке рассмотрения проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, проектов документов территориального планирования муниципальных образований Новгородской области и подготовки по ним заключений». Указанное положение разработано в соответствии со статьями 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» и определяет процедуру рассмотрения и подготовки Администрацией области заключения о согласовании (об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Новгородской областью, а также проектов схем территориального планирования муниципальных районов области, генеральных планов городского округа Великий Новгород, поселений области. Положением установлено, что рассмотрение проектов документов территориального планирования и подготовку заключения о согласовании (об отказе в согласовании) этих документов организует управление архитектуры и градостроительства Новгородской области.

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, «подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Федерации, схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, схемах территориального планирования муниципальных районов (при подготовке генерального плана поселения), региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах субъекта Российской Федерации. Состав, порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются законодательством субъектов Российской Федерации.

Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования».

В целях реализации норм Градостроительного кодекса Российской Федерации и в соответствии с областным законом от 13.10.2006 №733-ОЗ «О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области градостроительной деятельности», постановлением Администрации Новгородской области от 21.06.2007 года №174 утверждено «Положение о составе, порядке подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования на территории области».

Указанное Положение определяет назначение, виды, состав и порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования на территории области.

- В соответствии с пунктом 1.2. Положения, региональные нормативы градостроительного проектирования разрабатываются на основании и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, областным законом от 13.10.2006 № 733-ОЗ «О разграничении полномочий областной Думы и Администрации области в области градостроительной деятельности», а также с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Новгородской области, техническими регламентами, с учетом особенностей поселений, природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных и других особенностей области и ее отдельных территорий.

- В пункте 2.1. Положения указано, что региональные нормативы градостроительного проектирования учитываются при подготовке схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, городского округа и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

- В соответствии с вышеуказанным Положением, постановлением Администрации Новгородской области от 01.07.2009 года № 221 «О разработке региональных нормативов градостроительного проектирования», был утвержден сводный перечень региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской области. В настоящее время ведутся работы по подготовке региональных нормативов градостроительного проектирования на территории Новгородской области.

- О важности и необходимости проведения работ по подготовке генеральных планов поселений расположенных на территории Новгородской области и говорит тот факт, что областным законом от 21.12.2009 года № 646-ОЗ были определены условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий областной целевой программы «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2009 – 2011 годы» в части разработки генеральных планов поселений в 2010 году для предоставления их бюджетам городских и сельских поселений области, а также критерии отбора городских и сельских поселений области для предоставления указанных субсидий.

- Кроме этого, в рамках Концепции социально-экономического развития области на 2010 год и на плановый период 2011 2012 годов, утвержденной законом Новгородской области от 11.01.2010 года № 663-ОЗ, планируются мероприятия по оказанию финансовой поддержки на разработку генеральных планов поселений области.

- Важное обстоятельство следует учитывать при подготовке Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования (генерального плана) Опеченского сельского поселения. Невозможно однозначно установить цели и задачи территориального планирования без проведения предварительных работ по исследованию состояния материалов, составляющих основу документов территориального планирования как регионального уровня власти и управления, так и органов местного самоуправления, и оценке степени достоверности содержащихся в них сведений. Решающее значение, как при подготовке документов, так и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства. Исходя из опыта практического применения таких материалов, следует учитывать, что полученные в результате проведения вышеуказанных работ материалы, содержащие сведения, необходимые для использования при подготовке документов территориального планирования, могут быть оформлены ненадлежащим образом, не отвечать требованиям технических регламентов, не иметь необходимых согласований, и соответственно, до настоящего времени могут быть еще не утверждены.

- Включение в состав документов территориального планирования, а, соответственно, и в текст соответствующего нормативного правового акта, положений, основанных на применении таких материалов, может не только дискредитировать законотворческую деятельность местных органов власти и управления, но и привести к тупиковой ситуации при согласовании документов территориального планирования, а впоследствии увеличить степень вероятности принятия ошибочных управленческих решений.

- Следует обратить внимание, что в составе подготавливаемых схем территориального планирования, указанном в Градостроительном кодексе, дается указание на обязательное отображение в этих схемах границ земель различных категорий, границ земельных участков под размещенными на них или планируемыми для размещения объектами капитального строительства, границ зон с особыми условиями использования и других границ. От правильного и полного отображения вышеперечисленных достоверных границ напрямую зависят результаты всей работы по подготовке документов территориального планирования, как субъекта РФ, так и находящихся на его территории муниципальных образований, так как в пределах этих границ в соответствии с нормами действующего законодательства устанавливается особый правовой режим в зависимости от характера сложившегося землепользования и степени действий ограничений на ведение хозяйственной деятельности, если в ходе подготовки документов территориального планирования возникает необходимость в использовании дополнительных территорий для размещения новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры или перераспределении функциональных зон в связи с планируемыми изменениями направлений социально-экономического развития, то следует очень тщательно проанализировать и оценить варианты подобного рода решений, если такими решениями предусматривается изменение границ территорий с установленным на них определенным правовым режимом. Вполне возможно, что связанные с жесткостью ограничений ведения различных видов хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории, особенности установленного правового режима существенно затруднят или даже сделают невозможной реализацию проектных решений, содержащихся в составе утвержденных документов территориального планирования.

- Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержаться в нормах земельного, лесного, водного законодательства, законодательства регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры и пр.

Так постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 года № 315, утверждено «Положение о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», которым устанавливается порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

- В настоящее время постановлением Администрации Новгородской области от 26.06.2008 года утвержден «Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения».

- Кроме этого указом Губернатора Новгородской области от 26.12.2008 года, утвержден «Лесной план Новгородской области», содержащий информацию о состоянии лесов и об изменении состояния лесов, их целевом назначении по лесничествам, а также о лесорастительных зонах и лесных районах. К лесному плану прилагаются карты с обозначением границ лесничеств, лесопарков, а также зон их планируемого освоения.

- Одной из основных целей работ по нормативно-правовому обеспечению градостроительной деятельности является установление правомерности использования различного рода документированных сведений, содержащихся в разработанных и утвержденных материалах и документах, имеющих разную юридическую силу. Кроме этого, желательно было бы и однозначно установить виды документов, которые могли бы служить чуть ли не единственным источником достоверных и полноценных сведений, в обязательном порядке используемых при подготовке документов территориального планирования. В этом случае будут созданы предпосылки для последующего оперативного и бесспорного согласования документов территориального планирования всеми заинтересованными органами.

- Что касается источника достоверных и полноценных сведений о границах земель различных категорий и границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения, то в качестве такого источника могли бы использоваться данные государственного земельного кадастра.

- В настоящее время на территории Новгородской области значительная часть земельных участков, под размещенными объектами капитального строительства находящимися в  федеральной, областной, муниципальной, частной собственности  поставлена на кадастровый учет. Тем не менее, говорить о наличии такого рода данных по всем земельным участкам в границах поселений, и соответственно об их использовании при разработке документов территориального планирования не представляется возможным.

- Исходя из положений Земельного кодекса от 25.10.2001г. № 136-ФЗ, Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса РФ» от 25.10.2001г. № 137-ФЗ, Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997г. № 122-ФЗ, всем субъектам земельно-имущественных отношений предоставлена возможность самостоятельно оформить права на принадлежащие им земельные участки, что соответственно подразумевает под собой постановку соответствующих земельных участков на кадастровый учет.

- Учитывая вышеизложенное, можно предположить, что процедуры государственной регистрации права собственности на земельные участки растянутся на долгие годы.

- Такая ситуация может негативно отразиться на результатах подготовки документов территориального планирования всех административно-территориальных образований.

- Одновременно с этим, при подготовке документов территориального планирования, особенно при разработке вариантов планировочных решений по размещению новых объектов капитального строительства и инженерной инфраструктуры, нельзя не учитывать наличие различного рода ограничений на земельных участках, используемых в соответствии с фактически установленным целевым назначением.

В этом случае органы местного самоуправления вынуждены будут не только определить ориентировочные или условные границы таких земельных участков, но и установить категорию земель, к которой должны быть отнесены эти земельные участки. Для органов местного самоуправления городских поселений правовые основания для этого установлены положениями части 3 статьи 15 закона 172-ФЗ от 21.12.2004 г. «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», в соответствии с которыми: «…до разграничения государственной собственности на землю отнесение находящихся в государственной собственности земель или земельных участков в составе таких земель к землям населенных пунктов, границы которых установлены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, осуществляется органами местного самоуправления без согласования с правообладателями земельных участков».

Перечень норм законодательства, используемых при разработке Генерального плана приведен в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Опеченское  сельское поселение  входит в состав Боровичского муниципального района Новгородской области.  Боровичский муниципальный район  расположен на востоке Новгородской области  (рис. 2.1.).

Опеченское сельское поселение расположено в юго-восточной  части Боровичского района. Административный центр Опеченского сельского поселения – село Опеченский Посад расположено в 20 км к юго-востоку  от г.Боровичи на правом  берегу реки Мста.

Главная водная магистраль поселения – р. Мста – пересекает поселение с юго-востока на северо-запад  от д. Басутино до деревнь Малый и Великий Порог.

Рис.1. Схема расположения Боровичского района на территории Новгородской области

Статус муниципального образования Опеченское сельское поселение установлен в  соответствии с  областным законом  от 22.12.2004 № 373-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. от 12.01.2005, 23.03.2005, 13.12.2005, 07.04.2009, 09.12.2009, от 30.03.2010).  В соответствии с областным законом от 30.03.2010 года №715-ОЗ "О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, и внесение изменений в некоторые областные законы" в 2010 году преобразованы путём объединения 11 сельских поселений, входящих в состав территории Боровичского муниципального района.

Опеченское, Железковское, Кончанско - Суворовское, Опеченское и Передское сельские поселения считаются вновь образованными муниципальными образованиями. Другие пять сельских поселений: Егольское, Прогресское, Сушанское, Сушиловское и Травковское остались в прежних границах, которые установлены Областным законом от 22.12.2004 № 373-ОЗ. Этих сельских поселений преобразование не коснулось.

Статьей 1 выше указанного закона было предписано:

«1. Преобразовать путем объединения следующие муниципальные образования, входящие в состав территории Боровичского муниципального района:

4) Опеченское сельское поселение и Перелучское сельское поселение во вновь образованное муниципальное образование Опеченское сельское поселение с определением административного центра в селе Опеченский Посад;»

Статьей 2 Областного закона №715-ОЗ то 30.03.2010 года определено:

«7. В состав территории муниципального образования Опеченского сельского поселения входят следующие населенные пункты: деревня Басутино, деревня Болонье, деревня Большие Семерицы, деревня Большой Глиненец, деревня Большой Чернец, деревня Великий Порог, деревня Владыкино, деревня Волосово, деревня Горбино, деревня Девкино, деревня Дерева, деревня Дубьё, деревня Жадины, деревня Жихново, деревня Заболотье, деревня Замостье, деревня Ивашево, деревня Изонино, деревня Каменец, деревня Косарево, деревня Крюкшино, деревня Лазница, деревня Лесное Задорье, деревня Малые Семерицы, деревня Малый Глиненец, деревня Малый Порог, деревня Малый Чернец, деревня Марьинское, деревня Наумовское, деревня Новинка, деревня Новое Брызгово, деревня Овсянниково, деревня Опеченский Рядок, деревня Опочно, деревня Панёво, деревня Перелучи, деревня Полоное, деревня Старое Брызгово, деревня Стрелка, деревня Торбасино, деревня Уверская Плотина, деревня Холщагино, деревня Юрьевец, село Опеченский Посад, усадьба Жадины». Таким образом,  в состав Опеченского сельского поселения входит 43 деревни, 1 село и 1 усадьба.

В соответствии с Приложением 7 к вышеуказанному закону Опеченское сельское поселение располагается в следующих границах:

«на севере - от границы квартала 112 Плужинского участкового лесничества Боровичского лесничества по границе квартала 95 Плужинского участкового лесничества Боровичского лесничества, по руслу реки Пожанка, по границе кварталов 93, 94, 247 Плужинского участкового лесничества Боровичского лесничества, по руслу реки Вельгия, по границе кварталов 122, 128, 123, 124, 125, 129, 131, 135, 140, 141, 142, 143, 144 Плужинского участкового лесничества Боровичского лесничества, по административно-территориальной границе Мошенского района;

на востоке - по административно-территориальной границе Мошенского района и административно-территориальной границе Тверской области;

на юге - по административно-территориальной границе Тверской области до границы квартала 182 Пригородного участкового лесничества Боровичского лесничества;

на западе - по границе кварталов 182, 168, 154, 155 Пригородного участкового лесничества Боровичского лесничества, по руслу реки Понеретка, по границе кварталов 151, 142, 114 Пригородного участкового лесничества Боровичского лесничества, по руслу реки Мста, по границе кварталов 110, 112, 113, 137, 112 Плужинского участкового лесничества Боровичского лесничества, по руслу реки Оловенка до границы квартала 95 Плужинского участкового лесничества Боровичского лесничества.";

Таким образом Опеченское  сельское поселение граничит:

- на севере с Ёгольским и Передским сельскими поселениями;

- на востоке с Мошенским районом и Тверской областью;

- на юге с Тверской областью;

- на западе с Железковским и Ёгольским сельскими поселениями.

Расположение населенных пунктов поселения относительно  административного центра Опеченского сельского поселения д. Опеченский Посад представлено в таблице 2.1

Таблица 2.1

| № п/п | Населенный пункт | Расположение населенного пункта относительно административного центра поселения с.Опеченский Посад |
| --- | --- | --- |
|  | д. Басутино | В 35 км к юго-востоку от с.Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста |
|  | д. Болонье | К северу от д.Перелучи, на правом берегу р.Уверь |
|  | д. Большие Семерицы | В 31 км к юго-востоку от с.Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста, напротив д.М.Семерицы |
|  | д. Большой Глиненец | В 30 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста |
|  | д. Большой Чернец | К юго-востоку от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста |
|  | д. Великий Порог | в 4 км к западу от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста |
|  | д. Владыкино | В 10 км к северо-западу от д.Перелучи, на левом берегу р.Уверь |
|  | д. Волосово | К юго-востоку от с. Опеченский Посад, в 2км к северу от д. Большой Чернец |
|  | д. Горбино | к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста, напротив д.Девкино |
|  | д. Девкино | В 20 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста |
|  | д. Дерева | В 14 км к востоку от с. Опеченский Посад |
|  | д. Дубьё | в 29 км к востоку (юго-востоку) от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Уверь, к северо-востоку от д.Перелучи |
|  | д. Жадины | В 3 км к востоку от с. Опеченский Посад на правом берегу р.Мста |
|  | д. Жихново | В 5 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад |
|  | д. Заболотье | В восточной части поселения, южнее оз. Шабодро |
|  | д. Замостье | В 22 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, юго-восточнее Горбино |
|  | д. Ивашево | в восточной части поселения, восточнее озера Шабодро |
|  | д. Изонино | В 10 км к северу от д.Перелучи |
|  | д. Каменец | В 8 км к северу от д.Перелучи |
|  | д. Косарево | К юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу реки Уверь |
|  | д. Крюкшино | В 4км к северо-востоку от с. Опеченский Посад |
|  | д. Лазница | В 3 км к юго-западу от с. Опеченский Посад, к югу от д.В.Порог |
|  | д. Лесное Задорье | к северо-востоку от с. Опеченский Посад, к северу от д.Дерева |
|  | д. Малый Глиненец | В 29 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, в 5 км к югу от д.Перелучи, на правом берегу р.Мста |
|  | д. Малый Порог | в 4 км к западу от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста |
|  | д. Малые Семерицы | В 31 км к юго-востоку от с.Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста |
|  | д. Малый Чернец | В 15 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста |
|  | д. Марьинское | К юго-западу от с. Опеченский Посад. На правом берегу р.Мста |
|  | д. Наумовское | В 25 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад |
|  | д. Новинка | В 16 км к юго-востоку от с.Опеченский Посад, южнее д.Малый Чернец |
|  | д. Новое Брызгово | В 17 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад |
|  | д. Овсянниково | В 14 км к северу от с. Опеченский Посад |
|  | д. Опеченский Рядок | К югу от с. Опеченский Посад, на противоположном берегу р.Мста |
|  | с. Опеченский Посад | В 20 км к юго-востоку от районного центра г.Боровичи , на право берегу р.Мста |
|  | д. Опочно | В 7 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста |
|  | д. Панёво | В 28 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Уверь (правобережный приток р.Мста) |
|  | д. Перелучи | В 26 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Уверь (правобережный приток р.Мста) |
|  | д. Полоное | В 25 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста |
|  | д. Старое Брызгово | В 23 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад, в 3 км восточнее д.Ст.Брызгово |
|  | д. Стрелка | В 18 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу Мста |
|  | д. Торбасино | В 21 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, к югу от д.Горбино |
|  | д. Уверская Плотина | В 28 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Уверь (правобережный приток р.Мста), севернее д.Панёво |
|  | н.с.Усадьба Жадины | к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на на левом берегу р.Мста |
|  | д. Холщагино | В юго-восточной части поселения, к востоку от д. Малые Семерицы |
|  | д. Юрьевец | К юго-востоку от с.Опеченский Посад, к востоку от д.Волосово |

# 3. Краткая историческая справка Опеченского сельского поселения.

Многие населенные пункты Опеченского сельского поселения  своими корнями уходят вглубь седой старины и были тесно связано в своей политической и экономической жизни с Новгородской Русью и на реке Мсте существует веками. Основание Великопорожского погоста, очевидно, относится к середине 10 века (с 947 года), когда княжна Ольга (как об этом указывает летопись) пришла к Новгороду и начала устраивать на реке Мсте погосты (административные единицы) и дани (налоги). Еще до революции рядом с современной деревней Великий Порог на холмах археологи обнаружили древнюю крепость с мощным валом и рвом (сегодня - это урочище Городки), а вдоль Мсты по обоим берегам - гнездо поселений восточных славян 8-9 веков.

Берега реки Мсты, следовательно, и территория нынешнего Опеченского сельского совета, в указанный период уже представляли местность хорошо населенную и полезную для укрепления феодального государства. Берега реки Мсты и ее впадины еще в глубокой древности привлекали к себе наших предков своей богатой природой, вверх по Мсте шло расселение славянских племен, во время Новгородской Руси близким путем по воде соединялись с центром славянских поселений – Древним Новгородом, т.к. реки в то время всегда и везде являлись первоначальными и естественными путями для расселения и общения между собой первобытных народов. Уже в 10 веке по Мсте поднимались княжеские ладьи из Новгорода, который в учрежденных на берегах нее погостах нагружались, собранными в дань продуктами сельского хозяйства, разных промыслов и отвозились обратно в Новгород.

Река Мста в то время была важной частью Великого Волжского торгового пути, соединившего Балтийское и Каспийское моря. На севере у Волоховских порогов водный путь от набегов варягов защищала Ладога, а на юге форпостом славянского мира в начале Боровичских порогов был Великопорожский погост, сохранивший свое исконное название до нынешних времён. Погост - на древнеславянском - это административный центр с прилегающей к нему территорией. В состав Великопорожского погоста, помимо нынешних Великого и Малого Порогов, вероятно, входили и другие поселения. Через село Великий Порог проходил Устюженский тракт, соединяющий два старинных города – Новгород и Устюжну, поэтому жители деревень занимались извозом на лошадях.

Бурный расцвет Великопорожского погоста прервался в 15 веке. Жизнь замерла в Новгородских землях вплоть до петровских времен. Череда несчастий обрушилась на процветающий край - разорительные походы московских войск Ивана III, покорение Новгорода Иваном Грозным и разорением Новгородских земель опричниками, истребившими большинство населения, их жилища и скот, три эпидемии чумы, Ливонская война 1580-х, голод 1601-1603 годов, шведская оккупация 1611-1617 годов. Тем не менее исторические документы свидетельствуют, что Великопорожский погост в XVII веке был многолюдным.

Новое оживление на Мсте наступило лишь в 18 веке - в 1703 году. Началось строительство Санкт-Петербурга, и главным водным путем доставки грузов стала Вышневолоцкая водная система, в которую входила и Мста. В Опеченском Посаде была выстроена пристань, где неоднократно бывал Петр I и другие высшие сановники государства. Последний раз император посетил Боровичские пороги за два года до смерти - в 1723 году. Доподлинно известно, что более двухсот лет назад, совершая в 1785 году большую поездку по Мсте, царица Екатерина останавливалась в селе Опеченский Посад, а в д.Жадины до сих пор сохранилась выстроенная для царицы летняя дача, которой она так и не воспользовалась. Напротив Опеченского Посада, на левом берегу реки Мсты находится древнее село Опеченский Рядок.

В 18-19 веках Опеченская пристань входила в состав Вышневолоцкой водной системы.

Память о тех далёких событиях хранит уникальная гранитная набережная протяженностью около 900 метров с чугунными тумбами (кнехтами), с двумя арочными каменными мостами. Набережная выложена гранитными валунами, принесёнными ледником тысячи лет назад из районов современной Карелии.

Это крупное купеческо-мещанское село застраивалось по образцу Васильевского острова в Петербурге: улицы в нём до сих пор идут параллельно реке и называются линиями.

Статус посада  (населённые пункты с торгово-промышленным населением, но не имеющие статуса города) Опеченский Посад  получил в 1820 году. Тогда же в нём были учреждён орган местного самоуправления, до этого момента населённый пункт назывался Опеченская Пристань. Опеченский Посад был важным лоцманским центром Вышневолоцкой водной системы. . В Опеченском посаде было приписано 200 лоцманов.

После открытия железнодорожной магистрали Москва - Петербург в 1851 г. перевозки грузов по старинному водному пути резко пошли на убыль. Это повлекло за собой упадок судоходства и сплава по многим рекам Новгородской губернии. Однако полностью транзитное движение по Вышневолоцкой водной системе прекратилось в конце XIX в., что существенно сказалось на значимости с. Опеченский Посад.

В Боровичском уезде Новгородской губернии Опеченский Посад был центром Опеченской волости. В 1927 году в составе Боровичского округа Ленинградской области был образован Опеченский район, а Опеченский Посад стал административным центром района. С 1931 по 1939 год район был упразднён, а его территория входила в Боровичский район. С 1944 года район входит в состав Новгородской области. По Всесоюзной переписи населения СССР 1959 года в Опеченском районе проживали 15 753 человека, а в селе Опеченский Посад 1362 человека. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 ноября 1960 года и решением Новгородского облисполкома от 18 ноября 1960 года Опеченский район был упразднён с передачей его территории в состав Боровичского района (кроме Барышевского и Борского сельсоветов). В настоящее время с. Опеченский Посад сохранила значимость как административный центр Опеченского сельского поселения в составе Боровичского района.

# 4. Природные условия.

# 4.1. Климат.

Климат на территории поселения  умеренно континентальный. Во все сезоны года на территории поселения  преобладают воздушные массы с Атлантики относительно прохладные летом и сравнительно теплые – зимой. Наряду с атлантическим воздухом, здесь велика повторяемость континентальных воздушных масс, которые обуславливают устойчивую морозную погоду зимой и теплую солнечную – летом.

Приход суммарной солнечной радиации составляет 72-75 ккал/кв. см в год. Радиационный баланс достигает 32 ккал/кв. см в год.

Самый холодный месяц – январь, его средняя температура -9,50С. Абсолютный минимум достигает -540С, но такие температуры бывают редко. Морозы до 35-400С встречаются один раз в 4 года. Период устойчивых морозов длится 3,5 месяцев с конца ноября до середины марта. Довольно часты потепления, нередко доходящие до оттепелей, сопровождающихся частичным или полным исчезновением снега.

Средняя температура июля, самого теплого месяца, 17,40С. Абсолютный максимум достигает 350С. Безморозный период продолжается 125 дней, с середины мая до второй половины сентября. Период активной вегетации растений более 4-х месяцев.

Территория избыточно увлажнена. В среднем за год выпадает 553 мм осадков, в теплый период - 70% от общей суммы. Максимум осадков отмечается в июле, минимум – в феврале-марте. В течение всего года осадки преимущественно связаны с циклонической деятельностью. Летом нередки ливневые дожди, сопровождающиеся грозами.

Устойчивый снежный покров сохраняется в среднем 5 месяцев с начала декабря до начала апреля. К концу зимы мощность снежного покрова в открытых местах достигает 30 см, а в защищенных 50-60 см.

Характерным для ветрового режима города является преобладание в течение всего года юго-восточных, западных и юго-западных ветров. Годовой ход преобладающих ветров слабо выражен. Средние скорости ветра также мало изменяются в течение всего года, среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 15 м/сек и более очень редки.

Метели на территории сравнительно редки. За год отмечается 18 дней с метелью.

Туманы чаще всего отмечается в конце лета и осенью, в среднем за год повторяемость туманов достигает 37 дней с туманом.

По строительно-климатическому районированию территория города относится к зоне Пв. Расчетная температура для отопления составляет -280. Продолжительность отопительного периода 219 дней. Максимальная глубина промерзания почвы 100-120 см.

Умеренная зима обуславливает необходимую теплозащиту зданий и сооружений.

# 4.2 Рельеф и геоморфологические условия.

Опеченское сельское поселение  расположено в пределах доледниковой депрессии, в которой выделяются: моренная и озерно-ледниковая равнина, древние дельты, образованные водами талых ледников, зандровая равнина, камы, конечно - моренная гряда, древняя ложбина стока ледниковых вод, а также долины рек и ручьев.

Моренная равнина прослеживается в северной части территории (район д. Гверстянка, абс. отм. 83-117 м), в восточной части территории (абс. отм. 94-112 м) и южнее существующего карьера по добычи огнеупорных глин (абс. отм. 100-105 м). Поверхность ее слабоволнистая и воднистая.

Озерно-ледниковая равнина отмечена на левобережье р. Мсты – к западу и юго- западу от комбината огнеупоров, на ограниченных площадях в восточной части района, где она сливается с моренной равниной – на междуречье р. Вельгия и р. Быстрица, а также к северу от Коммунистической улицы, абсолютные отметки изменяются в пределах 77-100 м, поверхность равнины плоская. На данной территории развито заболачивание, которое приурочено к участкам временного и постоянного увлажнения. Мощность торфа обычно не превышает 0,5 м.

Древние дельты занимают большие площади. Одна из дельт расположена на правобережье р. Мсты, в виде полосы шириной 100-400 м в районе комбината огнеупоров, а также от д. Плесо до северо-западной окраины района. Поверхность равнины плоская, местами слабоволнистая, абсолютные отметки 80-85 м. Вторая дельта расположена, в основном, на правобережье р. Мсты и р. Вельгии. Эта дельта террасирована и на ней находится значительная часть застройки г. Опеченский Посад. В ее пределах выделяются террасы с абсолютными отметками 80-90 м, 95-105 м, 105-110 м. Низкие террасы имеют сравнительно ровную поверхность, высокая терраса слабовсхолмленная, здесь развиты отдельные овраги. Склоны оврагов местами задернованы, глубина их изменяется от 2 до 14 м.

Зандровая равнина, прослеживается в районе  Полыновки, мкр. Усть-Брынкино, абсолютные отметки 95-105 м, поверхность равнины плоская.

Камы и конечно-моренная гряда. На левом берегу р. Мсты к северу от карьера Усть-Брынкино прослеживаются камовые холмы. Склоны холмов круты, уклоны поверхности составляют 10-20%, высота холмов 15-20 м, вершины сглажены. На правобережье р. Мсты в районе д. Бобровик находятся "Бобровские горы", представляющие небольшие возвышенности различные по форме. Абсолютная отметка поверхности составляют 100-135 м.

Древняя ложбина стока ледниковых вод представляет собой выраженное в рельефе плоское понижение, прорезанное долиной р. Круппы. Ширина ложбины 500-700 м, абсолютные отметки 93-100 м.

Долины рек. Основной водной артерией района является река Мста, протекающая почти в меридиональном направлении, русло реки меандрирует. В долине реки выделяется низкая (1,5-3,0 м) и высокая (2,5-5,0 м) пойма, первая надпойменная аккумулятивная терраса, высотой 4,5-7,0 м, вторая надпойменная эрозионно-аккумулятивная терраса, высотой 7,0-12,0 м, а третья надпойменная терраса, высотой 9,0-14,5 м. Ширина долины реки Мсты изменяется в пределах 300-1500 м. Поверхность террас местами выражена неясно. Притоки р. Мсты, Вельгия, Быстрица, Круппа имеют узкую долину, слабо выраженную надпойменную террасу. Склоны рек круты, неустойчивы. В излучинах рек отмечается подмыв берегов. На склонах речных долин имеют место оползни (приурочены к участкам выклинивания подземных вод и подмыва берегов) и осыпи.

Из вышеуказанного видно, что рельеф описываемой территории характеризуется сложным строением. Пересеченная поверхность, карьеры, неоконченный канал в районе дороги на д. Шиботово, провальные воронки, образовавшиеся вследствие оседания кровли подземных выработок, местами заполненные водой, отвалы пород, современные физико-геологические явления все это осложняет инженерно-строительные условия рассматриваемой территории.

# 4.3 Геологическое и гидрологическое строение.

Геологическое строение

В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие отложения верхнего девона, нижнего карбона и четвертичные.

Отложения верхнего девона в основном представлены пестроцветными глинами, большое значение имеют пески, песчаники, доломиты, мергели и известняки. Максимальная вскрытая мощность отложений достигает 125 м.

На контакте верхнедевонскими отложениями и отложениями нижнего карбона залегает переходная толща глин, глинистых доломитов и мергелей, мощностью 25-40 м.

Отложения нижнего карбона представлены в районе города турнейским и визейским ярусами. Турнийский ярус представлен пластичными восковидными глинами с редкими прослоями песчаников мергелей, мощность пород 9-15 м. Визейский ярус (Тульский, Алексинский, Веневский, Торусский, Лихвинский горизонты) представлен песчано-глинистой толщей, в которой имеются пласты бурого угля (с промышленной мощностью более 0,5 м) и толщей огнеупорных глин (с промышленной мощностью 1-6 м.). Мощность всей толщи достигает 12-26 м.

Верхняя часть визейского яруса представляет собой известняковую толщу, сложенную известняками с прослоями песчано-глинистых пород, мощность отложений 25-30 м. Известняки обнажаются на правом высоком склоне долины р. Мсты и по берегам рек Вельгия и Круппа.

Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение и представлены:

- Подморенными флювиогляциальными образованиями – песками и галечниками, иногда с линзами суглинков. Мощность пород не превышает 2-5 м, а в депрессиях достигает 15-25 м.

- Моренными отложениями (нижняя толща) – валунными суглинками и глинами. Мощность моренных отложений изменяется в пределах от 2 до 37 м.

Вышеуказанная толща слагает значительную часть территории. В пределах моренной равнины на северной, восточной и южной окраинах района, а также в северной части д. Плесо моренные отложения выходят на поверхность. На остальной поверхности почти повсеместно моренные отложения залегают под более поздними образованиями, обычно они залегают на глубине 3-9 м.

- Озерно-флювиогляциальными образованиями, развитыми в пределах древних дельт и зандровой равнины. Эти образования представлены разнозернистыми песками с прослоями и линзами суглинков, глин и гравийно-галечного материала. Мощность этих отложений изменяется от 1 до 20 м.

- Озерно-ледниковыми образованиями, представленными тонко-слоистыми суглинками и глинами, которые распространены в пределах междуречья реки Вельгии и Быстрицы, их мощность изменяется от 3,0 до 5,5 м.

- Моренными отложениями (верхняя морена), которые распространены в южной части рассматриваемой территории, они залегают на озерно-флювиогляциальных отложениях и представлены залеганием лунными суглинками и глинами, мощностью 2-5 м.

Современные четвертичные отложения представлены аллювиальными и болотными образованиями. Аллювиальные отложения слагают русла рек, пойменную и надпойменную террасы.

Русла рек и пойма сложены песчано-гравийно-галечниковыми образованиями с прослоями и линзами суглинков, ила. Первая и вторая надпойменная терраса сложена песками, гравийно-галечниковыми образованиями, супесями, иногда суглинками. Мощность аллювия изменяется от 2,0 до 4,0 м и более.

Торф имеет локальное распространение, его мощность не превышает 1,5 см.

Гидрогеологические условия

Боровичско-Любытинский район приурочен к северо-западной окраине московского артезианского бассейна. Подземные воды на рассматриваемой территории приурочены к коренным породам и четвертичным отложениям.

Подземные воды четвертичных отложений связаны со всеми генетическими разностями и приурочены к песчаным и супесчаным разностям аллювиальных и флювиогляциальных отложений и линзами песков и супесей в отложениях морены. Водоносные горизонты обладают слабой водообильностью, характеризуются неравномерными распространениями, изменчивой мощностью. Глубина залегания подземных вод колеблется в пределах 0,0-0,2 м (в районе флювиогляциальной равнины) и более 2,0 м (в пределах моренной равнины). Подземные воды четвертичных отложений подвергаются загрязнению, в целях водоснабжения не используются.

В коренных отложениях развиты следующие водоносные комплексы: тарусско-веневский, алексинско-михайловский, тульский, лихвинский и верхнедевонских отложений.

Подземные воды приурочены к известнякам и песчаникам, залегающим в глинистой толще. Водоносные горизонты коренных отложений характеризуются неравномерной водообильностью, что связано с трещиноватостью пород. Подземные воды пресные за исключением водоносного комплекса верхнедевонских отложений, с ними связаны солоноватые воды. Подземные воды коренных отложений в настоящее время для хозяйственно-питьевого водоснабжения не используются. В случае необходимости частичного использования подземных вод может быть рекомендован водоносный горизонт, приуроченный к верхней части известняковой толщи нижнего карбона. Для решения этого вопроса необходимо проведение специальных гидрогеологических исследований.

# 4.4 Гидрологические условия и ресурсы поверхностных вод.

Административный центр поселения деревня  с.Опеченский Посад расположен в среднем течении р. Мсты. Река Мста впадает в озеро Ильмень. Длина р. Мсты 445 км, площадь водосбора 23300 км2.

Река Мста является основной водной артерией Боровичского района и Опеченского сельского поселения, протекающая почти в меридиональном направлении; русло реки меандрируется. В долине реки выделяется низкая (1,5-3,0 м) и высокая (2,5-5,0 м) пойма, первая надпойменная аккумулятивная терраса, высотою 4,5-7,0 м, вторая надпойменная эрозионно-аккумулятивная терраса, высотой 7-12 м, третья надпойменная терраса высотой 9-14,5м. Ширина долины реки Мсты изменяется в пределах 300-1500 м. Поверхность террас преимущественно плоская, уступы террас местами выражены неясно. Притоки реки Мсты, Вельгия, Быстрица и Крупа имеют узкую долину, слабо выраженную надпойменную террасу. Склоны рек крутые, неустойчивые. В излучинах рек отмечается подмыв берегов. На склонах речных долин имеют место, оползни (приурочены к участкам вклинивания подземных вод и подмыва берегов) и осыпи.

Общая протяженность р.Мсты в пределах Боровичского района составляет 102,9 км. На территории Боровичского района она протекает с юго-востока на северо-запад до д. Опеченский Посад, затем меняет своё направление течения на западное. Река Мста является исторической осью расселения населения в Новгородской области и Боровичском районе. Вдоль реки располагаются наиболее крупные населённые пункты, такие как:  Перелучи, Опеченский Посад, Ёгла, Коегоша, Опеченский Посад и административный центр района - г.Боровичи.  По  территории поселения протекает река Уверь – правобережный приток реки Мста.

Прилегающая к реке местность представляет собой слабо всхолмленную равнину. Высокие и крутые склоны ее, являющиеся берегами русла, покрыты травой, местами заняты сельскохозяйственными угодьями.

Русло деформирующееся, местами разветвленное, шириной в районе города 60-110 м, глубиной, в среднем, около 2 м. Для реки характерно наличие порогов, наиболее значительные из которых Большой и Кривой с глубинами 0,4-0,8 м. Средняя скорость течения реки 0,2-0,3 м/сек. Дно, в основном, песчаное.

Река Мста входит в состав Вышневолоцкой водной системы.

Для улучшения условий судоходства этой системы, в верховьях р. Мсты сооружены водохранилища. Наиболее крупное из них – Вышневолоцкое с площадью водосбора 4390 км2, построенное в 1708 г.

Из водохранилища осуществляются сбросы воды на Мстинский и Волжский склоны водной системы.

По водному режиму р. Мста принадлежит к типу равнинных рек с преобладающим снеговым питанием и с продолжительным весенним половодьем.

Регулирование стока верховыми водохранилищами несколько исказило режим реки.

Весеннее половодье начинается в конце марта – начале апреля. Спад уровней растягивается до 2-х и более месяцев (за счет спусков в водохранилище).

В летне-осенний период из-за попусков водохранилищ и дождевых паводков уровни воды в реке значительно колеблются, превышая меженные на 2-3 м.

Максимальные расчетные уровни весеннего половодья приведены в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1

| Река | Название водопоста | Максимальные уровни (мБС) обеспеченностью |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1% | 10% |
| Мста | П. Потерпелицы | 71,86 | 70,52 |

Наиболее низкие в году уровни воды наблюдаются в зимнее время.

Основное питание р. Мсты снеговое, в период весеннего половодья проходит более 50% объема годового стока, а в летне-осенний период 31,7% и в зимний 17%.

В таблице 4.4.2 приведены основные стоковые характеристики р. Мста у г. Боровичи.

Таблица 4.4.2

| Площадь водосбора, км2 | Среднегодовой расход, м3/сек |  | Минимальный среднемесячный расход, м3/сек |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднемноголетний | Обеспеч. 95% | Летний |  | Зимний |  |
|  |  |  | Средне-многолетний | Обеспеч. 95% | Средне-многолетний | Обеспеч. 95% |
| 13200 | 118 | 73,9 | 28,8 | 13,6 | 26,7 | 13,1 |

Первые ледовые образования на р. Мсте на территории поселения появляются, в среднем в середине  ноября. В период замерзания на р. Мсте наблюдаются осенний ледоход, продолжающийся обычно 10-15 дней, иногда до 30-40 дней. Осенний ледоход часто сопровождается заторами, вызывающими подъем уровня от 23 до 130 см.

Ледостав на р. Мсте устанавливается в среднем, 25 ноября и продолжается от 116 до 190 дней. Средняя толщина льда 60 см, наибольшая 80 см. На порогах ледостава, как правило, не бывает.

Вскрывается река в середине апреля, продолжительность весеннего ледохода обычно 3 дня, иногда достигает 10 дней.

В отдельные годы после суровых зим и при дружных веснах наблюдаются заторы льда. Основные гидрографические характеристики по остальным рекам, протекающим по территории Опеченского поселения   или впадающие в р.Мста в этом регионе приводятся в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3

| Название реки | Куда впадает и с какого берега | На каком расстоянии от устья, км | Длина реки, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уверь | 370 км по пр.б.Мста | 370 | 90 | 3930 |
| Жадинка | 343 км по пр.б.Мста, 1 км З д.Жадины | 343 | 16 |  |
| Вельгия | 311 км по пр.б.Мста | 311 | 45 | 390 |
| Деготница | 20 км по лв. б. р.Уверь | 20 | 18 |  |
| Шабодерка | 4 км по лв.б. р.Съежа (Съезжа) | 4 | 5,6 | 250 |
| Съежа (съезжа) | 14 км по лв.б. р.Уверь | 14 | 104 | 1240 |
| Волжанка | Оз.Шабодро |  | 31 |  |

Общая протяжённость речной сети, на территории района составляет свыше 600 км. Зарегулированность рек и ручьёв низкая.

На территории поселения расположено несколько озёр, крупнейшими из которых являются озеро Шабодро (исток р.Шабодерка ( площадь – 2,9  км2, площадь водосбора 136 км2) и озеро Медведько (0,8 км2 и 14,6 км2).

# 4.5 Полезные ископаемые района.

В пределах территории Боровичского  района имеются месторождения огнеупорных глин, кирпично-черепичных глин, валунно-гравийно-песчаного материала и песков для производства бетона и силикатных изделий.

Помимо месторождений огнеупорных глин в Боровичском районе имеются месторождения торфа. В пределах Боровичского района промышленная добыча торфа не осуществляется, так как месторождения не имеют промышленного значения. В настоящее время все торфяники находятся в государственном резерве РФ и могут быть использованы на далёкую перспективу.

Также, в пределах Боровичского района распространены известняки. Мощность слоя чистых известняков в пределах территории района достигает до 8-10 м, причем залегают они близко к поверхности, иногда обнажаются (по долинам рек и крутых оврагов). В настоящее время в районе промышленной добычи их не ведётся. Данное направление является перспективным для дальнейшего его развития по разработки месторождений.

Минеральные краски (охристые глины) начали использовать еще в середине прошлого столетия. Большие запасы их имеются на правом берегу реки Мсты, на базе которых можно выпускать минеральные краски охру и мумию.

В настоящее время полезные ископаемые района недостаточно изучены, поэтому необходимо провести дополнительные работы по их уточнению.

# 4.6. Растительность и животный мир.

Территория Боровичского района  расположена в лесной зоне, которая делится на две подзоны - тайги и смешанных лесов. Граница между тайгой и смешанными лесами выражена нерезко. Она проходит приблизительно по реке Мcте. Хвойные леса постепенно, по мере увеличения тепла к югу, сменяются смешанными. В подзоне тайги хвойные леса чередуются с мелколиственными. Боровичский район находится в пределах южной тайги. Здесь наряду с хвойными и мелколиственными породами имеется небольшая примесь широколиственных пород. Значительные площади подзоны южной тайги заняты болотами и лугами.

В результате хозяйственной деятельности человека площадь лесов в районе за последнее время сократилась. В настоящее время леса и кустарники занимают около 61,6% территории района (среднее по области 68%), 26,4% площади занято сельскохозяйственными угодьями - пашнями, сенокосами, пастбищами, садами, более 9,5% находится под болотами и водами, 2,5%' площади занимают прочие земли.

Мелколиственные леса являются вторичными, появившимися на вырубках хвойных. При благоприятных условиях под их пологом восстанавливается ель. Эти леса состоят из берёзы, осины, ольхи. Они имеются во всех частях района и занимают большие площади, особенно в центральных, восточных и западных частях района. Преобладают светлые березовые леса, занимающие около трети лесной площади. Местами в районе сохранились небольшие дубовые рощи. Дуб - дерево, требовательное к теплу, почве и свету. Он растет на суглинистых, дерново - слабоподзолистых и аллювиальных почвах в подзоне смешанных лесов. По долинам рек встречается и в подзоне тайги. Дубовые рощи сохранились в долинах Мсты и её притоков, на южных склонах Валдайской гряды.

В лесах произрастает  большое количество грибов и ягод. Из грибов наиболее ценные - белый гриб, груздь, волнушка, рыжик, подосиновик. Многие лесные растения, а также болотные и луговые используются как лекарственное сырье. К их числу относятся шиповник, малина, черника, зверобой, тмин, мята, чистотел, одуванчик, донник желтый и др. Хорошими медоносами являются иван-чай, ива, малина, вереск, липа.

Значительные территории заняты болотами. Верховые болота занимают большие площади водораздельных пространств. Для них характерен мощный слой торфа. В растительном покрове преобладают сфагновые мхи. Травяной покров на этих болотах не развит, так как они питаются атмосферными осадками, в которых мало минеральных солей. Из кустарничков распространены Кассандра, вереск и ядовитый, с одурманивающим запахом багульник. На болотах много клюквы, брусники, черники, голубики, морошки. Деревья на сфагновых болотах редкие, низкорослые и представлены сосной и березой.

Животный мир находится в тесной взаимосвязи прежде всего с растительным покровом. В лесу, на лугах и полях условия для жизни животных различные.

Для леса характерна ярусность расселения его обитателей. В рыхлой лесной подстилке, живут землеройки, лесные мыши, которые питаются корнями растений и семенами. Здесь же обитает насекомоядное животное -  крот.

Под пологом деревьев - обитают лисы, лоси, горностаи, зайцы-беляки. Встречаются также бурые медведи, рыси, волки, кабаны. Они сохранились в наиболее глухих лесах области. Лоси, в прошлом почти полностью уничтоженные человеком, расплодились вновь.

В боровичских лесах можно встретить пятнистого оленя, завезенного с Дальнего Востока.

Среди лесных обитателей, живущих на деревьях, примечательны белка и куница. Хищный зверек куница, наряду с растительной пищей, питается мелкими грызунами и птицами.

В  леса много птиц. Особенно распространены клест, большой пестрый дятел, пищуха, снегирь, поползень, синица. К числу крупных лесных птиц относятся тетерев, рябчик, глухарь; Животный мир открытых пространств менее богат, чем в лесу. На полях, лугах и выгонах, в кустарниковых зарослях встречаются заяц-русак, полевка серая, мышь полевая, хорь, а также некоторые лесные животные (лисица, горностай, ласка). Из полевых птиц распространены полевой жаворонок, серая куропатка, полевой лунь.

Животный мир водоемов и болот разнообразен. Из млекопитающих распространены выдра и норка, имеющие ценный мех. В 1952 году в Новгородскую область были завезены бобры. В настоящее время бобры расселились почти по всей территории области. Преобладает европейский бурый бобр. Хорошо прижилась ондатра, завезенная в область в 1949 году. Из птиц большинство составляют водоплавающие - утки разных видов и гуси. В болотах водятся кулики (бекасы, кроншнепы), журавли, в поймах рек - чибисы. Во влажных местах живут также гадюки, ужи, живородящие ящерицы, травяные лягушки.

В озерах и реках района много разнообразной рыбы. Распространены лещ, окунь, щука, сопа, язь, ерш, налим. В быстрых порожистых реках Валдайской возвышенности водится форель. В некоторых водоемах расплодились привезенные из других районов России сиг, нельма, рипус, угорь. В прудах и озерах искусственно разводят карпа.

# 5. Анализ предыдущих генеральных планов.

Современная градостроительная ситуация в Опеченском сельском поселении обусловлена  отсутствием градостроительной документации по всем населенным пунктам поселения и развитием их в этой связи  непланово (хаотично). Ни какой архитектурно-планировочной документации Администрацией сельского поселения представлено не было.

Такой подход к развитию Опеченского сельского поселения и его населенных пунктов требует  пересмотра и нового  подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности и защиты природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

Приняты следующие планировочные ограничения природного характера:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- инженерно-строительные ограничения.

# 6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

- Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

- Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

- Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

- Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

- Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

- На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод для удобрения почв;

- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов  захоронения  радиоактивных отходов;

- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос также запрещаются:

- 1) распашка земель;

- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;

- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Данные о водных объектах и водоохранных зонах в соответствии с Водным кодексом РФ приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Наименование водных объектов | Куда впадает и с какого берега | Длина, км | Размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водоохранной зоны, м | Прибрежной защитной полосы, м |
| река Мста | Оз.Ильмень | 445 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Уверь | 370 км по пр.б.Мста | 90 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Жадинка | 343 км по пр.б.Мста, 1 км З д.Жадины | 16 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Вельгия | 311 км по пр.б.Мста | 45 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Деготница | 20 км по лв. б. р.Уверь | 18 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Шабодерка | 4 км по лв.б. р.Съежа (Съезжа) | 5,6 | 50 | Совпадает с водоохраной зоной |
| река Съежа (Съезжа) | 14 км по лв.б. р.Уверь | 104 | 200 | устанавливается в зависимости от уклона берега |
| река Волжанка | Оз.Шабодро | 31 | 100 | устанавливается в зависимости от уклона берега |

По территории Опеченского   сельского поселения также протекают другие  мелкие реки (протяженностью менее 10 км)   и ручьи, расположены озера. крупнейшими из которых являются озеро Шабодро (исток р.Шабодерка (площадь – 2,9  км2, площадь водосбора 136 км2) и озеро Медведько (0,8 км2 и 14,6 км2).

# 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

- В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды

- Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

- а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения (п.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- 3.2.1. Мероприятия по первому поясу

- 3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

- 3.2.1.2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

- 3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

- В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

- 3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

- 3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

- 3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам

- 3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

- 3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- 3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- 3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

- 3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

- 3.2.3. Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

- 3.2.3.1. Не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- 3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения (п.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- Мероприятия по первому поясу

- 3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

- 3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

- Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

- 3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

- 3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- 3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- 3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- 3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- 3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

- 3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

- 3.3.3. Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

- 3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- 3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- 3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- 3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

- 3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

3.4.Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов (п.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- 3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- 3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

# 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями. Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление паводковыми водами.

Зона возможного затопления 1% паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (ст. 67, «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

В соответствии с п.3 ст.24 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. (ст. 47, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

Организация санитарно-защитных зон предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона производственных предприятий (50-100 м);

- Санитарно-защитная зона коммунально-складской застройки;

- Санитарно-защитная зона кладбищ (50 м);

- Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений (200 м);

- Граница охранной зоны высоковольтных линий электропередачи напряжением 110 кВ (20 м), 35 кВ (15 м), 10 кВ (10 м).

- Санитарно-защитная зона карьера «Окладнево» ОАО «Боровичский кмбинат огнеупоров (300 м).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

Санитарно-защитная зона накладывает определенные ограничения на использование территории, которые попадают в ее действие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещение в санитарно-защитной зоне объектов для проживания людей (2.30.) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, предприятия пищевых отраслей, промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных предприятий других отраслей промышленности.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия (2.11).

Санитарно-защитная зона производственных предприятий – 50-100 м;

Размеры санитарно-защитных зон производственных предприятий Опеченского сельского поселения нанесены на основании проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий.

Санитарно-защитная зона кладбищ - 50 м.

Санитарно-защитная зона канализационно-очистных сооружений (КОС) - 200м.

На основании вышеизложенного, следует вывод о том, что информация о санитарно-защитных зонах очень важна и обязательна. Учитывая отсутствие такой информации, необходимо использовать условные границы санитарно-защитных зон объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду для схематичного отражения зоны с особыми условиями использования территории. Применение условных границ для санитарно-защитных зон (как и для других зон) означает, что при планировании какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой, на территории санитарно-защитной зоны или вблизи ее, требуется разработка проекта организации санитарно-защитной зоны для уточнения площади и границ распространения загрязнений от источника загрязнения.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее:

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Положениями «Правил установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог», утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. №233 определен порядок установления полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается «совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью».

П.7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения».

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными органами государственной власти, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами».

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним».

Пунктами 10, 11 также установлено следующее:

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно, либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры».

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии со ст.4 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

5. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

6. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

7. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

8. В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

9. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

11. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

12. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты.

13. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

14. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

15. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 10 киловольт – 10 м;

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи) (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160).

На территории Опеченского сельского поселения проходят трассы воздушных линий связи мощностью 10, 35 и 110 кВ.

Охранная зона ВЛ-110кВ – 20 м; ВЛ-35 – 15 м, ВЛ-10 – 10 м.

# 6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны.

- Одной из особенностей Опеченского сельского поселения является наличие на его территории памятников истории и культуры.

- Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- На территории Опеченского сельского поселения зафиксировано 27 (в том числе 3 объекта федерального значения) памятников архитектуры и градостроительства и истории  и 21 памятник археологического  наследия.

- К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

- Полный перечень объектов культурного наследия (письмо Комитета Новгородской области от 13.01.2012 №53), расположенных на территории Опеченского  сельского поселения, представлен в таблице 6.3.1. На часть объектов имеются паспорта объектов культурного наследия, а также имеется Проект охранных зон с.Опеченский Посад и д.Опеченский Рядок (С.-Петербург, 1992 г.).

- Таблица 6.3.1.

| № п/п | Наименование памятника | Датировка | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Селище | ХIII-XV вв. | д.Басутино,1,9 км к ЮЗ, у старой дороги Тугановичи-Большие Семерицы | выявленный |
| 2 | Стоянка | III-II тыс.до н.э. | д.Болонье, 0,45 км южнее | выявленный |
| 3 | Курганная группа (2 насыпи) | VI- ХIII вв. | д.Брызгалово, 2,5 км восточнее | Р-302 |
| 4 | Жальник I | ХII-XV вв. | д. Глининец, 0,7 км юго-восточнее | Р-302 |
| 5 | Жальник II | ХII-XV вв. | д. Глининец, 0,3 км западнее жальника I, на перешейке озер | Р-302 |
| 6 | Селище I | ХIV-XV вв. | д. Глининец, СЗ часть деревни, левый берег р.Мста | выявленный |
| 7 | Селище II | ХII-XV вв. | д. Глининец, 3,1 км к ЮЗ, у ручья «Колюшинская канава» | выявленный |
| 8 | Селище III | XII-XV вв. | д. Глининец, 3,3 км к ЮЗ, у старой дороги из деревни на оз.Блюдечко, в урочище «Пропасть» | выявленный |
| 9 | Курганная группа (3 насыпи) | VI- IX вв. | д.Дубьё, 2,1 км юго-восточнее | Р-12 |
| 10 | Стоянка | III-II тыс.до н.э. | д.Дубьё, 3 км юго-восточнее, в урочище «Репище» | Ф-623 |
| 11 | Грунтовый могильник | III-II тыс.до н.э. | д.Дубьё, 3 км юго-восточнее | Р-12 |
| 12 | Селище | ХIII -XV вв. | д.Ильмовицы, 4 км к СВ, к западу от дороги Наумовское-оз.Селище | выявленный |
| 14 | Городище | Рубеж н.э. | д.Опеченский Посад, восточная окраина | Р-302 |
| 15 | Жальник | XII-XV вв. | д.Опечно, юго-западная окраина | Р-302 |
| 16 | Городище | Рубеж н.э. | д.Панёво, 3,6 км восточнее, на правом берегу р.Условец | Р-302 |
| 17 | Курганная группа (5 насыпей) | VI- IX вв. | д.Перелучи, 1,5 км севернее, в урочище «Зимник» | Р-302 |
| 18 | Городище | VIII-ХIII вв. | д.Перелучи, 3 км юго-западнее, в урочище «Городок» | Р-302 |
| 20 | Стоянка | III-II тыс.до н.э. | д.Чебенево, 1,9 км северо-восточнее, на западном берегу оз.Холуй | Р-302 |
| 21 | Могильник | XVII-XVIII вв. | д.Чебенево, 1,9 км северо-восточнее, на западном берегу оз.Холуй |  |
| 22 | Церковь Василия Великого | 30-40-е гг. XIX в. | д.Болонье | Р-389 |
| 23 | Церковь мучеников Флора и Лавра | 1784 г. | д. Великий Порог | Р-389 |
| 24 | Усадебный комплекс: дом усадебный | Конец XVIII в. | д. Жадины | выявленный |
| 25 | Усадебный комплекс: флигель жилой | Сер.- 2 пол. XIX в. | д. Жадины | выявленный |
| 26 | Усадебный комплекс: флигель восточный | Сер. XIX в., 1996 г. | д. Жадины | выявленный |
| 27 | Усадебный комплекс: флигель западный | Сер. XIX в. | д. Жадины | выявленный |
| 28 | Усадебный комплекс: парк (9,3 га) | XIX в. | д. Жадины | Р-21 |
| 29 | Часовня | Сер.-кон. XIX в. | д. Изонино | Ф-624 |
| 30 | Жилой дом | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 23 | Р-389 |
| 31 | Жилой дом | Конец XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 24 | Р-389 |
| 32 | Жилой дом | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 25 | Р-389 |
| 33 | Жилой дом | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 33 | Р-389 |
| 34 | Жилой дом | Конец XIX в. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 35 | Р-389 |
| 35 | Жилой дом | Сер. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 37 | Р-389 |
| 36 | Жилой дом | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 66 | Р-389 |
| 37 | Жилой дом | Конец XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 68 | Р-389 |
| 38 | Жилой дом | 2 пол. XIX в. | с. Опеченский Посад, 2 линия, 70 | Р-389 |
| 39 | Набережная гранитная и мост валунный через р.Мста | Начало - сер. XIX в. | с. Опеченский Посад | Р-21 |
| 40 | Церковь Успения Пресвятой Богородицы: колокольня | 1764 г., нач. XIX в. | с. Опеченский Посад | Р-21 |
| 41 | Плотина на реке Уверь «Уверский бейшлот» | 80-90-е гг. XIX в. | д. Перелучи | Р-389 |
| 42 | Часовня | 1 пол. XIX в. | д. Перелучи | Ф-624 |
| 43 | Амбар | XIX- XX вв. | д. Большие Семерицы | выявленный |
| 44 | Дом, в котором жил писатель П.Засодимский | 1910-1912 гг. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 39 | Р-50 |
| 45 | Дом, в котором жил русский советский писатель В.Шишков (1873-1945 гг.) | XIX в. 1891-1892гг. | с. Опеченский Посад, 1 линия, 38 | Р-21 Р-389 |
| 46 | Могила писателя П.Засодимский | 1843-1912 гг. | с. Опеченский Посад | Р-200 |
| 47 | Дом, в котором родился художник А.Шепелев (1886-1948 гг.) | XIX в. 1886-1990 гг. | д. Опеченский Рядок |  |
| 48 | Дом, в котором родился и провел детские годы Герой Советского Союза Ф.Михайлов | Нач. XX в. | д. Перелучи, ул.Михайлова,2 | Р-170 |

Примечание:

Ф-624 - объект культурного наследия федерального значения на основании Постановления Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 г. №624

Р-50 - объект культурного наследия регионального  значения на основании Решения Облисполкома от 22.01.1968 г №50

Р-200 - объект культурного наследия регионального  значения на основании Решения Облисполкома от 17.05.1984 г №200

Р-302 - объект культурного наследия регионального  значения на основании Решения Облисполкома от 17.07.1984 г №302

Р-170 - объект культурного наследия регионального  значения на основании Решения Облисполкома от 12.05.1985 г №170

Р-389 - объект культурного наследия регионального  значения на основании Постановления

Р-21 - объект культурного наследия регионального  значения на основании Постановления Администрации Новгородской области от 23.01.1997  г №21

Р-12 - объекты культурного наследия регионального значения, принятые на государственную охрану на основании постановления Администрации Новгородской области от 16.01.1997 года № 12.

На часть из выше перечисленных объектов Администрацией Опеченского сельского поселения представлены сведения о балансовой принадлежности объектов и их современном использовании (таблица 6.3.2.).

- Таблица 6.3.2.

| № п/п | Наименование памятника | Категория охраны | Адрес места нахождения | Балансовая принадлежность | Современное использование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.23 |  | Не используется |
| 2 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.24 | Кудрявцева Г.В. Частный жилой дом | Жилой дом. Свидетельство о гос.рег.права 53-АА №334442 от 15.07.2008 |
| 3 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.25 | Администрация Опеченского СП | Расп. Администрации Новгородской области от 24.12.2008 № 318-рз. Жилой дом |
| 4 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.2 линия, д.33 | ООО «Посад» | Административное здание |
| 5 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.35 | Романова З.П. Частный жилой дом | Жилой дом. Свидетельство о гос.рег.права №453348 от 25.09.1997 |
| 6 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.2 линия, д.37 | Администрация Опеченского СП | Расп. Администрации Новгородской области от 24.12.2008 № 318-рз. Жилой дом |
| 7 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.2 линия, д.66 |  | Расп. Администрации Новгородской области от 24.12.2008 № 318-рз. Жилой дом |
| 8 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.2 линия, д.68 | Администрация Опеченского СП | Расп. Администрации Новгородской области от 24.12.2008 № 318-рз. Жилой дом |
| 9 | Дом жилой | М-389 | с.Опеченский Посад, ул.2 линия, д.70 | Левашов В.В. | Договор №19 КУМИ г.Боровичи от 01.11.1999 г. Не используется после пожара |
| 10 | Валунная набережная р.Мста и валунный мост | М-21 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, |  |  |
| 11 | Церковь Успения Божией Матери | М-21 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.16-а | Новгородское Епархиальное Управление | Действующая церковь |
| 12 | Дом в котором жил писатель Засодимский П.В. | М-50 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.39 | Сергеев Н.А., Сергеева О.С. Частный дом | Свидетельство о гос.рег.права 53-НО №039735 от 27.09.2001 |
| 13 | Дом в котором жил писатель Шишков В.Я. | М-21, М-389 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.38 | Администрация Опеченского СП | Расп. Администрации Новгородской области от 24.12.2008 № 318-рз. |
| 14 | Могила писатель Засодимского П.В. | М-200 | с.Опеченский Посад, ул.1 линия, д.16-а (церковь) |  | Захоронение |
| 15 | Дом, в котором родился художник А. Шепелев |  | д.Опеченский Рядок | Беднякова Г.П. | Частный дом |
| 16 | Церковь мучеников Флора и Лавра | М-389 | д.Великий порог, 37-а |  | Церковь |
| 17 | Усадебный комплекс - дом усадебный - флигель жилой - флигель восточный - флигель западный - парк (9,3 га) | М-21 | Ус.Жадины | ГУ «Объединение учреждений для детей-сирот» | Учебно-производственная база |

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории поселения объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

# 6.4. Особо охраняемые природные территории.

Областное государственное бюджетное учреждение «Дирекция по управлению особо охраняемыми природными территориями» письмом от 22.12.2011 года №286 сообщило, что на территории  Опеченского сельского поселения расположено 6 памятников природы регионального значения:

- Водопад на устье карстовой речки Понеретка

- Дендропарк в с. Опеченский Посад

- Источник «Святынька»

- Карстовая воронка у д. Марьинское

- Карстовые озера Кривое, Белое, Грязное

- «Ясеневая роща» д. Марьинское.

Кроме того в юго-восточной части  Опеченского сельского поселения располагается восстанавливаемый в настоящее время государственный заказник регионального значения «Перелучский».

Данные о перечисленных выше памятниках природы и заказнике «Перелучский» представлены ниже.

- Источник «Святынька» определен памятником природы Постановлением областной

Думы от 29.07.1996 года № 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском. Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах». Источник «Святынька» является гидрологическим палятником природы. Объект точечный. Ширина охранной зоны – 100 м. Памятник расположен на коренном берегу реки Мста и почитается святым. Памятник создан в целях сохранения крупного родника культового назначения. В настоящее время источник обложен бетонными плитами и образовался водоем диаметром около 2 м и глубиной 1 метр с прозрачной водой, имеющей слабый сероводородный запах.

2.Дендропарк в селе Опеченский Посад признан памятником природы в  соответствии с Постановлением областной Думы от 29.07.1996 года № 250 «Об объявлении дендрологического парка в с.Опеченский Посад Боровичского района памятником природы регионального значения».

Памятник создан для сохранения дендропарка в с.Опеченский Посад на берегу реки Мста. Парк, созданный в 1957 году усилиями местного энтузиаста С.А.Ушанова насчитывает свыше 150 видов древестных растений и кустарников. Площадь парка 0,18 га. По периметру парк обнесен забором. Территория парка расположена на выезде из села Опеченский Посад в сторону Перелучей с правой стороны от дороги Боровичи - Перелучи. Парк расположен в следующих границах:

- Северная граница - дорога Боровичи - Перелучи.

- Восточная - древесная аллея.

- Южная - река Мста.

- Западная - ручей, впадающий в р. Мсту.

Дендропарк, создан Семёном Ушановым. Здесь растут десятки видов деревьев и кустарников, родина которых – Япония, Америка, Балканы, Китай, Корея и другие страны. Среди посадок японский кипарисовик и западная туя, черные и серые американские орехи и румелийская сосна, японская спирея, форзиция и другие диковинки. В парке располагаются деревянные скульптуры, фонтаны, смотровая площадка.

3.Водопад в устье карстовой речки Понеретка признан памятником природы регионального значения Решением Облисполкома от 28.10.1974 года №610 «О признании водных объектов памятниками природы и культуры в Новгородской области». Комплексный (ландшафтный) памятник природы создан в целях сохранения природного комплекса двух устьев карстовой реки Понеретка.  Два ее устья: одно – поверхностное и сухое, второе – подземное и обводненное, выходящее из-под земли из двух гротов в обрывистом берегу на высоте около 3 м. Живописный ландшафт в районе памятника насыщен разнообразными проявлениями карста в известниках серпуховской свиты (нижний карбон). Сухая долина реки Понеретки прослеживается на протяжении 1,5 км от устья до ухода ее вод в пещерную систему. На ее протяжении наблюдаются карстовые воронки. На последней сотне метров сухого русла друг за другом следуют три известняковые ступени бывших водопадов высотой 1, 1,5 и 3 м на массивных пластах доломита. В районе урочища Лучки коньенообразная долина реки Понеретки расширяется в большой природный цирк, а сама речушка пропадает под землей через цепочку поглощающих поноров.

Река Понеретка (Понерёдка) — подземная река в Боровичском районе Новгородской области, левый приток реки Мста. Понеретка впадает в Мсту в районе Боровичских порогов. Предполагается, что название произошло от слова «поноры» — отверстия в земле, в которые река скрывается за несколько километров до впадения во Мсту. Река берёт начало в озере Ланёво, протекает через деревню Вишма.

Памятник природы популярен среди любителей экстремального водного туризма, так как километровый участок реки у пещеры доступен для прохождения.

4.Карстовые озера Кривое, Белое, Грязное признаны комплексным ландшафтным памятником природы Постановлением областной Думы от 29.07.1996 года № 409-ОД «Об объявлении памятников природы регионального значения в Боровичском, Маловишерском. Марёвском, Новгородском, Крестецком, Окуловском районах». Общая площадь памятника 112,5 га. Памятник был создан в целях сохранения и восстановления природных комплексов 3 небольших карстовых озер редко уходящих. Озера расположены в малопосещаемом месном массиве. Особый интерес представляет сочетание разных типов лесов: сосновые леса зеленомошники II и III класса бонитета, травяные (по берегам озер), ельники кисличники, мелколиственные леса. Отмечается большое разнообразие водоплавающих и лесных птиц. Объект имеет средообразующее значение. В силу слабой посещаемости район озер является местом сохранения биоразнообразия форы и фауны района.

5. «Ясеневая роща» д.Марьинское  является биологическим (ботаническим) памятником природы с 1991 года (решение облисполкома от 18.01.1991 г №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»). Памятник природы создан в целях сохранения ясеневой рощи у деревни Марьинское, произрастающей в типично карстовом ландшафте.

6. Карстовая воронка у д.Марьинское является геологическим (геоморфологическим) памятником природы (решение облисполкома от 18.01.1991 г №30 «Об отнесении природных объектов к государственным памятникам природы местного значения»). Памятник создан в целях сохранения ландшафта у деревни Марьинское, насыщенного различными проявлениями карста в известняках серпуховской свиты (нижний карбон). Охране подлежит ландшафт с типичными карстовыми явлениями – карстовыми воронками.

7. Государственный природный заказник регионального значения «Перелучский». Был создан Постановлением Новгородской Думы от 28.12.1994 года «О государственных природных заказниках и памятниках природы областного значения». В 2008 году Областная Дума признала утратившим силу вышеуказанное постановление (Постановление от 27.08.2008 г. №725-ОД), так как возникли противоречия в связи со вступление в силу Лесного кодекса РФ с 1 января 2007 года. Позднее Минприроды  признало правомерность образования ООПТ на территории лесного фонда без изъятия земельных участков у собственников. В этой связи в настоящее время подготовлен проект постановления Администрации Новгородской области о воссоздании заказника.

Заказник «Перелучский» расположен на территории Боровичского и Мошенского районов. Местоположение:  Пойма р. Уверь; центр заказника - между д. Бор и д. Болонья

Целью создания заказника являются:

- сохранение второго по размерам в Новгородской области пойменного озера  разлива Болонье (летом превращающееся в обширное низовое болото), заливных пойменных лугов и примыкающих сосновых боров на холмах;

- комплекса гнездящихся и пролетных водоплавающих и околоводных птиц;

- мест обитания  2 видов птиц (черный аист и скопа), занесенных в Красную книгу РФ и редких видов птиц (полевой лунь, серый журавль, большой веретенник, лесной жаворонок. Дупель) и пресмыкающихся (обыкновенный уж, веретеница) ;

- места произрастания редких видов растений (прострел обыкновенный, гудаера ползучая, шлемник копьелистный, астрал песчаный);

- археологических памятников (поселения эпохи бронзы, «Увертский Бейшлот»).

Территория включена в список ключевых орнитологических территорий России международного значения.

Общая площадь (суммарная по Боровичскому и Мошенскому районам) заказника 6500 га, в том числе площадь лесного фонда 3230 га.

Необходимо отметить, что на территории поселения имеются уникальные объекты природы, которым до настоящего времени не представлен статус памятников природы.к таким объектам относится «Горная Мста», которой «Схемой территориального планирования новгородской области» предусматривается присвоить статус Природного парка.

Горная Мста - местность, расположенная в среднем течении реки Мсты, в пределах Мстинской впадины, разделяющей Валдайскую и Тихвинскую гряды, приблизительно 30-километровый участок долины, протянувшийся от г. Боровичи выше по течению Мсты. Название его определяется тем, что река здесь течет в скальных берегах, шумит на множестве порогов, формирует незабываемые, необычные для северо-запада пейзажи. Территория располагается на востоке Новгородской области, в центре Боровичского района и непосредственно примыкает с юга к г. Боровичи.

Природная уникальность долины реки Мсты. Участок долины, именуемый Горной Метой, отличается геологической и гидрологической уникальностью, насыщен эталонными геологическими объектами высокой значимости [от местных до глобальных] и включает большое разнообразие типов геоморфологических объектов: образцы ледникового и доледникового рельефа, формы эрозии, каньоны и обнажения, пороги, многочисленные формы проявления карста. Укажем наиболее значимые из них.

Каньон реки Мсты наиболее выражен между селением Опеченский Посад и деревней Ровное: здесь на протяжении 6 км река мчится в известняковом каньоне, врезаясь в известняки Серпуховской свиты, находящиеся близко к земной поверхности. Обрывистые берега и скальные стенки местами достигают высоты 30-40 м, в известняковых обрывистых берегах имеются гроты в пещеры, множество ключей. Ниже острова и порога Семгин остров из пещер левого известнякового берегового обрыва двумя потоками вливается во Мсту подземная речка Понерётка, образуя красивый каскадный водопад высотой 3,5 м.

Мстинские обнажения, расположенные по берегам р. Мсты и ее притоков непосредственно на данной территории, представляют непрерывный разрез нижнего карбона, который объединяет последовательно мстинскую, путлинскую, ёглинскую и понерёткинскую свиты. Серия стратиграфических обнажений вскрывает верхние горизонты фаменского яруса верхнего девона и все горизонты нижнего карбона — самые представительные из обнажений этого возраста, опорные для всего северо-запада Московской синеклизы Восточно-Европейской докембрийской платформы. Соответственно, они являются стратиграфическим геологическим памятником глобального ранга и внесены в сводку наиболее значимых геологических памятников России4. Некоторые из обнажений буквально уникальны, потому что вскрывают те или иные части стратиграфической колонки всей территории геологического региона.

Местонахождения ископаемой флоры и фауны нижне-каменноугольного периода в береговых обнажениях на р. Мсте отличаются особым богатством, доступностью, информативностью. Они иллюстрируют типичную для Еврамерийской палеофлористической области тропическую флору раннего карбона, характерную для периодически затапливаемых морем прибрежно-морских равнин.

Пороги - главная достопримечательность реки Мсты. Около 40 из них, под названием «Боровицкие пороги», определили деятельность людей на этих берегах.

Карстовые явления и элементы форм рельефа, распространенные на левобережье р. Мста и в долине р. Понерётка, уникальны сосредоточением на небольшой площади разнообразных форм. Здесь имеются сухие и оводненные карстовые воронки, принимающие ручьи и дающие им начало; множество поглощающих поноров, забирающих воды р. Понерётка, сухое русло и мертвая долина реки с тремя ступенями бывших водопадов высотой 1м, 1,5 м и 3 м, подземное русло, карстовая пещера, в устье р. Понерётка водопад и множество ключей. Некоторые наиболее значимые элементы карстового поля заслуживают отдельного рассмотрения.

Уровень биологического разнообразия - разнообразие сообществ и биотопов, количество видов организмов разных систематических групп на рассматриваемой территории - ясно связан с ландшафтным разнообразием и определяется сложностью рельефа и пестротой геологической основы и геохимических условий развития биоты. Значительно сказываются различные формы и длительность антропогенного воздействия. Большое влияние имеет местный климат. В пределах рассматриваемой территории представлены все зональные типы растительности, имеются и азональные, а также ряд редких сообществ с редкими видами (скальные, пещерные, водных видов на каменистом русле, висячих ключевых болот и др.). Флористическое разнообразие Горной Мсты (число выявленных видов) достигает максимума в Новгородской области для территории такой площади. Уникальность флоры определяется мощным и длительным влиянием Мсты как древнего экологического коридора, по которому биота распространялась между восточными и западными территориями. Количество редких охраняемых видов растений и животных - более 40: пять видов, занесенных в Красную книгу России, 12 редких на северо-западе в целом, не менее 15 видов областного уровня охраны.

Природно-культурный ландшафт долины Горной Мсты. Ландшафт Горной Мсты является ценным и богатым объектом наследия того рода, который в мировой практике определяется как культурный ландшафт. Он представляет древнеосвоенную антропогенную геосистему, территорию с исторически сложившейся системой расселения, включающую множество культурных и природных ценностей в их единстве и взаимодействии, а также живую традиционную культуру и ценности, этнокультурную среду и природное окружение, отличающееся высокой эстетичностью.

Не только природные особенности территории Горной Мсты, но и богатая история освоения реки Мсты - древнего водного пути, насыщенность памятниками истории и культуры, обусловливают привлекательность этой территории для туристов.

# 6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых.

В соответствии с ФЗ РФ «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования относятся:

1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование;

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности;

3) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения;

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 настоящего Закона («Предоставление недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых»);

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет право исключительно осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен (ст. 7 Закона Российской  Федерации «О недрах»).

На основании ст.22 Закона Российской Федерации «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых в границах предоставленного ему горного отвода. Под площадью залегания полезных ископаемых, на застройку которой требуется разрешение, понимается территория, на которой непосредственно залегают полезные ископаемые и прилегающие к ней территории, попадающие в зону вредного влияния горных разработок на объекты поверхности и подземные сооружения.

На основании Закона Российской  Федерации «О недрах» (ст. 25 Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых):

- проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Статья 25-1. Условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых.

Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с геологическим изучением и использованием недр, временно или постоянно могут отчуждаться для государственных нужд с возмещением собственникам указанных земельных участков их стоимости в соответствии с земельным законодательством. Указанные земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, включая размещение строительства надземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и требования по обеспечению промышленной безопасности и охраны недр, а также требований безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействий техногенного характера устанавливается «Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» (РД 07-309-99), утвержденным Госгортехнадзором России 30.08.99г.

Требования Положения являются обязательными для всех организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее организации), осуществляющих разработку градостроительной документации, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, включая промышленные комплексы, инженерные сооружения, объекты дачного и садоводческого строительства, подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых.

Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых выдаются в целях предупреждения самовольной и необоснованной застройки, охраны недр, включая сохранение условий наиболее полной выработки полезных ископаемых, обеспечение охраны объектов строительства от вредного влияния горных работ.

Разрешение на застройку площади горного отвода выдается при наличии согласия на застройку соответствующего пользования недр.

Разрешение на застройку выдается на основе данных горногеологического обоснования до начала проектирования намечаемого строительства объекта. Горногеологическое обоснование может разрабатываться в составе градостроительной документации. Получение разрешения на застройку не исключает необходимости получения в порядке установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, разрешения на строительство объектов недвижимости.

Участие представителя Ростехнадзора или его территориального органа в комиссии по выбору площадки для размещения, намечаемого к строительству объекта на площадях залегания полезных ископаемых, не исключает необходимости получения разрешения на застройку в установленном порядке.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в градостроительную документацию всех видов, в соответствии с заданием на ее разработку, включаются разделы об охране недр, окружающей природной среды, о рациональном использовании природных ресурсов и землеустройстве.

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица обязаны осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки. Обязаны не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, проводить работы по надлежащему содержанию зданий, сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках и благоустройству земельных участков в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, и иными специальными нормативами.

С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательным условием для утверждения градостроительной документации любого вида, проведения государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, в случаях строительства на площадях залегания полезных ископаемых, является наличие положительного заключения органов Ростехнадзора.

С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в зонах особо охраняемых территорий, в том числе округов горно-санитарной охраны, зонах залегания полезных ископаемых и на территории с высокой вероятностью чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации предоставление земельных участков на площадях залегания полезных ископаемых, включая случаи изменения целевого назначения использования этих участков, производится по согласованию с органами Ростехнадзора.

Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поисковыми и (или) геологоразведочными работами на предмет выявления полезных ископаемых, то организация этих работ производится на условиях определяемых МПР России, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

В градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке и проектную документацию включаются, а при строительстве или реконструкции объектов недвижимости осуществляются строительные и иные мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых, охрану горных выработок и месторождений полезных ископаемых, а также охрану объектов от вредного влияния горных выработок.

При этом строительстве и иные мероприятия должны обеспечивать:

- охрану горных выработок от вредного влияния объектов строительства, в том числе и от проникновения вредных веществ в горные выработки и размещение этих объектов с учетом требований предусмотренных техническим проектом горного предприятия и годовыми планами развития горных работ.

- охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, подтопления, пожаров и от других факторов, связанных с его застройкой, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку.

Пользователь недр, подрабатывающий объекты поверхности в установленном порядке, осуществляет горные меры их охраны, в том числе и предусмотренные в горногеологическом обосновании застройки площадей залегания полезных ископаемых и условиях застройки.

Размещение объектов строительства на площадях, подработанных горными работами, или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, допускается после окончания процесса сдвижения земной поверхности, продолжительность которого рассчитывается в установленном для охраны сооружений от вредного влияния горных работ порядке и при отсутствии непогашенных горных выработок и пустот. Окончание процесса сдвижения земной поверхности и отсутствие непогашенных горных пород выработок и пустот подтверждаются заключением организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на экспертизу промышленной безопасности в соответствующей области экспертизы или соответствующего пользователя недр.

Организация, осуществляющая строительство или реконструкцию объекта на территории отвода после окончания строительства представляет соответствующему пользователю недр и организации эксплуатирующей построенный объект:

- исполнительный план объекта, включая трассы трубопроводов различного назначения, кабельных линий, с координатами угловых точек в системе координат, принятой пользователем недр либо в единой государственной системе координат;

- выписку из акта приемки объекта о выполнении предусмотренных проектом строительства мер, обеспечивающих охрану объекта от вредного влияния горных разработок и выполнение условий, на котором разрешена застройка.

Застройка подработанных территорий с незаконченной активной стадией процесса сдвижения, а также на тектонических нарушениях, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на дневную поверхность или под насосы, а также в зоне провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине, не допускается.

Застройка площадей залегания месторождения нефти и газа допускается при создании на месторождении геодинамического полигона и организации систематических наблюдений за оседанием земной поверхности и устойчивостью зданий и сооружений для предотвращения аварийных ситуаций.

Застройка площади залегания месторождения нефти и газа, на котором отсутствует геодинамический полигон и не ведутся систематические наблюдения за оседанием земной поверхности в результате добычи углеводородного сырья, не допускается.

Застройщик осуществляет визуальные и инструментальные наблюдения за деформацией земной поверхности и состоянием указанных объектов, а также выходом на поверхность вредных токсичных и взрывоопасных газов в порядке, предусмотренном условиями разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых.

При выдачи разрешения на застройку в его условия в соответствии со статьями 9, 10, 28, 29, 25 и 61 Градостроительного Кодексом Российской Федерации.

- о включении в задание, на разработку градостроительной документации, требований по составлению раздела об охране недр, а также схем и проектов защиты территорий и поселений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- о получении от Ростехнадзора или его территориальных органов заключений при проведении государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, согласовании градостроительной документации городских и сельских поселений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых;

- о согласовании с органами Ростехнадзора проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, строений и сооружений, а также проектом застройки земельных участков, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

# 1.1. Экономическая база.

Опеченское  сельское поселение является составной частью Боровичского муниципального района Новгородской области, который занимает 22,2% территории района (701,7 км2) и на территории которого в 45 населенных пунктах проживает 2479 жителей (3,3%  всех жителей района) (см. таблицу 1.1.1.).

Боровичский район – это второй, не только по численности, но и по значимости район в Новгородской области, который выполняет важные экономические и пространственно-территориальные функции в восточной части области, образую восточный Боровичский межрайон, куда входят 6 районов области: Окуловский, Мошенский, Любытинский (с Неболчинским подрайоном), Хвойненский, Пестовский и Боровичский, центром межрайона является г.Боровичи.

По сравнению с другими районами области, социально-экономическое положение Боровичского района выглядит куда благоприятнее: относительно устойчивая демографическая обстановка, большое количество действующих промышленных предприятий, хорошо развитая социальная сфера, инвестиционная привлекательность и уровень качества жизни здесь выше, чем в других районах области.

Следует отметить, что экономическое развитие района сконцентрировано в основном в районном центре в г. Боровичи и центрах сельских поселений. В целом, экономика района находится в состоянии небольшого спада, что выражается спадом как промышленного, так и сельскохозяйственного производства, вследствие всеобщего экономического кризиса 2008 года. К началу 2010 году ситуация немного стабилизировалась, и наметились положительные тенденции к увеличению экономического роста.

Последние годы отмечены в районе ускоренным ростом потребительского рынка. Оборот розничной торговли в 2009 году вырос на 0,7% и составил 1550,1 млн. рублей. Удельный вес района в объеме оборота розничной торговли области составил 13 %. Оборот розничной торговли на душу населения в 1 квартале 2009 года в районе составил 21,5 тыс. руб., по области – 18,5 тыс. руб. Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. До последнего времени в Боровичском городском поселении наблюдается как рост уровней заработной платы, пенсий, других социальных выплаты, так и реальных располагаемых денежных доходов в целом.

Таблица 1.1.1.

| Наименование поселения | Население чел. | Территория, км² | Кол-во нас. пунктов, шт. | Плотность населения, чел/км² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МО Боровичское г.п. | 56955 | 45,99 | 1 | 1219 |
| МО Опеченский Посадское с.п. | 1572 | 406,1 | 44 | 3,9 |
| МО Егольское с.п. | 1332 | 105,2 | 13 | 12,7 |
| МО Железковское с.п. | 2812 | 302,1 | 45 | 4,3 |
| МО Кончанско-Суворовское с.п. | 925 | 496,8 | 39 | 1,9 |
| МО Опеченское с.п. | 2479 | 701,7 | 45 | 3,5 |
| МО Передское с.п. | 2439 | 447,7 | 34 | 5,45 |
| МО Прогресское с.п. | 2504 | 183,0 | 29 | 13,7 |
| МО Сушанское с.п. | 2273 | 134,0 | 20 | 17,0 |
| МО Сушиловское с.п. | 741 | 100,4 | 22 | 7,4 |
| МО Травковское с.п. | 1086 | 230,2 | 34 | 4,7 |

По результатам хозяйственной деятельности за 2010 год вклад территории в экономику области руководством области был признан недостаточным.  Несмотря на то,  доля района  в ВРП области в 2010 году, как и в 2009 году составила 7,9%, (2 место),  ВРП на душу населения в Боровичском муниципальном районе оценивался 149,6 тыс. рублей (по области – 210 тыс. рублей). Рост уровня среднемесячной заработной платы в районе к январю – ноябрю 2009 года составил  120,2%, опередив среднеобластные темпы - 112%. Но даже при таком достаточно высоком по сравнению с предыдущими годами  росте, среднемесячная заработная плата боровичан,   по - прежнему значительно отстает от  среднеобластной. При самом низком в области уровне зарегистрированной безработицы - 0,5% к численности населения в трудоспособном  возрасте (в среднем по области - 1,4%), среднемесячная заработная плата в Боровичском муниципальном  районе, по крупным и средним предприятиям в январе-ноябре 2010 года  составила 15 тыс. 479 рублей. По этому показателю район находится на 7 месте в Новгородской области.  За 9 месяцев 2010 года  объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям  составил в Боровичском районе 906,6 млн. рублей,  5,4% областного объема инвестиций (6 место). Руководству района поставлена задача  активизировать работу по привлечению инвестиций, пересмотреть инвестиционный план 2011 года (1, 4 млрд.  рублей)  в сторону увеличения - до 4 млрд. руб. Важнейшим вопросом для района является жилищное строительство. В 2010 в районе было введено 19675 кв.м. жилья. Плановое задание на 2011 год - 40 тыс.кв. По социальной программе переселения из ветхого и аварийного жилья планируется построить 785 кв. м жилья. Жилищное строительство  должно стать мощным стимулом в решении демографической проблемы района, рождаемость в котором составила  в 2010 году 10,9 рождений на тысячу человек населения, по (области 11,4). По этому показателю район занимает 11 место.  Смертность в районе и естественная убыль населения выше среднеобластного значения - 21,4 смертей на 1000 человек: 19 место по обоим показателям. В районе снизилась смертность от онкологических заболеваний,  однако смертность от внешних причин (в основном, от алкогольных отравлений) -  увеличилась.

В 2011 году  уровень ВРП  Боровичского муниципального района должен был составить 13,4 млрд. руб. с ростом 126%. Планируемые темпы роста заработной платы – не ниже 15%,

Экономическая  значимость Опеченского  сельского поселения в масштабах Боровичского района невелика: объем  доходов  и расходов местного бюджета  поселения в 2008-2010 годы составляет 1,66-2,98% от бюджета Боровичского района (рис. 1.1.1.), при этом величина бюджета поселения увеличилась в 2010 году почти в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Рис. 1.1.1. Доля бюджета Опеченского сельского поселения в бюджете Боровичского района в 2008-2010 годах.

Бюджет Опеченского  сельского поселения в 2008 -2010 годах был профицитным, однако, величина профицитности заметно уменьшилась за последние 3 года (таблица 1.1.2.).

Рис.1.1.2. Дефицитность бюджета Боровичского района и Опеченского сельского поселения в 2008-2010 годах.

Основу экономики Опеченского сельского поселения  составляет сельское хозяйство и лесопереработка, сельское хозяйства. На территории поселения действует 3 сельскохозяйственных предприятия: ООО «Посад», СПК «Лазница» и СПК «Перелучи», а также лесоперерабатывающие предприятия ООО «Куб» и ООО «Боровичи-Имидж» и одно металлообрабатывающее – ООО «Мста-Метиз». Сведения об основных предприятиях, расположенных на территории поселения, представлены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| Наименование предприятия, организации | Собственник | Вид экономической деятельности | Основные виды продукции (для промышленности) | Численность работающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Посад» | Частная | Сельское хозяйство |  | 31 |
| СПК «Лазница» | Коллективная | Сельское хозяйство |  | 15 |
| СПК «Перелучи» | Коллективная | Сельское хозяйство | Мясо, молоко | 16 |
| ООО «Куб» | Частная | Лесопереработка | Пиломатериалы | 5 |
| ООО «Боровичи-Имидж» | Частная | Производство | Спички, сухие песчаные смеси | 45 |
| ООО «Посадский хлеб» | Частная | Хлебопечение, торговля | Хлебобулочные изделия | 23 |
| ООО «Мста-Метиз» | Частная | Металлообработка |  | 64 |
| ОАО «Опеченское РТП» |  |  | В стадии реорганизации | 2 |
|  | Итого |  |  | 201 |

Экономические преобразования конца прошлого – начала нынешнего века крайне негативно сказалось на развитии поселения. Тем не менее на территории поселения сохранилось 3 сельско-хозяйственных предприятия, а также 1 предприятие по металлообработке, 1 по производству спичек и строительных смесей и 1 хлебопекарное, на которых занято 201 человек (14,1% ) от работоспособного населения Опеченского сельского поселения.

Экономическая деградация основных отраслей сельской экономики лишила поддержки социальную инфраструктуру на селе, которая в советское время содержалась в основном предприятиями, а теперь живет только на бюджетные средства. Основными источниками дохода для сельского населения стали личное подсобное хозяйство и сбор дикоросов.

Ключевыми проблемами сдерживающими развитие поселения являются:

- - неблагоприятная демографическая ситуация, и как следствие снижение численности населения района;

- отток квалифицированных кадров, предпочитающих более высокооплачиваемое трудоустройство в районном центре г.Боровичи и за пределами района;

- износ основных фондов отдельных промышленных предприятий, необходимость их модернизации, низкая конкурентоспособность  выпускаемой ими продукции, и как следствие низкий уровень заработной платы  наемных работников этих предприятий.

Основу экономики района составляет сельское хозяйство. Проблемы Опеченского сельского поселения аналогичны проблемам других сельских поселений Боровичского района в целом – на территории поселения слаборазвито как сельскохозяйственное, так и  промышленное производство.

# 1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Опеченского  сельского поселения.

Опеченское сельское поселение – муниципальное образование с весьма слабо развитой сельскохозяйственной, транспортной, социально-культурной инфраструктурой.

Населенный пункт – село Опеченский Посад -  является административным центром Опеченского сельского поселения Боровичского  района Новгородской области.

Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных национальных проектов.

Основными экономическими задачами поселения являются:

- модернизация производства, увеличение объемов производства и повышение качества продукции;

- развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли;

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

- создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвесторов и размещения новых производств;

- рост заработной платы по всем видам экономической деятельности;

- поддержка малого и среднего бизнеса (развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий);

- поддержка создания и развития предприятий социально-культурного назначения, бытового обслуживания;

- эффективное использование местных ресурсов, в том числе полезных ископаемых добыча которых осуществляется на территории поселения;

- увеличение темпов жилищного строительства;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог;

- продолжение реконструкции и строительства сетей газо-, тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения;

- сохранение уникальных памятников культурного наследия

Возможными направлениями приложения труда в дальнейшем могут стать развитие малого и среднего бизнеса, туризма.

В целях повышения эффективности работы малых и средних предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса в районе разработана и принята муниципальная среднесрочная программа развития и поддержки малого предпринимательства.

Основные проблемы муниципального образования:

- низкий уровень заработной платы работников;

- обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья;

Преимущества поселения на фоне других:

- наличие сырьевой базы, предприятий деревообрабатывающей промышленности, привлекательный район для вложения инвестиций, развитая дорожно-транспортная инфраструктура, удобное географическое положение;

- благоприятные климатические условия для развития туризма.

Одно из направлений развития муниципального образования – развитие туризма. Климатические условия, а именно: достаточно теплое лето и сравнительно мягкая зима, - позволяют развивать здесь как летние, так и зимние виды отдыха и туризма. Развитие туризма в муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить приток населения и создать новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района оценивается как «благоприятный» для организации туризма и для отдыха и лечения. Природные рекреационные ресурсы района дополняются культурно-историческими памятниками.

В экономике поселения лесное хозяйство занимает ведущее место, поэтому необходимо обратить внимание на нормализацию пользованием лесом, обеспечение своевременного воспроизводства лесов, наиболее полное и рациональное использование сырьевого потенциала закреплённых лесов. Лесная и деревообрабатывающая промышленность является отраслью специализации района, поэтому необходимо комплексное использование древесных ресурсов, что предполагает наиболее полное, экономически целесообразное извлечение и рациональное использование полезных компонентов этих ресурсов, с целью максимального удовлетворения постоянно возрастающих потребностей населения.

В целом комплексное использование лесоресурсов имеет различные аспекты: технологический, социальный, экономический, экологический, организационный. Комплексное использование древесного сырья может идти по двум направлениям: увеличение полезного выхода различных сортиментов за счёт максимального использования полноценной части древесины; наиболее полное и эффективное использование древесных отходов.

Успешное развитие первого направления достигается за счёт концентрации и специализации производства, повышения технического и технологического уровней предприятий, создания предприятий с оптимальными объёмами производства, разработки и выпуска изделий, конструкции которых способствуют увеличению полезного выхода готового продукта из древесного сырья.

Осуществление второго направления базируется на развитии производств, обеспечивающих использование различных видов древесных отходов, и в первую очередь на создании мощностей по производству древесных плит, топливных брикетов, товаров народного потребления, кормовых дрожжей, технологической щепы для целлюлозно-бумажного производства и другой продукции.

Основной путь рационального использования древесины заключается в безотходном производстве, то есть в глубокой механической и химико-механической переработке всего заготавливаемого сырья и отходов производства. Применение древесных отходов, а также дровяной древесины в качестве технологического сырья для дальнейшей химической и химико-механической переработки является одним из основных направлений в развитии комплексного использования древесины. В связи с несовершенной структурой использования заготовленной древесины, в настоящее время действующие лесоперерабатывающие предприятия располагают значительными резервами древесного сырья, пригодного для химической переработки.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения:

Инвестиционная деятельность является одним из главных показателей региональной экономики. С инвестиционной привлекательностью связано не только настоящее, но и будущее региона, стабильность и рост основных параметров его социально-экономического развития.

Создание благоприятного инвестиционного климата в Новгородской области является одним из важнейших условий привлечения инвестиций и последующего экономического роста региона.

При решении этой задачи необходимо в полной мере использовать преимущества Опеченского сельского поселения и Боровичского  района в целом:

- наличие весьма развитой транспортной инфраструктуры в регионе;

- наличие свободных и частично загруженных производственных площадей;

- предоставление в аренду, продажа предпринимательским структурам незадействованных производственных площадей, земельных участков, другой муниципальной собственности;

- равные условия конкуренции для всех предпринимательских структур, осуществляющих деятельность на территории Боровичского  района;

- экологическая чистота и привлекательная  природная среда;

- наличие природных ресурсов для развития территории (лес, торф, нерудные полезные ископаемые);

- наличие уникальных природных условий и исторических достопримечательностей для развития туризма, в том числе  водного и экстремального, и сферы отдыха.

# 2. Население.

Численность постоянного населения Опеченского сельского поселения на начало 2012 года составила   2347         человек, еще          126 человек проживало временно и срок их временного проживания составлял 1 год и более. В поселении проживает около 3,3% от общей численности населения Боровичского района или около 13% от численности сельского населения района.

Информация о численности населения по населенным пунктам Опеченского сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 года представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| № п/п | Перечень сельских населенных пунктов | Численность хозяйств постоянного населения | Численность постоянного населения, человек в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | зарегистрировано по месту жительства | проживает 1 год и более |
| 1 | д. Басутино | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | д. Болонье | 15 | 30 | 26 | 4 |
| 3 | д. Большие Семерицы | 9 | 12 | 12 | 0 |
| 4 | д. Большой Глиненец | 4 | 12 | 12 | 0 |
| 5 | д. Большой Чернец | 5 | 10 | 9 | 1 |
| 6 | д. Великий Порог | 15 | 36 | 35 | 1 |
| 7 | д. Владыкино | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | д. Волосово | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | д. Горбино | 10 | 19 | 17 | 2 |
| 10 | д. Девкино | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | д. Дерева | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 12 | д. Дубьё | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | д. Жадины | 14 | 34 | 29 | 5 |
| 14 | д. Жихново | 5 | 10 | 10 | 0 |
| 15 | д. Заболотье | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 16 | д. Замостье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | д. Ивашево | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | д. Изонино | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 19 | д. Каменец | 4 | 6 | 4 | 2 |
| 20 | д. Косарево | 5 | 8 | 8 | 0 |
| 21 | д. Крюкшино | 3 | 5 | 3 | 2 |
| 22 | д. Лазница | 16 | 35 | 29 | 6 |
| 23 | д. Лесное Задорье | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Малый Глиненец | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 25 | д. Малый Порог | 12 | 33 | 31 | 2 |
| 26 | д. Малые Семерицы | 14 | 31 | 30 | 1 |
| 27 | д. Малый Чернец | 8 | 10 | 10 | 0 |
| 28 | д. Марьинское | 15 | 30 | 20 | 10 |
| 29 | д. Наумовское | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | д. Новинка | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 31 | д. Новое Брызгово | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | д. Овсянниково | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | д. Опеченский Рядок | 126 | 305 | 289 | 16 |
| 34 | с. Опеченский Посад | 485 | 1220 | 1183 | 37 |
| 35 | д. Опочно | 6 | 12 | 8 | 4 |
| 36 | д. Панёво | 11 | 25 | 23 | 2 |
| 37 | д. Перелучи | 168 | 420 | 398 | 22 |
| 38 | д. Полоное | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | д. Старое Брызгово | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 40 | д. Стрелка | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | д. Торбасино | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | д. Уверская Плотина | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | н.с.Усадьба Жадины | 40 | 92 | 88 | 4 |
| 44 | д. Холщагино | 5 | 9 | 9 | 0 |
| 45 | д. Юрьевец | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | ИТОГО | 1031 | 2473 | 2347 | 126 |

Наиболее крупными населенными пунктами поселения является административный центр поселения с. Опеченский Посад (1183 постоянных жителей), д.Перелучи (ранее до 2010 года - административный центр Перелучского сельского поселения, 398 жителей) и д.Опеченский рядок (289 жителей), в которых проживает почти 80% всех жителей Опеченского сельского поселения. В поселении в 7 населенных пунктах нет постоянных жителей, в 23 населенных пунктах проживает не более 10 жителей (рис.2.1).

Рис. 2.1. Группировка населенных пунктов Опеченского  сельского поселения  по численности населения.

Администрацией поселения представлены статистические данные по численности населения по всем населенным пунктам Опеченского сельского поселения за период 2007-2011 годы. Обобщенные данные по численности, составу населения и демографическим характеристикам по поселению представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Год | Дети в возрасте (лет) |  | Женщины в возрасте (лет) |  | Мужчины возрасте (лет) |  | родилось | прибыло | убыло | умерло | Всего постоянных жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-6 | 7-15 | от 16 до 54 | 55 и старше | от16 до 59 | 60 и старше |  |  |  |  |  |
| 2007 | 131 | 215 | 679 | 563 | 850 | 216 | 23 | 66 | 77 | 56 | 2653 |
| 2008 | 128 | 198 | 666 | 552 | 825 | 210 | 14 | 42 | 66 | 72 | 2579 |
| 2009 | 141 | 189 | 653 | 531 | 812 | 212 | 18 | 79 | 68 | 64 | 2540 |
| 2010 | 138 | 186 | 650 | 511 | 794 | 214 | 23 | 60 | 72 | 54 | 2492 |
| 2011 | 133 | 172 | 654 | 500 | 770 | 208 | 11 | 62 | 45 | 45 | 2438 |

В Опеченском сельском поселении как и во всей Новгородской области и Боровичском районе в последние годы фиксируется стойкое уменьшение численности населения, что видно из данных таблиц 2.2. и 2.3. и из рис. 2.2. и 2.3.

Таблица 2.3.

| Наименование показателей | Годы/численность населения, тыс.чел. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 1996 | 2001 | 2007 | 2008 |
| Все население Новгородской области | 751,9 | 735,6 | 710,3 | 657,6 | 652,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| сельское | 226,4 | 219,3 | 215,9 | 193,2 | 191,2 |
| городское | 525,5 | 516,3 | 494,4 | 464,4 | 460,2 |
| Великий Новгород | 239,4 | 235,1 | 227,6 | 216,7 | 216,1 |
| районы: |  |  |  |  |  |
| Боровичский район | 83,9 | 81,3 | 78,3 | 74 | 73,2 |
| сельское | 21,2 | 20,3 | 19,6 | 17,3 | 17,1 |
| городское, из него: | 62,6 | 61 | 58,6 | 56,7 | 56,1 |
| г. Боровичи | 62,6 | 61 | 58,6 | 56,7 | 56,1 |

| Новгородская область | Боровичский район |
| --- | --- |
| Рисунок 2.2. Динамика численности (в тыс.чел) населения Новгородской области и Боровичского района (1990-2008 гг.) |  |

Рисунок 2.3.  Изменение численности   населения Опеченского сельского поселения в 2007-2011 годах.

В территориальном разрезе сельские поселения района отличаются по уровню уменьшения численности населения, что определяется уровнем социально-экономического развития населенных пунктов и особенностями расселения (таблица 2.4.). С 2002  по 2008 год численность городского населения в Боровичском районе сократилась на 5,51%, сельского  - на 4,91%, при этом по сельским поселениям района изменение  численности изменялось от -16,95% (бывшее Перелучское сельское поселение, ныне – часть Опеченского сельского поселения) до +22,08% (Сушиловское сельское поселение). Для Опеченского сельского поселения уменьшение составило 9,82%, причем на территории бывшего Перелучского СП уменьшение населения составило 16,95%, а в рамках территории бывшего до 2010 года Опеченского СП всего 6,76%.  Эти данные свидетельствуют, что демографические процессы протекают весьма неравномерно даже не небольшой территории одного сельского поселения и что ситуация по Опеченскому сельскому поселению более неблагоприятная нежели в среднем по сельским поселениям района.

Таблица 2.4.

| Муниципальные образования | Перепись 2002 года | 01.01.2008 | 2008 в % к 2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| МО Боровичское городское поселение | 59,378 | 56,107 | 94,49 |
| МО Опеченский Посадское сельское поселение в границах 2010 года | 1621 | 1572 | 96,98 |
| МО Железковское сельское поселение | 840 | 778 | 92,62 |
| МО Реченское сельское поселение | 398 | 360 | 90,45 |
| МО Плавковское сельское поселение | 1806 | 1674 | 92,7 |
| МО Кончанско-Суворовское сельское поселение | 644 | 587 | 91,15 |
| МО Удинское сельское поселение | 347 | 338 | 97,41 |
| МО Опеченское сельское поселение в границах 2010 года | 2749 | 2479 | 90,18 |
| МО Опеченское сельское поселение | 1923 | 1793 | 93,24 |
| МО Перелучское сельское поселение | 826 | 686 | 83,05 |
| МО Перёдское сельское поселение | 1641 | 1694 | 103,23 |
| МО Починно-Сопкинское сельское поселение | 869 | 729 | 83,89 |
| МО Ёгольское сельское поселение | 1370 | 1332 | 97,23 |
| МО Прогресское сельское поселение | 2491 | 2504 | 100,52 |
| МО Сушанское сельское поселение | 2503 | 2273 | 90,81 |
| МО Сушиловское сельское поселение | 607 | 741 | 122,08 |
| МО Травковское сельское поселение | 1199 | 1086 | 90,58 |

После распада СССР резко поменялась численность по отдельным деревням. Практически по всем населённым пунктам наблюдается убыль населения, мелкие деревни тяготеют к более крупным, в результате чего количество населённых пунктов уменьшается, и увеличивается количество деревень с нулевой или практически нулевой численностью населения.

Динамика изменения численности жителей по населенным пунктам Опеченского сельского поселения представлена в таблице 2.5.

Таблица 2.5.

| Населенный пункт | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1989 | 2002 | 2006 | 2008 | 2011 |
| Опеченское сельское поселение | 3462 | 2749 | 2601 | 2446 | 2347 |
| д. Басутино | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| д. Болонье | 65 | 41 | 36 | 29 | 26 |
| д. Большие Семерицы | 40 | 13 | 14 | 11 | 12 |
| д. Большой Глиненец | 17 | 16 | 11 | 11 | 12 |
| д. Большой Чернец | 14 | 12 | 13 | 10 | 9 |
| д. Великий Порог | 50 | 34 | 38 | 35 | 35 |
| д. Владыкино | 2 | 5 | - | - | - |
| д. Волосово | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 |
| д. Горбино | 33 | 30 | 46 | 22 | 17 |
| д. Девкино | 17 | 13 | 10 | 5 | 1 |
| д. Дерева | 18 | 18 | 11 | 10 | 9 |
| д. Дубьё | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 |
| д. Жадины | 60 | 43 | 33 | 30 | 29 |
| д. Жихново | 14 | 9 | 7 | 6 | 10 |
| д. Заболотье | 12 | 13 | 8 | 6 | 5 |
| д. Замостье | 5 | - | - | - | - |
| д. Ивашево | 8 | 6 | - | - | 1 |
| д. Изонино | 3 | 18 | 4 | 8 | 7 |
| д. Каменец | 9 | 13 | 4 | 4 | 4 |
| д. Косарево | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 |
| д. Крюкшино | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| д. Лазница | 58 | 44 | 28 | 32 | 29 |
| д. Лесное Задорье | - | - | - | - | - |
| д. Малый Глиненец | 10 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| д. Малый Порог | 34 | 29 | 32 | 31 | 31 |
| д. Малые Семерицы | 56 | 36 | 32 | 31 | 30 |
| д. Малый Чернец | 18 | 16 | 15 | 10 | 10 |
| д. Марьинское | 60 | 40 | 31 | 26 | 20 |
| д. Наумовское | - | - | - | - | - |
| д. Новинка | 16 | 24 | 16 | 10 | 7 |
| д. Новое Брызгово | 5 | 2 | 2 | - | - |
| д. Овсянниково | 5 | 2 | 1 | 1 | - |
| д. Опеченский Рядок | 358 | 341 | 335 | 307 | 289 |
| с. Опеченский Посад | 1434 | 1239 | 1188 | 1208 | 1183 |
| д. Опочно | 11 | 22 | 10 | 10 | 8 |
| д. Панёво | 42 | 24 | 23 | 18 | 23 |
| д. Перелучи | 586 | 462 | 505 | 433 | 398 |
| д. Полоное | 23 | 13 | 10 | 8 | 6 |
| д. Старое Брызгово | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| д. Стрелка | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| д. Торбасино | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| д. Уверская Плотина (появилось) | н/д | н/д | н/д | - | - |
| н.п. Усадьба Жадины | 283 | 88 | 86 | 91 | 88 |
| д. Холщагино | 35 | 25 | 13 | 11 | 9 |
| д. Юрьевец | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |

При рассмотрении демографической ситуации в Опеченском  сельском поселении следует учитывать, что:

- доля мужского населения составляет 44,0%, а женского 56,0% (как и в среднем по Боровичскому району). При этом весьма резко различается соотношение между мужчинами и женщинами по возрастным категориям населения района. Так, в возрастной категории до 16 лет преобладает мужское население (51,1%), в трудоспособном возрасте – превышение доли мужчин (50,1%), а в пожилом (60 и старше) наблюдается доминирование женского населения (74,2%);

-  возрастная структура населения Боровичского района отчетливо выражает её кризисный характер  (рис.2.4.). Главной особенностью возрастной структуры населения Боровичского района является сокращение числа детей и подростков, их меньше, чем лиц старше трудоспособного возраста. Это свидетельствует о старении населения в районе. Значительные различия в возрастной структуре наблюдается между сельскими поселениями  и г.Боровичи (рисунок 2.5.). Доля  трудоспособного населения в г. Боровичи в 1,14 раза выше нежели в сельских поселениях (61,5 и 54,0%, соответственно). Доля жителей, достигших пенсионного возраста в сельских поселениях составляет  32,7% и в 2,45 раза превышает долю жителей моложе трудоспособного возраста.  Опеченское сельское поселение  занимает промежуточное положение между г.Боровичи и средним показателям по сельским поселениям. Возрастная структура населения по Опеченскому сельскому поселению за последние годы несколько изменилась: уменьшились доли населения старше и младше трудоспособного возраста (с 2008 по 2011 года на 0,29 и 0,08%, соответственно). Особую озабоченность вызывает продолжающееся уменьшение численности населения младше трудоспособного возраста доля которого по Опеченскому сельскому поселению ниже не только средних по Боровичскому району, но и средних по сельским поселениям района (на 0,66%). Динамика уменьшения численности детей в возрасте до 16 лет показана на рис. 2.6.

Рисунок 2.4. Возрастная структура населения Боровичского муниципального района.

Рисунок 2.5. Сравнительная характеристика возрастной структуры населения сельских поселений Боровичского муниципального района,  г.Боровичи и Опеченского сельского поселения.

Рисунок 2.6. Изменение численности детей в возрасте до 16 лет по Опеченскому сельскому поселению в 2007-2011 годы.

# 2.1 Базовый прогноз численности населения.

Администрацией Опеченского сельского поселения были представлены достаточно исчерпывающие данные по изменению численности жителей за период с 2007 по 2011 год (см. таблицы 2.1.. Эти данные были использованы при разработке базового прогноза численности населения по поселению. Кроме того  для оценки численности населения были использованы данные  генерального плана Боровичского городского поселения Новгородской области  (разработчик ООО ГрафИнфо, В.Новгород, 2011) и «Схема территориального планирования Боровичского муниципального Новгородской области. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования»  (разработчик Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский и проектный институт «САРАТОВЗАПСИБНИИПРОЕКТ - 2000», 2010 год).

Боровичский муниципальный район — самый густонаселённый район области, и первый по численности населения. Население района составляет 73 187 человек (по состоянию на 1 января 2008 года), в том числе в городских условиях проживают 56 107 человек. В районе — 324 сельских населённых пункта. Численность населения района сокращается:

--  по Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года — 84 875 человек

-  по Всероссийской переписи населения 2002 года — 76 840 человек

- в 2005 году (на 1 января) — 75 684 человек

- в 2006 году (на 1 января) — 74 953 человек

- в 2007 году (на 1 января) — 73 958 человек

- в 2008 году (на 1 января) — 73 107 человек.

Сводные данные по изменению численности населения по Боровичскому муниципальному району, в том числе по г.Боровичи и сельским поселениям представлены в таблице 2.1.1. и на рис. 2.1.1. и 2.1.2.

Таблица 2.1.1.

| Год | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Боровичский район | Городское население. г.Боровичи | Сельское население |
| 1959 |  | 49500 |  |
| 1970 |  | 54700 |  |
| 1979 |  | 59600 |  |
| 1989 | 84875 | 63000 | 21875 |
| 2002 | 76840 | 57755 | 19085 |
| 2005 | 75684 | 57238 | 18446 |
| 2006 | 74953 | 56673 | 18280 |
| 2007 | 73958 | 56107 | 17851 |
| 2008 | 73107 | 55412 | 17695 |
| 2010 |  | 54731 |  |

Рис. 2.1.1. Численность населения Боровичского муниципального района, в том числе городского и сельского населении за период с 1989 по 2008 годы.

Рис. 2.1.2. Относительное изменение численности населения Боровичского муниципального района, в том числе городского и сельского населения по сравнению с 1989 годом.

Данные рис. 2.1.2. свидетельствуют, что численность сельского населения убывает быстрее нежели городского: при средней по району убыли (за период с 1989 по 2008 год)  равной 14% убыль городского населения составила 12%, а сельского была почти в 1,5 раза выше и составила 19%.  Однако, в период с 2002 по 2008 годы (см.таблицу 2.4.) эти показатели почти сравнялись и составили для городского населения 5,51% и 4,91% для сельского.

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Боровичском районе  дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения, а увеличение за счет миграционного прироста населения, о чем свидетельствуют данные таблиц 2.1.2. – 2.1.3.   и рисунков 2.1.3.

Многолетние данные по рождаемости, смертности  и естественном приросте (убыли) населения  в  Боровичском районе представлены в таблицах 2.1.2. и на рис.2.1.3.

Таблица 2.1.2.

| Годы | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся, чел | 889 | 590 | 582 | 628 | 661 | 546 | 586 | 628 | 679 | 692 | 718 | 697 | 707 | 754 | 730 | 831 |
| На 1000 населения, ‰ | 10,6 | 7,2 | 7,1 | 7,7 | 8,1 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,3 | 9,5 | 10,2 | 10 | 11,2 |
| Число умерших, чел | 445 | 1841 | 1832 | 1694 | 1730 | 1684 | 1870 | 1951 | 2069 | 2160 | 1958 | 1951 | 1749 | 1660 | 1666 |  |
| На 1000 населения, ‰ | 5.3 | 22,4 | 22,4 | 20,8 | 21,2 | 20,6 | 23,3 | 24,6 | 26,4 | 28.3 | 25,7 | 25,8 | 23,5 | 22,7 | 22,9 | 22,2 |
| Естественный прирост, чел | +445 | -1251 | -1250 | -1066 | -1069 | -1138 | -1253 | -1323 | -1390 | -1468 | -1240 | -1254 | -1042 | -906 | -936 | -589 |
| На 1000 населения, ‰ | 5,3 | -15,2 | -15,3 | -13,1 | -13,1 | -13,9 | -16 | -16,7 | -17,7 | -19,2 | -16,2 | -16,5 | -14 | -12,4 | -12,9 | -11 |

Рисунок 2.1.3.  Динамика основных показателей воспроизводства населения

Боровичского муниципального района

Данные свидетельствуют, что начиная с 90-х годов прошлого века в Боровичском районе фиксируется существенное превышение коэффициента смертности над коэффициентом рождаемости (в 2-3 раза) и как следствие этого имеет место естественная убыль населения. Максимальная естественная убыль населения была зафиксирована в 2003 году (19,2 человека на 1000 жителей). В последующие годы фиксировалось постепенное  уменьшение смертности (с 28,3 до 22,2‰ к 2009 году) и медленный рост рождаемости (до 11,2‰, что впервые за последние 20 лет превысило дореформенный уровень рождаемости). Как следствие этого естественная убыль населения в районе в 2009 году составила -11,0‰, и снизилась на 1,9‰ по сравнению с 2008 годом. Этот показатель за последние три года незначительно снижается, хотя остается ниже, чем в целом по Новгородской области  - 9,4‰. Коэффициент естественной убыли в России в 2007 г. составил 3,3%. Естественная убыль населения сформировалась еще в начале 1980-х годов, и к настоящему времени Новгородская область входит в пятерку субъектов РФ с самой высокой убылью, уступая только Псковской, Тверской, Тульской и Ивановской областям. В этих регионах самый высокий коэффициент смертности дополняется низким показателем рождаемости.

Динамика численности населения Боровичского района, как и подавляющего большинства его структурных подразделений, напрямую зависит от двух основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его миграционного прироста.

Миграционная составляющая, слабо управляемая, предопределяет и весьма нестабильную динамику убыли населения района. В этих условиях основные усилия должны быть направлены как на восстановление естественного прироста, в первую очередь путем снижения смертности, в особенности детской и мужской, так и на положительную динамику миграций.

Миграционный прирост, характерный для района до 1998 года, не компенсировал естественной убыли населения. С 1999 года наблюдается снижение миграционного прироста населения.  Общие показатели прироста (убыли) населения  по Боровичскому району приведены в таблице 2.1.3. и  рис. 2.1.4. В последние годы в районе отмечается постоянная миграционная убыль численности населения. При этом качественно изменить или как-то повлиять на демографическую обстановку обозначенные выше миграционные вливания не в состоянии, так как масштабы этого прироста (убыли) в 2–7 раз меньше естественной убыли.

Основными центрами миграционного прироста, характеризующиеся наиболее удобным и благоприятным географическим положением, являются центры поселений и населенные пункты, примыкающие к реке Мста, и хорошо связанные крупными сухопутными транспортными магистралями с районным и областным центрами. А те части района, которые лишены удобных транспортных связей с районным центром, слабо обеспеченные необходимой социальной и бытовой инфраструктурой и т.д., в гораздо меньшей степени привлекательны для мигрантов, и соответственно имеют отрицательное миграционное сальдо.

Данных для детального анализа этого вопроса недостаточно, так как отсутствуют статистические данные по миграции населения по многим поселениям района.

Таблица 2.1.3.

| Годы | Общий прирост, чел. | Естественный прирост,чел. | Миграционный прирост, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1990 | 873 | +445 | +428 |
| 1995 | -188 | -1251 | +1063 |
| 1996 | -393 | -1250 | +857 |
| 1997 | +363 | -1066 | +1429 |
| 1998 | +9 | -1069 | +1078 |
| 1999 | -336 | -1138 | +802 |
| 2000 | -895 | -1253 | +358 |
| 2001 | -925 | -1323 | +389 |
| 2002 | -850 | -1390 | +540 |
| 2003 | -687 | -1468 | -781 |
| 2004 | -445 | -1240 | +795 |
| 2005 | -738 | -1254 | +516 |
| 2006 | -995 | -1042 | +47 |
| 2007 | -771 | -906 | +135 |
| 2008 | -1030 | -936 | -94 |
| 2009 (за 9 мес.) | -693 | -589 | -104 |

Рисунок 2.1.4.  Динамика общего, миграционного и естественного прироста

с 1990-2009 гг.

Выше приведенные данные для Боровичского района подтверждаются и статистикой по Опеченскому сельскому поселению (таблица 2.1.4.  и рис. 2.1.5.).

Таблица 2.1.4.

| Год | Численность, чел. | Рождаемость |  | Смертность |  | Естественная убыль, ‰ | Миграция |  |  | Общая убыль, ‰ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чел. | ‰ | Чел. | ‰ |  | Прибыло. Чел. | Убыло, чел. | прирост/ убыль, ‰ |  |
| 2007 | 2653 | 23 | 8,67 | 56 | 21,11 | -12,44 | 66 | 77 | -4,15 | -16,58 |
| 2008 | 2579 | 14 | 5,43 | 72 | 27,92 | -22,49 | 42 | 66 | -9,31 | -31,80 |
| 2009 | 2540 | 18 | 7,09 | 64 | 25,20 | -18,11 | 79 | 68 | 4,33 | -13,78 |
| 2010 | 2492 | 23 | 9,23 | 54 | 21,67 | -12,44 | 60 | 72 | -4,82 | -17,26 |
| 2011 | 2438 | 11 | 4,51 | 45 | 18,46 | -13,95 | 62 | 45 | 6,97 | -6,97 |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Опеченском сельском поселении дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной убыли населения, а увеличение (в отдельные годы – 2009 и 2011) за счет миграционного прироста населения. В целом за последние 5 лет фиксируется общая убыль населения со средними показателями около 17,3‰ (при этом отмечаются  значительные колебания значений по годам – от -31,8‰ в 2008 году до -6,97‰ в 2011 году). При этом фиксируются и резкие изменения показателя рождаемости (от 9,23 до 4,51‰), причем именно в 2011 году зафиксировано резкое падение рождаемости по сравнению с предыдущим годом (более чем в 2 раза или на 4,72‰).

Рисунок 2.1.5.  Динамика общего, миграционного и естественного прироста/убыли населения по Опеченскому сельскому поселению в 2007-2011 годах.

В дальнейших расчетах использованы данные по Опеченскому сельскому поселению (таблица 2.1.4.  и рис.2.1.5.).

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1.За 2011 год коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

| Показатель | 2011 году | Среднее за 2007-2011 г.г. |
| --- | --- | --- |
| общий коэффициент рождаемости (ОКР), ‰ | 4,51 | 6,99 |
| общий коэффициент смертности (ОКС), ‰ | 18,46 | 22,87 |
| общий коэффициент естественной убыли, ‰ | -13,95 | -15,88 |
| общий коэффициент миграционного обмена, ‰ | 6,67 | -1,40 |
| общий коэффициент убыли населения, ‰ | -6,98 | - 17,28 |

Показатели предыдущего года были значительно  хуже. Так, общий коэффициент убыли населения за 2010 год составил - -17,26 ‰ (близок к среднему значению -17,28‰).

2. За период 2007-2011 гг. в динамике рождаемости МО отсутствуют четко выраженные тенденции – рождаемость резко изменяется по годам от 4,51 до 9,23‰ при среднем значении на уровне 7‰, что в 1,5 раза ниже нежели средние показатели по Боровичскому району.    Уровень смертности за этот же период уменьшился с 27,92 ‰ (2008 г.) до 18,46 ‰ (2011 г.), т.е. на 9,46‰. Однако, при общей тенденции к уменьшению смертности в поселении отмечаются колебания этого показателя по годам. Средние показатели уровня смертности за последние 5 лет составили по поселению 22,87‰, что близко к обще районным показателям.

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной убыли населения отрицательный.

4. Коэффициент миграционного прироста имеет в среднем имеет отрицательное значение на уровне -1,4‰, при этом не прослеживается четкой закономерности в изменении этого показателя по годам. К положительным моментам необходимо отнести положительный миграционный прирост населения за последние 3 года  (в среднем на 5 человек или 2,16‰).

Концепция демографического развития Опеченского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала, создавая условия для привлечения, а не оттока населения.

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Опеченского сельского поселения принят период 2007-2011 год,  где процент среднегодовой убыли населения принят равным показателю для Боровичского городского поселения  -17,28 ‰.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- при определении перспективной численности населения основным фактором увеличения численности населения является миграционный приток;

- уменьшение темпов естественной убыли населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется сохранение существующей  численности населения Опеченского сельского поселения за счет: естественного и миграционного прироста.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости принят равным  7 ‰.

Одновременно следует отметить, что общий коэффициент рождаемости (если не учитывать провальный 2011 год) постепенно увеличивается. Проводимые в последние годы государством мероприятия  дают основание прогнозировать развитие  положительных тенденций  в дальнейшем.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 11‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения Опеченского сельского поселения и его населенных пунктов ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.). Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Поэтому прогнозируется постепенное снижение смертности. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 14‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественной убыли населения в размере -3‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция. В перспективе (при создании в поселении необходимых социально-экономических предпосылок) прогнозируется увеличение миграционного притока населения. Коэффициент миграционного притока на расчетный срок может составить  2-3‰, что позволит сохранить существующую численность населения неизменной или привести к незначительному ее уменьшению.

За расчетный срок (20 лет) произойдет естественная убыль населения в малых населенных пунктах или отток в более крупные населенные пункты.

Базовый прогноз численности населения Опеченского  сельского поселения разработан на основании данных по численности населения представленной Администрацией Опеченского сельского поселения за 2011 год. Численность населения постоянно проживающего на территории поселения была определена на уровне 2437 человек (постоянные жители), которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Опеченского сельского поселения на расчетный срок принята 2437 человек, т.е. не изменится на расчетный срок. Такой прогноз следует рассматривать как оптимистический и его реализация возможна только при долголетней правильной экономической и демографической политики в регионе.

Численность постоянного и проектируемого населения в разбивке по населенным пунктам предполагается неизменной (см. таблицу 2.1.), хотя можно предположить, что на расчетный период численность населения будет постепенно увеличиваться в наиболее крупных населенных пунктах поселения, имеющих удовлетворительное транспортное сообщение с районным центром. Перспективы развития мелких населенных пунктов (с численностью населения до 10 человек)  и удаленных от транспортных путей являются весьма неопределенными и их развитие не прогнозируется. Такое предположение согласуется с выводами  «Схемы территориального планирования Боровичского муниципального Новгородской области. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования», в которой  указывается, что многие мелкие населенные пункты  с населением 1-3 человека могут прекратить свое существование.

Таким образом, численность населения Опеченского сельского поселения на расчетный срок принята равной существующей – равной 2437 человек.

Проведенный анализ демографической ситуации в Боровичском районе, в том числе и в Опеченском сельском поселении,  показывает, что территория находится в стадии длительной и устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Современная демографическая ситуация в Боровичском районе характеризуется хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала и т.д.

Решение демографических проблем - задача очень сложная, требующая целенаправленных мер, учитывающих их инерционность и длительность достижения ожидаемого результата, значительных финансовых средств. Основными задачами демографической безопасности в Боровичском районе являются: улучшение социально-экономических условий жизнедеятельности семьи, изменение направленности воспроизводственных процессов: повышение рождаемости, при одновременном снижении смертности, оптимизация внешних и внутренних миграционных потоков.

Таблица 2.1.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По состоянию на 2010 год | Прогнозируемая н 2031 год |
| 1 | д. Басутино | 2 | 2 |
| 2 | д. Болонье | 30 | 30 |
| 3 | д. Большие Семерицы | 12 | 12 |
| 4 | д. Большой Глиненец | 12 | 12 |
| 5 | д. Большой Чернец | 10 | 10 |
| 6 | д. Великий Порог | 36 | 36 |
| 7 | д. Владыкино | 0 | 0 |
| 8 | д. Волосово | 6 | 6 |
| 9 | д. Горбино | 19 | 19 |
| 10 | д. Девкино | 1 | 1 |
| 11 | д. Дерева | 9 | 9 |
| 12 | д. Дубьё | 3 | 3 |
| 13 | д. Жадины | 34 | 34 |
| 14 | д. Жихново | 10 | 10 |
| 15 | д. Заболотье | 5 | 5 |
| 16 | д. Замостье | 0 | 0 |
| 17 | д. Ивашево | 1 | 1 |
| 18 | д. Изонино | 7 | 7 |
| 19 | д. Каменец | 6 | 6 |
| 20 | д. Косарево | 8 | 8 |
| 21 | д. Крюкшино | 5 | 5 |
| 22 | д. Лазница | 35 | 35 |
| 23 | д. Лесное Задорье | 0 | 0 |
| 24 | д. Малый Глиненец | 7 | 7 |
| 25 | д. Малый Порог | 33 | 33 |
| 26 | д. Малые Семерицы | 31 | 31 |
| 27 | д. Малый Чернец | 10 | 10 |
| 28 | д. Марьинское | 30 | 30 |
| 29 | д. Наумовское | 0 | 0 |
| 30 | д. Новинка | 7 | 7 |
| 31 | д. Новое Брызгово | 0 | 0 |
| 32 | д. Овсянниково | 0 | 0 |
| 33 | д. Опеченский Рядок | 305 | 305 |
| 34 | с. Опеченский Посад | 1220 | 1220 |
| 35 | д. Опочно | 12 | 12 |
| 36 | д. Панёво | 25 | 25 |
| 37 | д. Перелучи | 420 | 420 |
| 38 | д. Полоное | 6 | 6 |
| 39 | д. Старое Брызгово | 10 | 10 |
| 40 | д. Стрелка | 3 | 3 |
| 41 | д. Торбасино | 1 | 1 |
| 42 | д. Уверская Плотина | 0 | 0 |
| 43 | н.с.Усадьба Жадины | 92 | 92 |
| 44 | д. Холщагино | 9 | 9 |
| 45 | д. Юрьевец | 1 | 1 |
|  | ИТОГО | 2473 | 2473 |

# 3. Стратегические направления градостроительного развития Опеченского сельского поселения.

# 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Опеченского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Опеченскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Опеченского сельского поселения как развитого социально-экономического центра Новгородской области. Стратегической целью развития Опеченского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Опеченского сельского поселения и его населенных пунктов.

Основой для определения направления территориального развития Опеченского сельского поселения являются следующие факторы и ограничения:

- Для развития населенных пунктов территории в их границах недостаточно территории.

- Границы населенных пунктов утверждены в установленном законом порядке.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Опеченское сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Опеченское сельского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

# 3.2. Земельные ресурсы.

Статус муниципального образования Опеченское сельское поселение установлен в  соответствии с  областным законом  от 22.12.2004 № 373-ОЗ "Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений" (в ред. от 12.01.2005, 23.03.2005, 13.12.2005, 07.04.2009, 09.12.2009, от 30.03.2010).  Границы Опеченского сельского поселения определены в соответствии с Приложением 7 к  с областну закону от 30.03.2010 года №715-ОЗ "О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Боровичского муниципального района, и внесение изменений в некоторые областные законы".

Общая площадь земель муниципального образования Опеченское сельское поселение в административных границах составляет 70170 га. Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| I | Земли промышленности промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения | 128,6 | 0,18 | 127,1 | 0,18 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 15493,4 | 22,08 | 15429,3 | 21,99 |
| III | Земли водного фонда | 918,7 | 1,31 | 918,7 | 1,31 |
| IV | Земли лесного фонда | 52725,3 | 75,14 | 52725,3 | 75,14 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
| VIII | Земли населенных пунктов, в том числе: | 904,0 | 1,29 | 969,6 | 1,38 |
|  | - земельные участки категории земли населенных пунктов, не включенные в утвержденные границы населенных пунктов | 10,56 | 0,02 | 0 | 0,00 |
|  | Всего: | 70170 |  | 70170 |  |

Существующее фактически распределение земельного фонда муниципального образования Опеченское сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.1

- Рис.3.2.1. Распределение земельного фонда по категориям, га.

Перераспределение земельного фонда Опеченского сельского поселения.

- На расчетный срок генерального плана Опеченского сельского поселения площадь земельного фонда поселения останется без изменений, однако будут проведены структурные изменения площади земель по категориям.

- Перераспределение земельного фонда муниципального образования Опеченское сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.2.

- Рис.3.2.2. Перераспределение земельного фонда по категориям, га.

# 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

- В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Опеченского сельского поселения составляет 15493,4 га (22,08% от всех земель поселения).

- Перераспределение земель сельскохозяйственного назначения.

- Территория земель сельскохозяйственного назначения сократится на 64,1 га за счет перевода в земли населенных пунктов.

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения составит 15429,2  га.

# 3.2.2. Земли населенных пунктов.

- В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

- Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

- Общая площадь земель населенных пунктов на территории Опеченского сельского поселения составляет 904 га, в том числе 10,56 га (1,17% от площади земель населенных пунктов)   -  земельные участки категории земли населенных пунктов, не включенные в утвержденные  в настоящее время границы населенных пунктов.  Основная часть этих участков находится за утвержденными границами населенных пунктов и не имеет с населенным пунктом общих границ.

- В процессе выполнения работ по подготовке документов территориального планирования (генерального плана) Опеченского сельского поселения выявилась необходимость изменения (расширения) границ населенных  пунктов  на 59,1 га, в том числе: с.Опеченский Посад – на 16,9 га, д.Перелучи – на 14,8 га, д.Опеченский Рядок на 14,3 га, усадьба Жадины на 10,1 га. Площадь еще нескольких населенных пунктов увеличивается на 1,0 – 5,0 га (д.Холщагино (1,0 га), д.Большой (3,0) и Малый Глининец (2,4),  д.Малый Чернец (2,7), д.Великий  Порог (3,4),  д.Опочино (4,7).

- Данная необходимость вызвана намерением Администрации поселения изменить разрешенное использование земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения и допустить иное разрешенное использование земельных участков. Чтобы изменить разрешенное использование данных земельных участков необходимо включить их в состав земель населенных пунктов и установить разрешенное использование согласно Правилам землепользования и застройки Опеченского сельского поселения.

- Планируемые границы населенных пунктов отражены на Схеме административных границ и земель различных категорий.

- Информация о площадях населенных пунктов Опеченского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
| 1 | Деревня Басутино | 9,65 | 1,07 | 9,65 | 1,00 |
| 2 | Деревня Болонье | 21,78 | 2,41 | 21,78 | 2,25 |
| 3 | Деревня Большие Семерицы | 25,82 | 2,86 | 27,24 | 2,81 |
| 4 | Деревня Большой Глиненец | 8,11 | 0,90 | 11,12 | 1,15 |
| 5 | Деревня Большой Чернец | 11,14 | 1,23 | 11,27 | 1,16 |
| 6 | Деревня Великий Порог | 16,88 | 1,87 | 20,26 | 2,09 |
| 7 | Деревня Владыкино | 4,32 | 0,48 | 4,32 | 0,45 |
| 8 | Деревня Волосово | 7,65 | 0,85 | 7,65 | 0,79 |
| 9 | Деревня Горбино | 20,21 | 2,24 | 20,21 | 2,08 |
| 10 | Деревня Девкино | 12,13 | 1,34 | 12,13 | 1,25 |
| 11 | Деревня Дерева | 25,86 | 2,86 | 25,86 | 2,67 |
| 12 | Деревня Дубьё | 3,35 | 0,37 | 3,35 | 0,35 |
| 13 | Деревня Жадины | 20,53 | 2,27 | 20,53 | 2,12 |
| 14 | Деревня Жихново | 20,7 | 2,29 | 20,7 | 2,13 |
| 15 | Деревня Заболотье | 9,25 | 1,02 | 9,25 | 0,95 |
| 16 | Деревня Замостье | 4,34 | 0,48 | 4,34 | 0,45 |
| 17 | Деревня Ивашево | 6,3 | 0,70 | 6,3 | 0,65 |
| 18 | Деревня Изонино | 9,99 | 1,11 | 9,99 | 1,03 |
| 19 | Деревня Каменец | 9,63 | 1,07 | 9,63 | 0,99 |
| 20 | Деревня Косарево | 9,45 | 1,05 | 10,31 | 1,06 |
| 21 | Деревня Крюкшино | 16,85 | 1,86 | 16,85 | 1,74 |
| 22 | Деревня Лазница | 23,84 | 2,64 | 23,84 | 2,46 |
| 23 | Деревня Лесное Задорье | 6,85 | 0,76 | 6,85 | 0,71 |
| 24 | Деревня Малый Глиненец | 6,78 | 0,75 | 9,19 | 0,95 |
| 25 | Деревня Малый Порог | 11,64 | 1,29 | 11,64 | 1,20 |
| 26 | Деревня Малые Семерицы | 20,14 | 2,23 | 20,14 | 2,08 |
| 27 | Деревня Малый Чернец | 12,13 | 1,34 | 14,84 | 1,53 |
| 28 | Поселок Марьинское | 48,76 | 5,39 | 48,76 | 5,03 |
| 29 | Деревня Наумовское | 11,09 | 1,23 | 11,09 | 1,14 |
| 30 | Деревня Новинка | 13,89 | 1,54 | 13,89 | 1,43 |
| 31 | Деревня Новое Брызгово | 11,27 | 1,25 | 11,27 | 1,16 |
| 32 | Деревня Овсянниково | 14,32 | 1,58 | 14,32 | 1,48 |
| 33 | Деревня Опеченский Рядок | 52,33 | 5,79 | 66,61 | 6,87 |
| 34 | Деревня Опеченский Посад | 184,64 | 20,43 | 201,56 | 20,79 |
| 35 | Деревня Опочно | 8,9 | 0,98 | 13,64 | 1,41 |
| 36 | Деревня Панёво | 16,94 | 1,87 | 16,94 | 1,75 |
| 37 | Деревня Перелучи | 82,14 | 9,09 | 96,97 | 10,00 |
| 38 | Деревня Полоное | 9,68 | 1,07 | 10,13 | 1,04 |
| 39 | Деревня Старое Брызгалово | 9,6 | 1,06 | 9,6 | 0,99 |
| 40 | Деревня Стрелка | 8,41 | 0,93 | 8,41 | 0,87 |
| 41 | Деревня Торбасино | 8,82 | 0,98 | 8,82 | 0,91 |
| 42 | Деревня Уверская Плотина | 1,64 | 0,18 | 1,64 | 0,17 |
| 43 | Усадьба Жадины | 33,47 | 3,70 | 43,57 | 4,49 |
| 44 | Деревня Холщагино | 12,82 | 1,42 | 13,84 | 1,43 |
| 45 | Деревня Юрьевец | 9,34 | 1,03 | 9,34 | 0,96 |
|  |  | 893,38 | 98,83 | 969,64 | 100,00 |
| 46 | Земельные участки категории земли населенных пунктов, не включенные в утвержденные границы населенных пунктов | 10,56 | 1,17 | - | - |
|  | ВСЕГО: | 903,96 |  | 969,6 |  |

Территория земель населенных пунктов увеличится на 65,6 га, в том числе на 64,1 га за счет земель сельскохозяйственного назначения и на 1,5  га за счет земель промышленности.

В планируемых границах общая площадь земель населенных пунктов на территории Опеченского  сельского поселения составит на расчетный срок 969,6 га.

# 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Опеченского сельского поселения составляет 128,6 га.

Перераспределение земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения

На расчетный срок генерального плана площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения изменится незначительно – на 1,5 га за счет перевода их в земли населенных пунктов. На расчетный срок земли промышленного назначения составят 127,1 га.

# 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

На территории Опеченского сельского поселения земель особо охраняемых территорий нет.

# 3.2.5. Земли лесного фонда

Общая площадь земель лесного фонда Опеченского сельского поселения составляет   52725,3   га или 75,14% от всех земель Опеченского сельского поселения.

Перераспределение земель лесного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь земель лесного фонда не изменится и останется равным  52725,3 га.

# 3.2.6. Земли водного фонда.

- Общая площадь земель водного фонда на территории Опеченского сельского поселения составляет 918,7 га.

- Перераспределение земель водного фонда.

- На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда останется без изменений.

# 3.2.7. Земли запаса.

- На территории Опеченского сельского поселения земель запаса нет.

# 4. Современное использование территории населенных пунктов.

# 4.1. Деревня Басутино.

Деревня Басутино  расположена в 35 км к юго-востоку от  с.Опеченский Посад, на левом берегу реки Мста. В деревне зарегистрировано 1 постоянное хозяйство и 2 жителя.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни в виде отдельных насаждений, а также территориями вдоль реки Мста.

Территории сельхозиспользования расположены по все территории села и  представлены пашнями и огородам.

# 4.2. Деревня Болонье.

Деревня Болонье расположена к северу от д.Перелучи, на правом  берегу р.Уверь. В населенном пункте  имеется 15 хозяйств и проживает 22 постоянных жителя, кроме того временно зарегистрировано еще 4 человека. Дорога Перелучи-Изонина является главной улицей деревни. В южной части деревни на въезде со стороны д.Перелучи находится кладбище, часть санитарно-защитной зоны которого попадает в водоохранную зону реки Уверь. Восточная граница кладбища проходит границе водоохраной зоны реки Уверь. Еще 1 кладбище расположено к югу от деревни.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории представлены недействующей молочной фермой, расположенной к северу от деревни.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по всей территории деревни  в виде отдельных насаждений, территориями вдоль реки Уверь, участками около кладбища и в южной части населенного пункта.

# 4.3. Деревня Большие Семерицы.

Деревня находится в 31 км к юго-востоку от с.Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста, напротив д.Малые Семерицы. В деревне зарегистрировано 9 постоянных  хозяйства и проживает 12 жителей.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по всей территории деревни  в виде отдельных насаждений, а также территориями вдоль реки Мста и участками в северной части деревни.

Территории сельхозиспользования расположены в западной (юго-западной) части деревни.

# 4.4. Деревня Большой Глиненец.

Деревня  расположена в 30 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад,  на левом берегу р.Мста.  В деревне – 4 хозяйства и 12 жителей.  К югу от деревни находится кладбище традиционного захоронения.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по всей территории деревни  в виде отдельных насаждений, а также территориями вдоль реки Мста и участками в западной части деревни.

# 4.5. Деревня Большой Чернец.

Деревня расположена к  юго-востоку от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста. В деревне 5 постоянных хозяйств и 9 постоянных жителей.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками расположенными  вдоль автодороги Опеченский Посад-Перелучи.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по всей территории деревни  в виде отдельных насаждений, а также территориями вдоль реки Мста.

# 4.6. Деревня Великий Порог.

Деревня расположена в 4 км к западу от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста.

В деревне зарегистрировано  15 постоянных хозяйства и  35 жителей. Деревня в течение длительного времени была центром  Великопорожского погоста, образованного еще в середине 10  10 века (с 947 года). В состав Великопорожского погоста, помимо нынешних Великого и Малого Порогов, вероятно, входили и другие поселения. Через село Великий Порог проходил Устюженский тракт, соединяющий два старинных города – Новгород и Устюжну, поэтому жители деревень занимались извозом на лошадях, а по реке Мста в то время была важной частью Великого Волжского торгового пути, соединившего Балтийское и Каспийское моря.

Бурный расцвет Великопорожского погоста прервался в 15 веке, однако, еще в XVII веке Великопорожский погост был многолюдным и развитым регионом. В настоящее время деревня Великий Порог является одной из рядовых деревень Опеченского сельского поселения.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по всей территории деревни и вдоль реки Мста.

Территории сельхозиспользования расположены в северо-западной части деревни.

# 4.7. Деревня Владыкино.

Деревня  расположена в 10 км  к северо-западу от д.Перелучи, на левом берегу р.Уверь. В населенном пункте нет постоянных жителей.

# 4.8. Деревня Волосово.

К юго-востоку от  с. Опеченский Посад, в 2 км к северу от д. Большой Чернец расположена деревня Волосово, в которой проживает 6 жителей (3 хозяйства).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни и участком в восточной части населенного пункта.

# 4.9. Деревня Горбино.

К юго-востоку  от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста, напротив д.Девкино  находится деревня Горбино с 10 постоянными хозяйствами и 17 постоянными жителями. К востоку от деревни, практически на берегу реки Мста расположено кладбище полностью попадающее в прибрежную защитную и  водоохранную зону реки Мста.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, в том числе вдоль реки Мста и участками в северо-западной части деревни.

# 4.10. Деревня Девкино.

Деревня Девкино  расположена в  20 км к юго-востоку  от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста, на территории между рекой Мста и автодорогой Опеченский Посад-Перелучи..   В настоящее время в деревне зарегистрировано 1 постоянное хозяйство  и 1 житель.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и участком в северо-западной части деревни.

# 4.11. Деревня Дерева.

В 14 км к востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу речки Жадинка  находится деревня Дерева (5 хозяйств и 9 жителей).

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями вдоль речки Жадинка и участками в южной, юго-западной и юго-восточной частях деревни.

# 4.12. Деревня Дубьё.

В 29 км к востоку (юго-востоку)  от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Уверь, к северо-востоку от д.Перелучи находится д.Дубьё. В деревне проживает 3 жителя (2 хозяйства). Транспортное сообщение в деревней затруднено.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни.

# 4.13. Деревня Жадины.

В 3 км к востоку  от с. Опеченский Посад на левом  берегу р.Мста находится деревня Жадины (14 хозяйств и 29 постоянных жителей). На противоположном (правом) берегу р.Мста напротив д.Жадины находится усадьба Жадины.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями вдоль всей границы населенного пункта.

# 4.14. Деревня Жихново.

Деревня Жихново расположена в 5 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад (5 хозяйств и 10 жителей). Населенный пункт расположен по обоим берегам  речки Жадинка. Основная часть деревни находится на левом берегу реки. Через речку проложен мост.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни.

Территории сельхозиспользования расположены западной (северо-западной)  части деревни.

# 4.15. Деревня Заболотье.

В восточной части поселения, южнее оз. Шабодро, на правом берегу р.Волжанка находится деревня Заболотье, в которой проживает 5 жителей (2 хозяйства).

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями в сторону  реки.

# 4.16. Деревня Замостье.

В 22  км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, юго-восточнее Горбино расположена деревня Замостье, в которой в настоящее время нет постоянных жителей.

# 4.17. Деревня Ивашево.

Деревня Ивашево находится в восточной части поселения, восточнее озера Шабодро. В деревне на 01.01.2012 года проживал 1 человек (1 постоянное хозяйство). Деревня расположена вблизи границы с Тверской областью.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни.

# 4.18. Деревня Изонино.

В  10 км к северу  от д.Перелучи расположена деревня Изонино, в котором имеется 3 постоянных хозяйства и проживает 7 человек. Деревня вытянута с севера на юг и состоит из 2-х частей разделенных между собой. Южная оконечность деревни практически прилегает к р. Старица (приток реки Уверь).

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни.

Территории сельхозиспользования расположены в северо-западной части деревни.

# 4.19. Деревня Каменец.

Деревня Каменец расположена в  8 км к северу от д.Перелучи. В этом населенном  пункте проживает 4 постоянно  и 2 временно зарегистрированных жителя (4 хозяйства).

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни.

# 4.20. Деревня Косарево.

К юго-востоку  от с. Опеченский Посад, на левом берегу реки Уверь расположена деревня Косарево – 8 жителей и 5 хозяйств.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями вдоль реки Уверь.

# 4.21. Деревня Крюкшино.

Деревня Крюкшино находится в  4 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад. В этом населенном  пункте проживает 3 постоянно  и 2 временно зарегистрированных жителя (3 хозяйства). К западу от деревни расположен пруд (2,3 га).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения  в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни, территориями в южной и северной частях населенного пункта.

Территории сельхозиспользования расположены северной   части деревни (между рекреационной зоной и  жилой застройкой.

# 4.22. Деревня Лазница.

В 3 км к юго-западу от с. Опеченский Посад, к югу  от деревни Великий Порог, на р.Ганица (левый приток р.Мста)  расположена деревня Лазница (16 постоянных хозяйств, 25 постоянных и 6 временно зарегистрированных жителей).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями практически вдоль всей границы населенного пункта.

Территории сельхозиспользования расположены северо-западной   части деревни.

# 4.23. Деревня  Лесное Задорье.

К  северо-востоку от с. Опеченский Посад, к северу от д.Дерева расположена деревня Лесное Задорье, в которой в настоящее время нет постоянных жителей.

# 4.24. Деревня Малый Глиненец.

Деревня Малый Глиненец расположена в 29 км к юго-востоку  от с. Опеченский Посад, в 5 км к югу от д.Перелучи, на правом берегу р.Мста (4 хозяйства, 7 жителей). Деревня расположена между автомобильной дорогой Малые Семерицы-Перелучи.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями вдоль реки Мста.

# 4.25. Деревня Малый Порог.

В  4 км к западу от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста расположена деревня Малый Порог, к северу от дороги с.Опеченский Посад-Ровное-Егла. История образования деревни  уходит в глубокую древность (10 век). В настоящее время в деревне проживает 33 жителя (12 хозяйств).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена территориями в северной части деревни.

# 4.26. Деревня Малые Семерицы.

В 31 км к юго-востоку от с.Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста находится деревня Малые Семерицы,  в ней имеется 14 хозяйств и проживает 30 человек.

Жилая застройка представлена индивидуальными домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне представлены ФАПом.

Производственные и коммунально-складские территории расположены в восточной части деревни и представлена складами.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории   деревни и территориями вдоль реки Мста.

Территории сельхозиспользования расположены в северной и северо-восточной частях деревни и    представлены пашнями.

# 4.27. Деревня Малый Чернец.

Деревня Малый Чернец находится в  15 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста  (8 постоянных хозяйств, 10 постоянных жителей). По восточной границе деревни протекает речка Сосна.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, а также участками вдоль р. Сосна и в западной части населенного пункта.

# 4.28. Деревня Марьинское.

К юго-западу  от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Мста расположена деревня Марьинское. В деревне имеется 15 постоянных хозяйств, в которых проживает 20 постоянно и 10 временно зарегистрированных жителей. Вблизи деревни расположены Памятники природы регионального значения: Карстовая воронка у д.Марьинское и «Ясеневая роща» д.Марьинское.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, территориями в южной, западной и  восточных частях деревни.

Территории сельхозиспользования расположены в южной  части  деревни и    представлены пашнями.

# 4.29. Деревня Наумовское.

Деревня Наумовское расположена в 25 км к юго-востоку от с. Опеченский Посад. Через деревню протекает ручей Полонка. В настоящее время в деревне нет постоянных жителей.

# 4.30. Деревня Новинка.

В 16 км  к юго-востоку  от с.Опеченский Посад, южнее д.Малый Чернец находится деревня Новинки, в которой имеется 2 постоянных хозяйства и 7 жителей. Деревня расположена по обоим берегам р.Сосна.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории представлены конным двором, расположенном в западной части деревни (не действующий).

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, в том числе вдоль р.Сосна.

# 4.31. Деревня Новое Брызгово.

Деревня Новое Брызгово расположена в 17  км к северо-востоку от с. Опеченский Посад. В настоящее время в деревне нет постоянных жителей. Деревня расположена на берегах реки Вельгия.

# 4.32. Деревня Овсяниково.

В 14 км  к северу от с.Опеченский Посад находится деревня Овсяниково, в которой в настоящее время нет постоянных жителей. Деревня расположена на берегу значительного по величине пруда (15,9 га)

# 4.33. Деревня Опеченский Рядок.

К югу от с. Опеченский Посад, на противоположном (левом) берегу р.Мста расположен 3 по величине населенный пункт Опеченского сельского поселения – деревня Опеченский Рядок. В деревне 126 постоянных хозяйств и почти 300 жителей.   Корни этого поселения уходят в глубокую историю.  В этом месте  у высокого, покрытого хвойным лесом холма с давних времен над святым родником стояла часовня. Эти родник и часовня были посвящены святому преподобному Нилу Столобенскому. В народе родник назывался Нилушка. Святая его вода всегда была в каждом доме, она считалась целительной, помогала от болезней и других напастей. На самом холме, с высокими, словно посеянными в одно время соснами, стояла церковь во имя прп. Нила Столобенского, построенная в 1858 году. Церковь была деревянная, просторная, уютная. Она являлась прекрасным завершением холма. В 1873 г. своеобразную архитектуру храма дополнила  построенная рядом с ним деревянная колокольня, крест которой, возведенный на высоком шпиле можно было видеть из г. Боровичи. В настоящее время храм прп. Нила Столобенского построен заново освящён 26 августа 2006 года Архиепископом Великого Новгорода и Старорусским Львом.

Через реку Мста проложен мост, который соединяет д.Опеченский Рядок и Опеченский Посад. К югу от деревни расположено кладбище.

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В деревне  имеется  6 индивидуальных 2-х-этажных домов и 11 одноэтажных 2-х-квартирных домов.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, а также территориями вдоль реки Мста.

Территории сельхозиспользования расположены в южной  части  деревни и    представлены пашнями.

# 4.34. Село Опеченский Посад.

Административный центр Опеченского сельского поселения село Опеченский Посад располагается в 20 км  к юго-востоку от районного центра г.Боровичи , на правом берегу р.Мста. В селе проживает около 1200 жителей. Село в течение длительного времени было административным центром ранее существовавшего Опеченского района. В настоящее время является административным и общественно-деловым центром Опеченского сельского поселения.

В 18-19 веках здесь располагалась Опеченская пристань, которая  входила в состав Вышневолоцкой водной системы.

Память о тех далёких событиях хранит уникальная гранитная набережная протяженностью около 900 метров с чугунными тумбами (кнехтами), с двумя арочными каменными мостами. Набережная выложена гранитными валунами, принесёнными ледником тысячи лет назад из районов современной Карелии.

Это крупное купеческо-мещанское село застраивалось по образцу Васильевского острова в Петербурге: улицы в нём до сих пор идут параллельно реке и называются линиями.

На 1-ой линии в Посаде стоит дом писателя-народника Павла Владимировича Засодимского, работавшего в 1872 году учителем в школе для крестьянских детей в соседнем селе. На основе полученных здесь впечатлений он описал в своём романе «Хроника села Смурина» расслоение боровичской деревни после отмены крепостного права.

Ещё один деревянный двухэтажный дом с мемориальной доской напоминает о том, что здесь в 1890-е годы жил будущий русский писатель Вячеслав Яковлевич Шишков, автор романов «Угрюм-река» и «Емельян Пугачёв». Будучи студентом Вышневолоцкого технического училища, он проходивший практику на Уверском бейшлоте (Уверь – приток Мсты).

В центре Посада на берегу находится дендропарк, созданный неравнодушным, влюблённым в природу человеком Семёном Андреевичем Ушановым. В нём растут десятки видов деревьев и кустарников, родина которых – Япония, Америка, Балканы, Китай, Корея и другие. У входа – огромная деревянная фигура медведя с деревянным бочонком «мёда» на плече, в нижней части парка – фонтаны, смотровая площадка, уединённый «Остров влюблённых».

На набережной Мсты, на месте дома командира Боровичских порогов, несколько лет назад установлен памятный знак в честь посещения в 1785 году села и этого дома императрицей Екатериной II.

Населенный пункт упорядочен и представляет собой сетку улиц, расположенных  вдоль берега реки Мста.

Жилая застройка представлена как индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками, так и муниципальными многоквартирными жилыми домами (одно-, двух- и трех-этажными). Много квартирные дома расположены упорядоченно в основном по улицам 1-я и 2-я линия (подробнее см. раздел. II.6.1.).

Объекты общественно-делового назначения  упорядочены,  располагаются в основном в  центральной части села и представлены: администрацией сельского поселения, почтой, домом культуры, детским садиком, школой, медицинским учреждением. На территории села имеется большое количество объектов, признанных памятниками истории и природы (см. разделы I.6.3. и  I.6.4.)

Производственные и коммунально-складские территории располагаются в разных частях села:

- предприятия по ремонту сельскохозяйственной техники, производству металлоизделий – в восточной части села, там же находится АЗС и склад ГСМ;

- производства хлебобулочных изделий, спичек и сухих песчаных смесей – почти в центральной части села;

- в центральной части села расположено и пожарное депо.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, в том числе дендропарком и значительными по площади территориями вдоль реки Мста.

# 4.35. Деревня Опочно.

В 7 км к юго-востоку  от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста находится  деревня Опочно (6 хозяйств, 8 постоянно и 4 временно зарегистрированных жителя). К востоку от деревни находится кладбище, которое полностью находится в водоохранной зоне реки Мста.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни.

# 4.36. Деревня Панёво.

В 28 км  к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Уверь (правобережный приток р.Мста), напротив д. Перелучи расположена д. Панёво. В деревне имеется 11 постоянных хозяйств и проживает чуть менее 25 постоянных жителей. Деревня вытянулась вдоль реки Уверь.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена в основном  территориями вдоль реки Уверь.

Территории сельхозиспользования расположены в восточной  части деревни и    представлены пашнями.

# 4.37. Деревня Перелучи.

Деревня Перелучи до 2010 года была административным центром Перелучского сельского поселения. В настоящее время деревня является 2 по величине населенным пунктом Опеченского сельского поселения. населенный пункт расположен в 26 км  к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на правом берегу р.Уверь (правобережный приток р.Мста). в деревне зарегистрировано 420 жителей (168 хозяйств).

Деревня расположена на правом  берегу реки Уверь вблизи ее впадения в реку Мста. Русло реки Уверь в этой части весьма извилисто, что оказало влияние на  строение населенного пункта. Строение  деревни весьма неупорядоченное. Основные здания располагаются вдоль улиц, ориентированных на реку Уверь (ул.Набережная)  и автодорогу Опеченский Посад - Болонье, которая проходя через деревню становится улицей Центральная.

Жилая застройка представлена в основном индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками весьма хаотично  расположенными по территории деревни. В деревне имеется несколько многоквартирных домов:   2-х этажные дома (6 домов – по 1 дому 8 и 16-ти квартирному и 4 дома – 18-ти квартирных)  по  ул.Новая 1,2,3,4,16 и по  ул. Школьная  25 и 9 домов 2-х-квартирных одноэтажных.

Объекты общественно-делового назначения в деревне расположены неупорядоченно по всей территории населенного пункта и представлены: почтой и АТС, домом культуры, библиотекой, школой и детским садом, ФАПом, объектами торговли.

Производственные и коммунально-складские территории располагались к северу от деревни (ферма КРС) и в северо-западной части деревни – предприятие по переработке леса. На въезде в деревню с юго-запада у автодороги расположена АЗС и склад газовых баллонов.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, а также территориями вдоль реки Уверь.

Территории сельхозиспользования расположены в южной (вблизи берега р. Уверь) и западной   частях  деревни и    представлены пашнями.

# 4.38. Деревня Полоное.

В 25 км к юго-востоку  от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Мста находится  населенный пункт – деревня Полоное (6 хозяйств и 6 жителей).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни и в вдоль реки Мста.

# 4.39. Деревня Старое Брызгово.

Деревня Старое Брызгово расположена в  23 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад, в 3 км восточнее д.Новое Брызгово, на берегах реки Вельгия. В деревне 2 постоянных хозяйства, 6 постоянно и 4 временно зарегистрированных жителя.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, участками вдоль реки Вельгия и в западной и южной частях населенного пункта.

# 4.40. Деревня Стрелка.

В 18 км к северо-востоку от с. Опеченский Посад, на левом  берегу Мста находится деревня Стрелка (2 хозяйства, 3 жителя).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового назначения в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, участками вдоль реки Мста и в западной и северной частях населенного пункта.

# 4.41. Деревня Торбасино.

В 21  км к юго-востоку от с. Опеченский Посад, к югу от д.Горбино расположена деревня Торбасино, в которой проживает только 1 житель (1 хозяйство).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни и участками в юго-восточной части населенного пункта.

# 4.42. Деревня Уверская Плотина.

Деревня Уверская Плотина находится в 28 км  к юго-востоку от с. Опеченский Посад, на левом берегу р.Уверь (правобережный приток р.Мста), севернее д.Панёво. Постоянных жителей в деревне нет.

# 4.43. Усадьба Жадины.

К юго-востоку  от с. Опеченский Посад, на   правом   берегу р.Мста расположена Усадьба Жадины, на территории корой расположено значительное количество памятников истории. В населенном пункте зарегистрировано 40 хозяйств и проживает около 90 жителей.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. В деревне имеется 7 двухквартирных одноэтажных жилых домов.

Объекты общественно-делового назначения расположены в центральной части  деревни и представлены несколькими зданиями школы- интерната (см. раздел II.7.1.2.) и объектами торговли. На территории усадьбы Жадины находится несколько памятников истории регионального значения (см. раздел I.6.3.) – усадебный комплекс XVIII-XIX вв. с парком (9,3 га).

Производственные и коммунально-складские территории располагались на въезде в усадьбу со стороны Опеченский Посад и на выезде из деревни  в сторону д.Перелучи.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни, усадебным парком и территориями у  реки Мста.

# 4.44. Деревня Холщагино.

В юго-восточной части поселения, к востоку от д. Малые Семерицы, на правом берегу р. Волжанка  располагается деревня Холщагино (5 хозяйств и 9 жителей).

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни и участком в сторону реки Волжанка.

# 4.45. Деревня Юрьевец.

Деревня Юрьевец расположена к  юго-востоку от с.Опеченский Посад, к востоку от д.Волосово. В деревне проживает только 1 житель.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Объекты общественно-делового в деревне отсутствуют.

Производственные и коммунально-складские территории отсутствуют.

Рекреационная зона представлена зелеными насаждениями по территории деревни.

# 5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

# 5.1. Развитие планировочной структуры села Опеченский Посад.

Архитектурно-планировочная организация территории села Опеченский Посад  основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей населенного пункта.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Развитие территории села  предлагается вести на свободных от застройки территориях деревни.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками. Для размещения индивидуальной жилой застройки предложено использование 5 кварталов  ИЖС  в западной (кварталы 1-4 ИЖС) и восточной (квартал 5 ИЖС) части населенного пункта (рис. 5.1.1., рис.5.1.2. и рис.5.1.3.). На рис.5.1.1. представлены предложения по развитию как села Опеченский Посад, так и деревни Опеченский Рядок, которые расположены по обоим берегам реки Мста.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Вдоль жилой застройки проектом предусмотрены скверы для отдыха и прогулок.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Рис. 5.1.1. Схема развития села Опеченский Посад и деревни Опеченский Рядок.

Рис. 5.1.2. Схема развития западной части села Опеченский Посад.

Рис. 5.1.3. Схема развития восточной части села Опеченский Посад.

Развитие общественно-деловой застройки предусмотрены в районе расположения существующего общественно-делового центра за счет его модеризации и упорядочения. Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Численность населения. чел | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИЖС | 0,37 | 0,13 | 4 | - |  |
|  | ИЖС | 0,96 | 0,35 | 9 | - |  |
|  | ИЖС | 0,54 | 0,19 | 5 | - |  |
|  | ИЖС | 1,62 | 0,58 | 16 | - |  |
|  | ИЖС | 2,23 | 0,80 | 22 | - |  |
| Итого: |  | 5,72 | 2,05 | 56 | - |  |

# 5.2. Развитие планировочной структуры деревни Опеченский Рядок.

В перспективе предусматривается  размещение 3 кварталов  индивидуальной жилой застройки в южной и юго-восточной части деревни (рис.5.2.1.).

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Рис. 5.2.1.  Схема развития деревни Опеченский Рядок.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Численность населения. чел | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ИЖС | 0,88 | 0,32 | 9 | - |  |
| 7 | ИЖС | 0,95 | 0,34 | 9 |  |  |
| 8 | ИЖС | 0,23 | 0,08 | 2 |  |  |
| Итого: |  | 2,06 | 0,74 | 20 | - |  |

# 5.3. Развитие планировочной структуры деревни Перелучи.

В перспективе (за границами расчетного срока) предусмотреть размещение 2 кварталов индивидуальной жилой застройки в юго-восточной части деревни (рис.5.3.1.) вблизи берега реки.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Предлагается вести застройку малоэтажными зданиями в капитальном исполнении с полным благоустройством.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

Для улучшения экологии и условий проживания населения предусмотрено выделение территории под квартал зеленых насаждений.

Назначения территории кварталов, их площадь представлены в таблице 5.3.1.

Таблица 5.3.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Численность населения. чел | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Очередность строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 1,91 | 0,69 | 19 | - |  |
| 2 | ИЖС | 4,73 | 1,70 | 47 |  |  |
| Итого: |  | 6,64 | 2,39 | 66 | - |  |

Рис. 5.3.1.  Схема развития деревни Перелучи.

# 5.4. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой жилой застройки;

- зона общественно-деловой застройки;

- зона планируемой общественно-деловой застройки;

- зона коммунально-складской застройки;

- зона производственных предприятий;

- зона природного ландшафта;

- зона парков, скверов, бульваров;

- зона планируемых зеленых насаждений.

- зона кладбищ.

# 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

# 6.1. Существующий жилой фонд.

По данным  Росгосстата РФ  жилой фонд Опеченского сельского поселения на начало 2012 года составлял 94,4 тыс. м2.  Ветхим и аварийным в 2009 году было признано 0,4 тысяч  м2 жилья.

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 94,5 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
| Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | тысяча метров квадратных | 0,04 | 0,2 | 0,4 |  |

Данные  формы №1-жилфонд по Опеченскому сельскому поселению  представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | В жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) | в Многоквартирных жилых домах | Число проживающих |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой фонд всего | 94,4 | 76,8 | 17,6 | 2473 |
| в том числе в собственности: |  |  |  |  |
| частной | 87,6 | 76,6 | 11,0 | 1892 |
| из нее: граждан | 83,9 | 74,2 | 9,7 | 1767 |
| Юридических лиц | 3,7 | 2,4 | 1,3 | 125 |
| Муниципальной собственности | 6,8 | 0,2 | 6,6 | 581 |

Администрация Опеченского сельского поселения представила  (от 15.03.2012 г. №138) сведения о жилом фонде наиболее крупных  населенных пунктов поселения. Данные представлены  в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

| Населенный пункт | Материал стен | Общая площадь жилых помещений, тыс.м2 | Число проживающих, чел. | Число жилых домов (индив), единиц | Число многоквартирных жилых домов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Опеченский Посад | Каменные | 18,8 | 480 | 46 | 33 |
|  | Деревянные | 16,0 | 740 | 319 | 35 |
| д.Опеченский Рядок | Каменные | 1,4 | 102 | 21 | 5 |
|  | Деревянные | 6,1 | 203 | 150 | 7 |
| д.Перелучи | Каменные | 6,1 | 196 | 15 | 13 |
|  | Деревянные | 5,8 | 224 | 162 | 1 |

Основная часть жилого фонда находится в частной собственности (92,8%), в том числе 88,9% находится в собственности граждан. В собственности юридических лиц находится 3,9% жилого фонда, в муниципальной собственности – 7,2%.  Основная часть муниципального жилья находится в с.Опеченский Посад (114 квартир, 4,42 тысячи м2) – 65,0%. Основная часть жилого фонда представлена одноэтажными индивидуальными одноквартирными домами. Многоквартирные дома имеются в 5 населенных пунктах поселения:

1.Село Опеченский Посад:

- 3-х этажные – 3 дома (1 - 12 квартирный, 2 – 27 квартирных);

- 2-х этажные – 28 домов (1 - 10 квартир, 3 – по 12 квартир, 3 – по 8 квартир, 7 – по 4 квартиры, 2 – по 2 квартиры, 2 – по 3 квартиры. 1 – 6 квартир, 1 - 14 квартир, 8 домов индивидуальных);

- 1 этажные 2-х квартирные – 21 дом.

2.Деревня Опеченский Рядок

- 2-х этажные – 6 домов (индивидуальные);

- 1 этажные 2-х квартирные – 11 домов.

3.Деревня Перелучи:

- 2-х этажные – 6 домов:

1- 8 квартир, 1 -16 квартир, 4 – по 18 квартир,

- 1 этажные 2-х квартирные  - 9 домов.

4.Малые Семерицы:

- 1 этажные 2-х квартирные  - 2 дома.

5. Усадьба Жадины

- 1 этажные 2-х квартирные  - 7 домов.

Многоэтажные дома имеются в  3 населенных пунктах, которые расположены по следующим адресам:

- с.Опеченский Посад

- 3-х этажные дома    ул. 2-я линия   37, 158, 159;

- 2-х этажные дома    ул. 1-я линия   24, 25, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 43;

- ул. 2-я линия   9, 53, 55, 56, 66, 68, 70, 96, 155, 157;

- ул. Юрия Мишарина  18;

- ул. 7-я линия 1, 10, 11;

- ул.Лесная  1.

- д. Опеченский Рядок

- 2-х этажные дома  6, 37, 76,  83,  85, 87.

- д. Перелучи

-  2-х этажные дома  ул.Новая 1,2,3,4,16

- ул. Школьная  25.

Данные о распределении жилого фонда по населенным пунктам поселения Администрацией Опеченского сельского поселения представлены не были. Отсутствуют сведения о техническом состоянии  и благоустройстве жилого фонда, а также  и о новом строительстве.

Средняя жилищная обеспеченность по Опеченскому поселению составляет 38,2 м2 на человека, что значительно выше чем в среднем по Боровичскому району (28,1 м2 по состоянию на 2008 год). В последние годы отмечен рост показателя жилищной обеспеченности как в районе, так и в поселении, однако, этот рост по большей части связан не с оживленным жилищным строительством, а с депопуляцией населения. Средняя жилищная обеспеченность по наиболее крупным населенным пунктам Опеченского сельского поселения близка или даже ниже средних показателей по Боровичскому району: для села Опеченский Посад 28,5 м2, для д.Перелучи – 28,3 и для д.Опеченский Рядок – 24,6 м2.  Высокие средние показатели жилищной обеспеченности по поселению обеспечиваются за счет малых населенных пунктов, где имеет место  резкое уменьшение численности населения в последние годы.

При оценке благоустройства жилищ Опеченского сельского поселения учитывалось, что:

- по основным из показателей благоустройства жилищ Новгородская область уступает средним по стране показателям, примерно такое же положение занимает и Боровичский муниципальный район, где благоустройство жилищного фонда немного лучше, чем в среднем по области, но ниже общероссийского. Обеспеченность водопроводом составляет 63% (по области – 60,9%), водоотведением – 56,4% (54,6%), отоплением – 55,3% (56,1%), горячим водоснабжением – 47,6% (44,3%), ваннами – 49,1% (48,1%), газом – 88,8% (85,3%), напольными электрическими плитами – 0,3% (2,4%);

- значительно различается благоустроенность жилищного фонда в городе и на селе. Исключение составляет лишь обеспеченность газом – 88,8% жилищного фонда всего района обеспечено газом. По всем остальным параметрам благоустройства жилья сельская местность заметно уступает городу (таблица 6.1.2.).

Таблица 6.1.2.

|  | Общая площадь жилых помещений (м2) | В том числе оборудованная, (%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопроводом | Водоотведением (канализацией) | Отоплением | Горячим водоснабжением | Ваннами (душем) | Газом (сетевым, сниженным) | Напольными электрическими плитами |
| Новгородская область | 16997,9 | 60,9 | 54,6 | 56,1 | 44,3 | 48,1 | 85,3 | 2,4 |
| Боровичский район | 2024,7 | 63,0 | 56,4 | 55,3 | 47,6 | 49,1 | 88,8 | 0,3 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В городской местности | 1459,9 | 77,3 | 69,3 | 65,8 | 60,6 | 60,6 | 92,5 | 0,4 |
| В сельской местности | 528,8 | 28,0 | 19,9 | 25,3 | 10,8 | 16,7 | 78,4 | - |

Данные таблицы свидетельствуют, что проживание в Боровичском районе сильно разнится в территориальном отношении. В городе население более обеспечено качественным жильем, в сельской же местности ситуация остается неудовлетворительной. Проблема обеспечения населения жильем в районе остается острой, несмотря на предпринимаемые усилия в порядке реализации национального проекта в данной сфере. Явно недостаточными темпами осуществляется обновление ветхого жилищного фонда. Во многих сельских поселениях района практически не строятся новые жилые дома.

Техническое состояние жилого фонда Опеченского  сельского поселения  низкое.  В целом по сельским поселениям Боровичского  района уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими муниципальными образованиями области, невысок. Обеспеченность инженерным оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В Боровичском  районе  наименее обеспечена инженерным оборудованием – личная форма собственности, в связи с большой площадью  деревянных домов деревенского типа, уровень благоустройства  которых очень низкий. При этом необходимо учитывать, что основная масса жилья (порядка 75%) в деревнях была построена до 1970 года, то есть 40 и более лет назад. Жилой фонд на территории населенных пунктов Опеченского сельского поселения представлен в основном одноэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками. Наиболее благоустроенное жилье находится в с.Опеченский Посад, где весьма значительную долю жилых зданий представляют многоэтажные и многоквартирные дома с более современной инженерной структурой.

Обеспечение качественным жильем всего населения Опеченского  муниципального района  является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией муниципального района и муниципальных образований района.

# 6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На расчетный период Генерального плана (2030 г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 36 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий. В настоящее время средняя жилищная обеспеченность по поселению составляет 38,2 м2 на человека, что выше нежели норматив на расчетный срок. Однако, в селе Опеченский Посад, д.Перелучи  и  д.Опеченский Рядок  средняя жилищная обеспеченность на 10-14 м2 ниже средних значений по поселению. Ниже представлен расчет объемов жилищного строительства по населенным пунктам  с.Опеченский Посад, д.Перелучи  и  д.Опеченский Рядок. В этой связи расчет потребности в новом жилищном строительстве выполненный с учетом средних показателей по жилищной обеспеченности населения не отражает действительное положение, так как по ряду населенных пунктов имеется большой избыток (по сравнению с нормативным показателем на расчетный срок – 36 м2/чел.), но перераспределение этого жилья невозможно. В расчетах при определении потребности в территориях было принято, что средняя плотность застройки составит 360 м2/га. Расчеты выполнены без учета убыли существующего жилого,  так как отсутствуют сведения о ветхом и аварийном жилом фонде. С учетом этого расчетные данные по жилому фонду следует рассматривать как минимально необходимые.

Расчет объемов жилищного строительства села Опеченский Посад:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1220 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 43,9 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 34,8 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,4 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 34,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 9,5 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 6,3 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 3,2 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 26,4 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 17,5 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 8,9 |

Расчет объемов жилищного строительства деревни  Опеченский Рядок:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 305 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 10,98 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 7,5 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 7,5 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3,48 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 2,3 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,18 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 9,7 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 6,4 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 3,3 |

Расчет объемов жилищного строительства деревни Перелучи:

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 420 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 15,2 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 11,9 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 11,9 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 3,3 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 2,2 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | 1,1 |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 9,2 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 6,1 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | 3,1 |

Расчет потребности в новом жилищном строительстве для остальных населенных пунктов не выполнялся в связи с отсутствием сведений о жилом фонде.

Потребность в новом жилищном строительстве на расчетный срок принята как сумма объемов жилищного строительства для 3 основных населенных пунктов поселения: с.Опеченский Посад, д.Перелучи  и  д.Опеченский Рядок и она составляет 16,3 тысячи м2.

Таким образом, реальная потребность в строительстве нового жилья на расчетный срок  (без  учета объемов ветхого и аварийного жилого фонда)  составит 16,3 тысяч м2. Основные объемы жилищного строительства приходятся на с.Опеченский Посад,  д. Опеченский Рядок, д.Перелучи.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для Опеченского сельского поселения, крайне  высоки, учитывая темпы ввода жилья последнего времени, но и необходимы для того чтобы удержать жителей  в населенных пунктах и создать нормальные условия для их проживания.

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.

# 7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.

Следует отметить, что Опеченское  сельское поселение имеет социальную инфраструктуру, обеспечивающую основные потребности населения. Однако, она весьма неравномерна по составу и функциям. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

# 7.1.1. Система здравоохранения.

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

В Опеченском сельском поселении существует 4 учреждения здравоохранения, оказывающее амбулаторно-поликлиническую помощь населению – Центр общей врачебной (семейной) практики, 3 фельдшерско-акушерских пункта. На территории поселения имеется 1 аптека площадью 40 м2.

Данные об объектах здравоохранения, расположенных на территории Опеченского сельского поселения представлены в таблице 7.1.1.1.

Таблица 7.1.1.1.

| Наименование | Адрес объекта | Площадь, м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| Офис врача семейной практики | с.Опеченский Посад, ул. 4-я линия,д.54 | 120 | удовлетворительное |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д.Перелучи, ул.Новая,д.4 | 172,8 | удовлетворительное |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д.Горбино | 42,0 | удовлетворительное |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д.Малые Семермцы | 54,2 | удовлетворительное |
| Аптека №31 ООО «Фармация-Н» | с.Опеченский Посад, ул. 1-я линия,д.29 | 50 | удовлетворительное |

Для получения специализированной медицинской помощи население Опеченского  сельского поселения может обращаться и  в районные учреждения здравоохранения, которые представлены районным территориальным медицинским объединением (РТМО), включающим в себя:

- ММУ «Боровичская  Центральная районная больница» на 630 коек,
имеющее межрайонное значение;

- ММУ «Боровичская станция переливания крови»;

- ММУ «Боровичская станция скорой медицинской помощи» на 28
бригад;

- ММУ «Стоматологическая поликлиника» (250 посещений);

- ММУ «Психоневрологический диспансер».

- ММУ «Дом ребенка», в котором из 180 детей  (только 24 боровичские);

Кроме того, на территории Боровичского района расположен Новгородский областной кожно-венерологический диспансер и межрайонный противотуберкулезный диспансер.

# 7.1.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования. Основной реализуемый принцип в системе образовании - его непрерывность от дошкольного до профессионального. На территории поселения имеются 1 учреждение дошкольного образования с общим числом мест 95 и 2 общеобразовательные учреждения (в с.Опеченский Посад и д.Перелучи). Ранее ДДОУ имелось и в д.Перелучи (с 1989 года, 2-х этажное здание, кирпич, расположено вместе с МОУ СОШ д.Перелучи).

Данные о системе образования Опеченского сельского поселения представлены в таблице 7.1.2.1.

Таблица 7.1.2.1.

| Наименование | Адрес объекта | Площадь, м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
| МДОУ (95 мест) | С.Опеченский Посад, ул.2 линия, д.2Б | 722 | Заполняемость 40 чел. Здание 2-х этажное, кирпичное. Построено в 1992 г. |
| МДОУ (20 мест) | д. Перелучи, ул. Новая, д.15 |  |  |
| МОУ СОШ (170 мест) | Д.Перелучи, ул. Школьная, д.23 | 2315 | Заполняемость 54 чел. Здание 2- этажное, кирпичное. Построено в 1983 г. (школа) 1989 (ДОУ) |
| МОУ СОШ (400 мест) | С.Опеченский Посад, 7 линия,д.2б | 1690 | Заполняемость 112 чел. Здание 3х этажное, кирпичное. Построено в 1962 г. |

На территории поселения расположена часть  Государственного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа №1: здание учебно-оздоровительного центра (усадьба Жадины, д.23, 1977 года постройки, 2-х этажное здание, кирпич) с гаражами (1992 года постройки), с 2 овощехранилищами (1992 и 1999г. г.), зданием курятника (1996 г.), зданиями  курятника (1996 г.), скотного двора (1994 г.), сенного сарая (1994 г.), летней дачи (1994 г.) и 3 жилых домов (деревянные, 1970, 1997 и 1999 г.). Кроме того имеется и административное здание (1908 г.), являющееся Памятником архитектуры и находящееся в аварийном состоянии.

Следует отметить, что система образования имеет ряд нерешенных проблем, основной из которых является  сокращение численности учащихся (заполняемость школ составляет около 28%), что  нередко сопровождается закрытием школ и снижением уровня образования в сельских поселениях.

Основные направления работы в системе общего образования нацелены на обеспечение государственных гарантий доступности качественного образования и создание условий для повышения качества образования. Население поселения может использовать возможности получения образования в образовательных учреждениях районного центра – г.Боровичи.

# 7.1.3. Социальное обеспечение населения.

Работа по социальной поддержке населения проводится с учетом социально-экономической ситуации в районе и ориентирована на поддержание жизненного уровня пенсионеров, инвалидов, семей низкого достатка или попавших в трудную жизненную ситуацию.

В Опеченском сельском  поселении существует сеть учреждений социальной защиты населения, которая предоставляет социально-значимые услуги. В состав сети входят отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

На территории Опеченского сельского поселения специализированные учреждения социального обслуживание населения отсутствуют. Однако, на территории поселения располагаются объекты Государственного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детский дом-школа №1 (см. раздел 7.1.2.)

При необходимости население поселения использует возможности районных учреждений социального обеспечения.

На территории Боровичского района  действуют:

При необходимости население поселения может использовать возможности районных учреждений. На территории Боровичского района  действуют:

- Государственное учреждение социального обслуживания «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов», г. Боровичи, ул. Р. Люксембург, 16. Вместимость – 100 мест, загруженность – 100%. Материал стен – кирпич. Год постройки – 1949. Уровень благоустройства здания – благоустроенное.

- ГУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и инвалидов «Хоромы», г.Боровичи, ул. Окуловская 41. Вместимость – 30 мест, загруженность – 100%. Материал стен – здание деревянной постройки, облицовка кирпичом. Год постройки – 1993. Уровень благоустройства здания – благоустроенное.

- ГУСО «Боровичский центр социальной помощи семье и детям», г. Боровичи, ул. Пушкинская, 4. Материал стен – кирпич. Год постройки – 1957. Уровень благоустройства здания – благоустроенное.

- ГУСО «Боровичский центр социального обслуживания», г. Боровичи, ул. Революции 33. Материал стен – кирпич с деревянными постройками. Год постройки – 1933. Уровень благоустройства здания – благоустроенное.

- ГУСО «Боровичская социальная гостиница», г. Боровичи, мкр. Раздолье-1, 23. Вместимость – 23 мест, загруженность – 100%. Материал стен – кирпич. Год постройки – 1971. Уровень благоустройства здания – благоустроенное.

- ОАУСО «Боровичский дом-интернат для престарелых и  инвалидов «Железково» (д.Железково, д.25, на 30 мест);

- ГУ СО «Психоневрологический интернат «Прошково» (д.Прошково, д.9, кирпичные здания, площадь 10027,9 м2, состояние удовлетворительное). Учреждение способно принять до 650 пациентов. ОБУСО «Боровичский психоневрологический интернат «Прошково».

Работа социальных учреждений направлена на внимание к проблемам семьи, воспитанию детей в семьях, использование в этих целях всех форм жизнеустройства детей.

# 7.1.4. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.

В Опеченском сельском поселении размещено 7 учреждений культуры: 2 сельских дома культуры, 1 сельский клуб и 4 библиотеки (филиалы МУК «Межпоселенческая библиотечная система»). Распределение учреждений культуры по поселению приведены в таблице 7.1.4.1. В неудовлетворительном состоянии находится Перелучский СДК, в аварийном – Опеченский СДК, Семерицкий сельский клуб размещен в здании 1890 года постройки и хотя его техническое состояние признано удовлетворительным – клуб уже не отвечает современным требованиям. Техническое состояние библиотек удовлетворительное.

Таблица 7.1.4.1.

| Наименование и адрес объекта | Адрес объекта | Площадь, м2 | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |
| Библиотеки (учреждения МУК «Межпоселенческой библиотечной системы» |  |  |  |
| Филиал №14 Боровичской ЦБС. Опеченская сельская библиотека | с.Опеченский Посад, 1 линия,д.29а | 240 | Удовлетворительное, год постройки 1900. 2-х этажное кирпичное |
| Перелучская сельская библиотека – филиал №16 | д.Перелучи, ул.Новая,15, | 118,3 | Удовлетворительное, в здании детского сада. 1-этажное, кирпич, 1985 г. постройки. Требуется замены системы отопления. |
| Горбинская сельская библиотека – филиал №6 | д. Горбино, д.41 | 30,0 | Удовлетворительное, В здании администрации. 1-этажное, деревянное |
| Семерицкая сельская библиотека –филиал № 22 | д.Малые Семерицы, д.26 | 65,0 | Удовлетворительное, 1-этажное, деревянное. 1968 г. |
| Дома культуры |  |  |  |
| Опеченский сельский Дом культуры (350 мест) | с.Опеченский Посад, ул.1 линия,д.17а | 1300 | Аварийное, Год постройки 1958. Здание деревянное, одноэтажное. Отопление центральное. Требуется строительство нового ДК |
| Перелучский сельский Дом культуры (160 мест) | д.Перелучи. ул.Новая,15 | 337,5 | Неудовлетворительное, Год постройки – 1960. Деревянное, 1-этажное,отопление печное. Требует капитального ремонта |
| Семерицкий сельский клуб (50 мест) | д.Малые Семерицы, д.1 | 64 | Удовлетворительное. Год постройки 1890. Деревянное, 1-этажное, отопление печное |

В поселении имеется несколько объектов культурного наследия (см. раздел I.6.3.).

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры, минимальны затраты бюджета поселения на содержание и развитие учреждений культуры, состояние объектов культурного наследия  крайне неудовлетворительное.

# 7.1.5. Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании Опеченское  сельское поселение не  развита. В Паспорте поселения и в статистических данных Росгосстата РФ отсутствуют сведения о наличии спортивных сооружений на территории поселения. По данным Администрации сельского поселения спортивный зал (500 м2) и спортивная площадка (10000 м2) имеются при школе МОУ СОШ д.Перелучи, однако, эти спортивные сооружения нельзя рассматривать в качестве общедоступных спортивных сооружений.

# 7.1.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

В 2010 году торговая сеть поселения по данным Росгосстата была представлена 23 предприятиями торговли, с общей площадью – 799,9 м2 (таблица 7.1.6.1.), с том числе 16 магазинов, 3 павильона и 4 палатки и киоска. В 2010 году произошло заметное увеличение площадей объектов розничной торговли. Кроме того в поселении функционирует 1 аптека площадью 40 м2.

Таблица 7.1.6.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 12 |  |  |  |
| магазины (без торговых центров) | единица |  | 16 | 16 | 16 |
| павильоны | единица |  | 1 | 2 | 3 |
| аптечные киоски и пункты | единица | 2 | 1 | 1 | 1 |
| палатки и киоски | единица | 3 | 3 | 3 | 4 |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица |  |  |  | 2 |
| рестораны, кафе, бары | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 432 |  |  |  |
| магазины (без торговых центров) | метр квадратный |  | 535 | 535 | 705,7 |
| павильоны | метр квадратный |  | 4 | 42 | 94,2 |
| аптеки и аптечные магазины | метр квадратный | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный |  |  |  | 112 |
| рестораны, кафе, бары | метр квадратный | 83,2 | 83,2 | 83 | 83,2 |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |
| столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место |  |  |  | 90 |
| рестораны, кафе, бары | место | 50 | 50 | 50 | 40 |

В поселении имеется 1  общедоступное предприятие общественного питания на 28 посадочных мест (летнее кафе «Арсенальное», с.Опеченский Посад, ул. 2-я линия, площадь 50 ) м2), а также 2 столовые при средних школах (90 мест, 112 м2).

Данные за 2011 год о распределении объектов торговли по территории Опеченского сельского поселения представлены в таблице 7.1.6.2. За 2011 год увеличилось количество торговых точек в поселении и площади торговых площадей. Большинство торговых объектов осуществляет торговлю смешанным ассортиментом товаров. Необходимо отметить, что Боровичское районное потребительское общество осуществляет и выездную торговлю на территории поселения.  Боровичское РАЙПО является основным поставщиком товаров для населения на территории Опеченского сельского поселения.

Таблица 7.1.6.2.

| Субъект | Объект | Адрес объекта | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая (на праве собственности) | Общая (иное законное основание, в т.ч.аренда) | Торгового объекта (на праве собственности) | Торгового объекта (иное законное основание, в т.ч.аренда) |
| ООО "Империя" | павильон 10 | Боровичский р-н, с. Опеченский Посад, 1-я линия | 50,000 | 0,000 | 42,000 | 0,000 |
| Новичкова Надежда Владимировна | киоск | Новгородская область, Боровичский район, д. Жадины | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |
| Новичкова Надежда Владимировна | киоск | Новгородская область. Боровичский район, д. Великий Порог | 5,500 | 0,000 | 5,500 | 0,000 |
| ООО "Посадский хлеб" | киоск | Новгородская область, Боровичский район, д. Опеченский Рядок | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 1,000 |
| ООО "Посадский хлеб" | магазин "Антошка" | Новгородская область, Боровичский район, с.Опеченский Посад, 2-я Линия, д. 155 | 0,000 | 34,800 | 0,000 | 34,800 |
| ООО "Посадский хлеб" | магазин "Перелучский" | Новгородская область. Боровичский район, д. Перелучи, ул. Центральная, д. 9 | 0,000 | 79,400 | 0,000 | 37,000 |
| ООО "Посадский хлеб" | магазин "Бабушкина лавка" | Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, 1-я Линия, д. 34 | 0,000 | 63,200 | 0,000 | 25,000 |
| ООО "Посадский хлеб" | магазин "Хозяйственный" | Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, 2-я Линия, д. 47 | 0,000 | 184,400 | 0,000 | 78,000 |
| Автономов Сергей Викторович | павильон | Новгородская обл., Боровичский р-н, с.Опеченский Посад, 1 линия, вблизи д.№40 | 20,800 | 0,000 | 20,800 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин 118 филиала Новоблпотребсоюза «Боровичское райпо» | Новгородская область,Боровичский район,д.Малые Семерицы, д.36 | 102,900 | 0,000 | 65,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин 115 филиала Новоблпотребсоюза «Боровичское райпо» | Новгородская область,Боровичский район,д.Перелучи, ул.Центральная, д.8 | 109,900 | 0,000 | 67,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин № 109 филиала Новоблпотребсоюз "Боровичское Райпо" | Новгородская область,Боровичский район,ус.Жадины, ул. Льнозавод, д.3А | 109,800 | 0,000 | 43,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин 110 филиала Новоблпотребсоюза «Боровичское райпо» | Новгородская область,Боровичский район,д.Марьинское | 0,000 | 65,900 | 65,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин № 117 филиала Новоблпотребсоюз "Боровичское Райпо" | Новгородская область,Боровичский район,д.Болонье, ул.Центральная, д.16 | 43,100 | 0,000 | 43,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин 105 филиала Новоблпотребсоюза «Боровичское райпо» | Новгородская область,Боровичский район,д.Опеченский Рядок, д.47 | 123,800 | 0,000 | 41,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин №20 филиала Новоблпотребсоюз "Боровичское Райпо" | Новгородская область,Боровичский район,с.Опеченский Посад, 2-я Линия,д.74А | 120,000 | 0,000 | 92,000 | 0,000 |
| Новгородское областное потребительское общество | Магазин №14 филиала Новоблпотребсоюз "Боровичское Райпо" | Новгородская область,Боровичский район,д.Перелучи, ул.Центральная, д.30 | 129,600 | 0,000 | 65,000 | 0,000 |
| УФПС Новгородской области - филиал ФГУП "Почта России" | ОПС "Боровичский почтамт" с. Опеченский Посад | Боровичский р-н, с. Опеченский Посад | 0,000 | 118,000 | 0,000 | 118,000 |
|  | ОПС "Боровичский почтамт" д.Перелучи | Боровичский р-н, д.Перелучи | 0,000 | 92,300 | 0,000 | 92,300 |
|  |  | Итого | 820,9 | 639,0 | 554,8 | 386,1 |

Объекты торговли расположены в с.Опеченский Посад (7 объектов), д.Перелучи (4 объекта), д.Опеченский Рядок (2 объекта)  и по одному в д.Болонье, д.Марьинское, д.Малые Семерицы, д.Жадины, усадьба Жадины и Великий Порог. В поселении работает система выездной торговли.  Система торговли обеспечивает потребности населения в товарах первой необходимости. Остальные товары населением приобретаются в районном центре и других населенных пунктах области.

В поселении неразвита система  общественного питания и бытового обслуживания населения. По данным Росгосстата в 2009 году было зарегистрировано 2 объектов  бытового обслуживания -  в с.Опеченский Посад и д.Перелучи. Оба объекта находятся в ведении Боровичского районного узла связи и оказывают услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий (таблица 7.1.6.3.).

Таблица 7.1.6.3.

| Субъект | Вид объекта | Адрес объекта | Услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| Боровичский районный узел почтовой связи | ОПС | с.Опеченский Посад | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |
|  | ОПС | д.Перелучи | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий |

Кроме того в с. Опеченский Посад (ул. 1-я линия, д.10а) имеется баня, отделение банка Операционная касса №1920/01455 «Сбербанка России» (с. Опеченский Посад, ул. 1-я линия, д.18).

Развитие сферы услуг населению ограничивается сохранением определенных старых стереотипов потребительского поведения населения, невысокими, в масштабах всего региона, доходами жителей.

Перспективы развития системы потребительского рынка Опеченского сельского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли. Уровень развития общественного питания и бытовых услуг будет определяться экономической эффективностью и востребованностью в услугах такого профиля. Отсутствие в поселении развитой сферы торговли, общественного питания и оказания бытовых услуг делает еще более непривлекательным проживание жителей в поселении.

# 7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Опеченского  сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | 2437 человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50 на 1000 чел. | 124 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 100 на 1000 чел | 244 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 32% от числа школьников | 78 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 13,5 на 1000 чел. | 33 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 44 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | - |
| 4 | Аптеки | объект/ м2 | 1 на 6,2 тыс. чел./10 м2 на 1000 чел | 24 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 30 мест на 10000 чел. | 7 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 7 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 7 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | мест | 50-60 мест на 1000 чел. | 146 |
| 2 | Клубы, дома культуры | мест | 100 мест на 1000 чел. | 244 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 15 |
| 4 | Библиотеки | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 1 на 1 тыс. чел. 5000-6000/4-5 | 2 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел | 350 м2 | 853 |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 61 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 400 м2 торговой площади на 1000 чел. | 975 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 24-40 м2 торговой площади на 1000 чел. | 97 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 97 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 10 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг белья в смену на 1000 чел. | 49 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 1,2 кг вещей в смену на 1000 чел. | 3 |
| 4 | Бани | мест | 5 кол. мест на 1000 чел. | 12 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 15 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 1 машина на 1000 тыс.жит. в пределах 20 минут доступности | 2 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | - |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 1-10 тыс.чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование |  | Ед.изм | Расчетная емкость |  | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 124 |  | 95 | 29 | Восстановить использование д/с в д.Перелучи |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 244 |  | 590 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования |  | мест | 78 |  |  | - | Использовать возможности СОШ |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов |  | койко-место | 33 |  | - | - | ММУ «Боровичская ЦРБ» |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | пос./смену | 44 |  | 80 | - |  |
| 3 | Станции скорой помощи |  | автомоб. | - |  | - |  |  |
| 4 | Аптеки |  | объект/ м2 | 24 |  | 40 | - |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов |  | мест | 7 |  | - | - | Имеется в районе |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) |  | мест | 7 |  | - | - | Имеется в районе |
| 7 | Психоневрологический интернат |  | мест | 7 |  | - | - | Имеется в районе |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) |  | мест | 146 |  |  |  |  |
| 2 | Клубы, дома культуры |  | мест | 244 |  | - | 250 | Существующие СДК и СК подлежат закрытию |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки |  | мест. | 15 |  | - | - |  |
| 4 | Библиотеки |  | кол-во объектов или кол-во ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 2 |  |  |  | Имеется 4 библиотеки |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования |  | м2 | 853 |  | - | 914 | КСК |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования |  | м2 зеркала воды | 61 |  | - | - | В составе КСК |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров |  | м2 торговой площади | 975 |  | 800 | 175 |  |
| 2 | Рыночные комплексы |  | м2 торговой площади | 97 |  | - | - |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  | мест | 97 |  | 28 | 69 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочих мест | 10 |  | 2 | 8 |  |
| 2 | Прачечные |  | кг. белья в смену | 49 |  | - | - |  |
| 3 | Химчистки |  | кг/см. | 3 |  | - | - |  |
| 4 | Бани |  | мест | 12 |  | - | - | Имеется 1 общественная баня |
| 5 | Гостиницы |  | мест | 15 |  | - | - |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья |  | объектов | - |  | - | - |  |
| 7 | Пожарные депо |  | автомашин | 2 |  | - | 2 |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления |  | объект |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации |  | объект |  | - | - | - |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ |  | операц.окно |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Отделения связи | объект |  | 1 |  |  |  |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий».

На расчетный срок генеральным планом Опеченского сельского поселения предложено размещение культурно-спортивного комплекса в с. Опеченский Посад, детского дошкольного учреждения в д.Перелучи (или восстановить ранее существовавшее), объектов торговли и общественного питания наиболее крупных населенных пунктах поселения.  Кроме того провести модернизацию сельских домов культуры  в д. Перелучи и  в д.Семерицы с целью преобразования их в многофункциональные культурные центры с созданием интернет клубов.

# 8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить и частично увеличить территории производственных и коммунально-складских предприятий для размещения: производственных объектов, площадок водопроводных сооружений, для развития малого предпринимательства.

# 9. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2/чел.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Упорядочение и благоустройство существующих в населенных пунктах зон рекреации.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, клуба, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, ФАПа, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается размещение зеленых насаждений, в том числе в новой застройке.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников;

- зона полигона ТБО.

Описание зон скотомогильников, полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.1.5. «Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Ореховского сельского поселения.

# 10.1. Территория кладбищ.

На территории поселения имеется 7 действующих кладбищ традиционного захоронения. Данные о расположении и площадях кладбищ представлены в таблице 3.5.1.1. площадь действующих кладбищ составляет 7,4 га. При этом необходимо отметить, что 5 кладбищ полностью или частично находятся в водоохраной зоне рек Мста и Уверь. Кладбища в с.Опеченский Посад, д.Горбино и д.Опочино должны быть закрыты полностью, так как территория указанных кладбищ полностью находится в водоохранной зоне и  прибрежной защитной полосе рек,  что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов  захоронения  радиоактивных отходов» - запрещается.  Оба кладбища в д.Болонье своими санитарно-защитными зонами попадают в водоохранную зону реки Уверь и также подлежат закрытию, однако, основная часть этих кладбищ располагается за пределами водоохраной зоны и поэтому они могут быть закрыты частично – сохранив возможность захоронения в западной части кладбищ.

Таблица 3.5.1.1.

| Местоположение | Площадь, га | Состояние | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Опеченский Посад | 1,1 | действующее | Находится в водоохраной зоне реки Мста. Подлежит закрытию. |
| д.Опеченский Рядок | 2,2 | действующее |  |
| д.Опочино | 0,5 | действующее | Находится в водоохраной зоне реки Мста. Подлежит закрытию. |
| д.Болонье (№1) | 1,0 | действующее | Санитарно-защитная зона кладбища попадает в водоохранную зону реки Уверь. Захоронение возможно только в западной части кладбища. |
| д.Болонье (№2) | 1,0 | действующее | Санитарно-защитная зона кладбища попадает в водоохранную зону реки Уверь. Захоронение возможно только в западной части кладбища. |
| д.Горбино | 0,8 | действующее | Находится в водоохраной зоне реки Мста. Подлежит закрытию. |
| д.Большой Глиненец | 0,8 | Действующее |  |
| Итого | 7,4 |  |  |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 17‰, размер земельного участка необходимого для организации кладбища в поселении составляет 0,20 га или около 5% от площади сохраняемых кладбищ. Проектом предлагается сохранить кладбища в д.Опеченский Рядок, в д.Большой Глининец и частично оба кладбища в д.Болонье.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

Территории  закрытых  кладбищ:

- При переносе кладбищ и захоронений следует проводить рекультивацию территорий и участков. Использование грунтов с ликвидируемых мест захоронений для планировки жилой территории не допускается.

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

# 11. Баланс территории.

- Настоящий баланс составлен в границах территории Опеченского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

- На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории муниципального образования Опеченское  сельское поселение представлены в таблице 11.1.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Опеченское сельское поселение | 70170 |  | 70170 |  |
| I | Земли промышленности | 128,6 | 0,18 | 127,1 | 0,18 |
| II | Земли сельскохозяйственного назначения | 15504 | 22,09 | 15435,8 | 22,00 |
| III | Земли водного фонда | 918,7 | 1,31 | 918,7 | 1,31 |
| IV | Земли лесного фонда | 52725,3 | 75,14 | 52725,3 | 75,14 |
| VI | Земли особо охраняемых территорий | - | - | - | - |
| VII | Земли запаса | - | - | - | - |
| VIII | Земли населенных пунктов, в том числе: | 904,0 | 1,29 | 963,1 | 1,37 |
|  | - земельные участки категории земли населенных пунктов, не включенные в утвержденные границы населенных пунктов | 10,56 | 0,02 | 0 | 0,00 |
|  | Всего: | 70170 |  | 70170 |  |
| 1 | Деревня Басутино | 9,65 |  | 9,65 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,6 | 78,76 | 7,6 | 78,76 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения, в том числе: | 1,73 | 17,93 | 1,73 | 17,93 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,32 | 3,32 | 0,32 | 3,32 |
|  | Всего: | 9,65 |  | 9,65 |  |
| 2 | Деревня Болонье | 21,78 |  | 21,78 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 16,28 | 74,75 | 16,28 | 74,75 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 3,43 | 15,75 | 3,43 | 15,75 |
| 1.3 | Зона кладбища | 1,01 | 4,64 | 1,01 | 4,64 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,06 | 4,87 | 1,06 | 4,87 |
|  | Всего: | 21,78 |  | 21,78 |  |
| 3 | Деревня Большие Семерицы | 25,82 |  | 27,24 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 15,11 | 58,52 | 15,88 | 58,30 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 5,44 | 21,07 | 5,99 | 21,99 |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 3,78 | 14,64 | 3,78 | 13,88 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,49 | 5,77 | 1,59 | 5,84 |
|  | Всего: | 25,82 |  | 27,24 |  |
| 4 | Деревня Большой Глиненец | 8,11 |  | 11,12 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 6,12 | 75,46 | 8,32 | 74,82 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,08 | 13,32 | 1,67 | 15,02 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,91 | 11,22 | 1,13 | 10,16 |
|  | Всего: | 8,11 |  | 11,12 |  |
| 5 | Деревня Большой Чернец | 11,14 |  | 11,27 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,75 | 69,57 | 7,87 | 69,83 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 2,77 | 24,87 | 2,78 | 24,67 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,62 | 5,57 | 0,62 | 5,50 |
|  | Всего: | 11,14 |  | 11,27 |  |
| 6 | Деревня Великий Порог | 16,88 |  | 20,26 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 10,76 | 63,74 | 13,51 | 66,68 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 0,27 | 1,60 | 0,27 | 1,33 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения | 1,94 | 11,49 | 2,14 | 10,56 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,05 | 12,14 | 2,48 | 12,24 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,86 | 11,02 | 1,86 | 9,18 |
|  | Всего: | 16,88 |  | 20,26 |  |
| 7 | Деревня Владыкино | 4,32 |  | 4,32 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 3,58 | 82,87 | 3,58 | 82,87 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,22 | 5,09 | 0,22 | 5,09 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,52 | 12,04 | 0,52 | 12,04 |
|  | Всего: | 4,32 |  | 4,32 |  |
| 8 | Деревня Волосово | 7,65 |  | 7,65 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,1 | 92,81 | 7,1 | 92,81 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,18 | 2,35 | 0,18 | 2,35 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,37 | 4,84 | 0,37 | 4,84 |
|  | Всего: | 7,65 |  | 7,65 |  |
| 9 | Деревня Горбино | 20,21 |  | 20,21 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 16,08 | 79,56 | 16,08 | 79,56 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,16 | 5,74 | 1,16 | 5,74 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,97 | 14,70 | 2,97 | 14,70 |
|  | Всего: | 20,21 |  | 20,21 |  |
| 10 | Деревня Девкино | 12,13 |  | 12,13 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 10,28 | 84,75 | 10,28 | 84,75 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,12 | 0,99 | 0,12 | 0,99 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,73 | 14,26 | 1,73 | 14,26 |
|  | Всего: | 12,13 |  | 12,13 |  |
| 11 | Деревня Дерева | 25,86 |  | 25,86 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 16,93 | 65,47 | 16,93 | 65,47 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 6,67 | 25,79 | 6,67 | 25,79 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,26 | 8,74 | 2,26 | 8,74 |
|  | Всего: | 25,86 |  | 25,86 |  |
| 12 | Деревня Дубьё | 3,35 |  | 3,35 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 3,15 | 94,03 | 3,15 | 94,03 |
| 1.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,2 | 5,97 | 0,20 | 5,97 |
|  | Всего: | 3,35 |  | 3,35 |  |
| 13 | Деревня Жадины | 20,53 |  | 20,53 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 13,38 | 65,17 | 13,38 | 65,17 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 5,83 | 28,40 | 5,83 | 28,40 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,32 | 6,43 | 1,32 | 6,43 |
|  | Всего: | 20,53 |  | 20,53 |  |
| 14 | Деревня Жихново | 20,7 |  | 20,7 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 13,27 | 64,11 | 13,27 | 64,11 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,63 | 7,87 | 1,63 | 7,87 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,36 | 6,57 | 1,36 | 6,57 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 4,44 | 21,45 | 4,44 | 21,45 |
|  | Всего: | 20,7 |  | 20,7 |  |
| 15 | Деревня Заболотье | 9,25 |  | 9,25 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,21 | 77,95 | 7,21 | 77,95 |
| 1.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,04 | 22,05 | 2,04 | 22,05 |
|  | Всего: | 9,25 |  | 9,25 |  |
| 16 | Деревня Замостье | 4,34 |  | 4,34 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 3,91 | 90,09 | 3,91 | 90,09 |
| 1.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,43 | 9,91 | 0,43 | 9,91 |
|  | Всего: | 4,34 |  | 4,34 |  |
| 17 | Деревня Ивашево | 6,3 |  | 6,3 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 6,03 | 95,71 | 6,03 | 95,71 |
| 1.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,27 | 4,29 | 0,27 | 4,29 |
|  | Всего: | 6,3 |  | 6,3 |  |
| 18 | Деревня Изонино | 9,99 |  | 9,99 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,78 | 77,88 | 7,78 | 77,88 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,17 | 1,70 | 0,17 | 1,70 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,64 | 16,42 | 1,64 | 16,42 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 0,4 | 4,00 | 0,4 | 4,00 |
|  | Всего: | 9,99 |  | 9,99 |  |
| 19 | Деревня Каменец | 9,63 |  | 9,63 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 8,17 | 84,84 | 8,17 | 84,84 |
| 1.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,46 | 15,16 | 1,46 | 15,16 |
|  | Всего: | 9,63 |  | 9,63 |  |
| 20 | Деревня Косарево | 9,45 |  | 10,31 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 6,9 | 73,02 | 7,16 | 69,45 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,42 | 15,03 | 1,94 | 18,82 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,13 | 11,96 | 1,21 | 11,74 |
|  | Всего: | 9,45 |  | 10,31 |  |
| 21 | Деревня Крюкшино | 16,85 |  | 16,85 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 8,9 | 52,82 | 8,9 | 52,82 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 5,09 | 30,21 | 5,09 | 30,21 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,16 | 6,88 | 1,16 | 6,88 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 1,7 | 10,09 | 1,7 | 10,09 |
|  | Всего: | 16,85 |  | 16,85 |  |
| 22 | Деревня Лазница | 23,84 |  | 23,84 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 10,6 | 44,46 | 10,6 | 44,46 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 5,3 | 22,23 | 5,3 | 22,23 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,65 | 11,12 | 2,65 | 11,12 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5,29 | 22,19 | 5,29 | 22,19 |
|  | Всего: | 23,84 |  | 23,84 |  |
| 23 | Деревня Лесное Задорье | 6,85 |  | 6,85 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 5,76 | 84,09 | 5,76 | 84,09 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,52 | 7,59 | 0,52 | 7,59 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,57 | 8,32 | 0,57 | 8,32 |
|  | Всего: | 6,85 |  | 6,85 |  |
| 24 | Деревня Малый Глиненец | 6,78 |  | 9,19 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 4,82 | 71,09 | 6,1 | 66,38 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,36 | 5,31 | 0,93 | 10,12 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,6 | 23,60 | 2,16 | 23,50 |
|  | Всего: | 6,78 |  | 9,19 |  |
| 25 | Деревня Малый Порог | 11,64 |  | 11,64 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,75 | 66,58 | 7,75 | 66,58 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 3 | 25,77 | 3 | 25,77 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,89 | 7,65 | 0,89 | 7,65 |
|  | Всего: | 11,64 |  | 11,64 |  |
| 26 | Деревня Малые Семерицы | 20,14 |  | 20,14 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 13,85 | 68,77 | 13,85 | 68,77 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 2,38 | 11,82 | 2,38 | 11,82 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,52 | 7,55 | 1,52 | 7,55 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 2,39 | 11,87 | 2,39 | 11,87 |
|  | Всего: | 20,14 |  | 20,14 |  |
| 27 | Деревня Малый Чернец | 12,13 |  | 14,84 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 9,52 | 78,48 | 10,55 | 71,09 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,88 | 15,50 | 3,43 | 23,11 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,73 | 6,02 | 0,86 | 5,80 |
|  | Всего: | 12,13 |  | 14,84 |  |
| 28 | Поселок Марьинское | 48,76 |  | 48,76 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 34,11 | 69,93 | 34,11 | 69,93 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 0,38 | 0,78 | 0,38 | 0,78 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения | 6,61 | 13,55 | 6,61 | 13,55 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,97 | 10,19 | 4,97 | 10,19 |
| 1.5 | Зона сельскохозяйственных угодий | 2,69 | 5,51 | 2,69 | 5,51 |
|  | Всего: | 48,76 |  | 48,76 |  |
| 29 | Деревня Наумовское | 11,09 |  | 11,09 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 6 | 54,10 | 6 | 54,10 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,68 | 42,20 | 4,68 | 42,20 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,41 | 3,70 | 0,41 | 3,70 |
|  | Всего: | 11,09 |  | 11,09 |  |
| 30 | Деревня Новинка | 13,89 |  | 13,89 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 13,16 | 94,74 | 13,16 | 94,74 |
| 1.2 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,73 | 5,26 | 0,73 | 5,26 |
|  | Всего: | 13,89 |  | 13,89 |  |
| 31 | Деревня Новое Брызгово | 11,27 |  | 11,27 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 9,36 | 83,05 | 9,36 | 83,05 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,07 | 9,49 | 1,07 | 9,49 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,84 | 7,45 | 0,84 | 7,45 |
|  | Всего: | 11,27 |  | 11,27 |  |
| 32 | Деревня Овсянниково | 14,32 |  | 14,32 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 6,1 | 42,60 | 6,1 | 42,60 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,11 | 28,70 | 4,11 | 28,70 |
| 1.3 | Зоны производственных предприятий, в том числе: | 3,55 | 24,79 | 3,55 | 24,79 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 3,55 | 24,79 | 3,55 | 24,79 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,56 | 3,91 | 0,56 | 3,91 |
|  | Всего: | 14,32 |  | 14,32 |  |
| 33 | Деревня Опеченский Рядок | 52,33 |  | 66,61 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 35,71 | 68,24 | 43,44 | 65,22 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,74 | 9,06 | 7,77 | 11,66 |
| 1.3 | Зона сельскохозяйственных угодий | 4,4 | 8,41 | 4,4 | 6,61 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,48 | 14,29 | 11 | 16,51 |
|  | Всего: | 52,33 |  | 66,61 |  |
| 34 | Деревня Опеченский Посад | 184,64 |  | 201,56 |  |
| 1.1 | Жилая застройка | 100,01 | 54,16 | 111,53 | 55,33 |
|  | - индивидуальная жилая застройка | 96,43 | 52,23 | 106,26 | 52,72 |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 3,58 | 1,94 | 5,27 | 2,61 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 4,95 | 2,68 | 4,95 | 2,46 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения | 37 | 20,04 | 35,16 | 17,44 |
|  | - под спортивными объектами | - |  | 0,92 | 0,46 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе: | 11,9 | 6,44 | 12,03 | 5,97 |
|  | -зона производственных предприятий | 6,82 | 3,69 | 6,82 | 3,38 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 5,08 | 2,75 | 5,21 | 2,58 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 30,78 | 16,67 | 37,89 | 18,80 |
|  | Всего: | 184,64 |  | 201,56 |  |
| 35 | Деревня Опочно | 8,9 |  | 13,64 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,61 | 85,51 | 9,62 | 70,53 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,23 | 2,58 | 1,69 | 12,39 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,06 | 11,91 | 1,83 | 13,42 |
| 1.4 | Зона кладбища | - |  | 0,5 | 3,67 |
|  | Всего: | 8,9 |  | 13,64 |  |
| 36 | Деревня Панёво | 16,94 |  | 16,94 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 9,71 | 57,32 | 9,71 | 57,32 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,72 | 10,15 | 1,72 | 10,15 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,88 | 5,19 | 0,88 | 5,19 |
| 1.4 | Зона сельскохозяйственных угодий | 4,63 | 27,33 | 4,63 | 27,33 |
|  | Всего: | 16,94 |  | 16,94 |  |
| 37 | Деревня Перелучи | 82,14 |  | 96,97 |  |
| 1.1 | Жилая застройка | 44,79 | 54,53 | 60,27 | 62,15 |
|  | - индивидуальная жилая застройка | 43,66 | 53,15 | 59,14 | 60,99 |
|  | - малоэтажная жилая застройка | 1,13 | 1,38 | 1,13 | 1,17 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка | 3,81 | 4,64 | 3,81 | 3,93 |
| 1.3 | Зоны рекреационного назначения | 11,49 | 13,99 | 15,65 | 16,14 |
| 1.4 | Зоны производственных предприятий, в том числе: | 5,27 | 6,42 | 5,76 | 5,94 |
|  | -зона производственных предприятий | 3,67 | 4,47 | 3,67 | 3,78 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 1,6 | 1,95 | 2,09 | 2,16 |
| 1.6 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,48 | 10,32 | 10,7 | 11,03 |
| 1.7 | Зона сельскохозяйственных угодий | 8,3 | 10,10 | 0,78 | 0,80 |
|  | Всего: | 82,14 |  | 96,97 |  |
| 38 | Деревня Полоное | 9,68 |  | 10,13 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 8,42 | 86,98 | 8,87 | 87,56 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,45 | 4,65 | 0,45 | 4,44 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,81 | 8,37 | 0,81 | 8,00 |
|  | Всего: | 9,68 |  | 10,13 |  |
| 39 | Деревня Старое Брызгалово | 9,6 |  | 9,6 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 4,2 | 43,75 | 4,2 | 43,75 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,51 | 46,98 | 4,51 | 46,98 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,89 | 9,27 | 0,89 | 9,27 |
|  | Всего: | 9,6 |  | 9,6 |  |
| 40 | Деревня Стрелка | 8,41 |  | 8,41 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 6,8 | 80,86 | 6,8 | 80,86 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,77 | 9,16 | 0,77 | 9,16 |
| 1.4 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,84 | 9,99 | 0,84 | 9,99 |
|  | Всего: | 8,41 |  | 8,41 |  |
| 41 | Деревня Торбасино | 8,82 |  | 8,82 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,31 | 82,88 | 7,31 | 82,88 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 1,01 | 11,45 | 1,01 | 11,45 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,5 | 5,67 | 0,5 | 5,67 |
|  | Всего: | 8,82 |  | 8,82 |  |
| 42 | Деревня Уверская Плотина | 1,64 |  | 1,64 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 0,84 | 51,22 | 0,84 | 51,22 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,54 | 32,93 | 0,54 | 32,93 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 0,26 | 15,85 | 0,26 | 15,85 |
|  | Всего: | 1,64 |  | 1,64 |  |
| 43 | Усадьба Жадины | 33,47 |  | 43,57 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 16,3 | 48,70 | 17,4 | 39,94 |
|  | Общественно-деловая застройка | 9,33 | 27,88 | 9,33 | 21,41 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 4,54 | 13,56 | 9,34 | 21,44 |
|  | Зоны производственных предприятий, в том числе: | 0,47 | 1,40 | 4,32 | 9,92 |
|  | -зона производственных предприятий | - | - | 2,74 | 6,29 |
|  | -зона коммунально-складских предприятий | 0,47 | 1,40 | 1,6 | 3,67 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,83 | 8,46 | 3,18 | 7,30 |
|  | Всего: | 33,47 |  | 43,57 |  |
| 44 | Деревня Холщагино | 12,82 |  | 13,84 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 10,52 | 82,06 | 11,34 | 81,94 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,44 | 3,43 | 0,51 | 3,68 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,86 | 14,51 | 1,99 | 14,38 |
|  | Всего: | 12,82 |  | 13,84 |  |
| 45 | Деревня Юрьевец | 9,34 |  | 9,34 |  |
| 1.1 | Индивидуальная жилая застройка | 7,97 | 85,33 | 7,97 | 85,33 |
| 1.2 | Зоны рекреационного назначения | 0,02 | 0,21 | 0,02 | 0,21 |
| 1.3 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 1,35 | 14,45 | 1,35 | 14,45 |
|  | Всего: | 9,34 |  | 9,34 |  |
| 46 | Земельные участки категории земли населенных пунктов, не включенные в утвержденные границы населенных пунктов | 10,56 |  | - |  |
|  | ВСЕГО: | 903,96 |  | 963,1 |  |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

# 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

- На территории поселения единственным  видом является  автомобильный транспорт. Автотранспортная сеть поселения характеризуется следующими показателями:

| Протяженность дорог общего пользования на территории МО, км | Значение |
| --- | --- |
| Всего | 221,0 |
| в том числе: |  |
| в федеральной собственности | - |
| в областной собственности | 88,0 |
| в муниципальной собственности поселения | 45,5 |
| в муниципальной собственности муниципального района | 87,5 |
| ведомственного подчинения | - |
| частные | - |
| Бесхозяйные, в стадии оформления в муниципальную собственность | - |

По территории  Опеченского   сельского поселения проходят автомобильные дороги протяженностью 221,0 км, что составляет около трети  от общей протяженности  автомобильных дорог Боровичского района. Распределение автомобильных дорог по сельским поселениям Боровичского района представлены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Сельское поселение | в федеральной собственности | в областной собственности | в муниципальной собственности поселения | в муниципальной собственности муниципального района | ведомственного подчинения | частные | безхозяйные, в стадии оформления в муниципальную собственность | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Волокское | - | 71,47 | 30,2 | 25,7 | - | - | - | 127,37 |
| Ёгольское | - | 33,6 | 9,05 | 2,3 | - | - | - | 44,95 |
| Кончанско-Суворовское | - | 57,43 | 27,9 | 36,3 | - | - | - | 151,63 |
| Опеченское | - | 88,0 | 45,5 | 87,5 | - | - | - | 221,0 |
| Починно-Сопкинское | 8,0 | 36,3 | 9,6 | 2,8 | - | - | - | 56,7 |
| Прогресское | - | - | 18,446 | - | - | - | - | 18,446 |
| Сушанское | - | - | 13,05 | - | - | - | - | 13,05 |
| Сушиловское | - | 15,0 | 14,2 | 7,5 | 14 | - | - | 50,7 |
| Травковское | - | - | 34,05 | - | - | - | - | 34,05 |

В таблице 1.1.2. представлен перечень  транспортных показателей автомобильных дорог общего пользования регионального и  межмуниципального значения, проходящих по территории Опеченского сельского поселения и их основные показатели.

Таблица 1.1.2.

| № п/п | Наименование дороги | Ширина полосы отвода, м |  | Ширина придорожной полосы, м | Категория дорог | Интенсивность движения, авт/сут | Протяж. дороги, км | Тип покрытия | Искусственные сооружения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вне населенного пункта | В нас. пункте |  |  |  |  |  | Мосты, шт./пог.м | Трубы, шт/м |
| 1 | Участок автодороги Боровичи-Перелучи км 15+200-км45+200 | 20 | 10 | 50 | IV | 1069 | 30,0 | а/б | 2/50 на км18+697, 19+715 | 51/707,73 |
| 2 | «Боровичи-Перелучи»-Дерева | 15 | 8 | 25 | 1,2-V; 1,4-вне катег. | Менее 100 | 2,6 | 1,2 км –гравий; 1,4 км-грунт | - | 3/29,6 |
| 3 | Крюкшино-Щетиново | 10 | 10 | 25 | V | Менее 100 | 1,32 | Гравий | - | 3/28 |
| 4 | Опеченский Посад-Овсяниково-новое Брызгово | 14 | 8 | 25 | 17,5-V; 0,6- вне кат. | Менее 100 | 17,8 | 17,5км-гравий, 0,6км-грунт | - | 32/405,36 |
| 5 | Д.Опеченский Рядок-Лазница | 8 | 8 | 25 | V | Менее 100 | 2,34 | а/б | - | 4/63 |
| 6 | Перелучи-Малые Семерицы | 18 | 10 | 50 | IV | Менее 100 | 9,4 | а/б | 1/110,88 на км 0+554 | 14/239,94 |
| 7 | Перелучи-Болонье-Изонино | 16 | 10 | 25 | V | Менее 100 | 9 | 7,4 км – а/б; 1,6км- гравий; | - | 19/304 |
| 8 | Подъезд к д.Жадины | 12 | 10 | 25 | V | Менее 100 | 2,5 | а/б | - | 4/55 |
| 9 | Подъезд к д.Малый Глиненец |  | 10 | 25 | V | Менее 100 | 0,42 | а/б | - | 2/14 |
| 10 | Подъезд к д.Жихново | 13 | 6 | 25 | V | Менее 100 | 3,0 | Гравий | - | 7/67,1 |
| 11 | Уч-к а/д Черноземь-Опеченский Рядок-Опочино км12+520-км24+520 | 16 | 10 | 50 | IV | 752 | 12,0 | а/б | 1/88,45 на км16+330 | 21/279 |

Схема автомобильных дорог, проходящих по территории Опеченского сельского поселения, представлена на рис. 1.1.1.

Рис.1.1.1.         Схема автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Опеченского  сельского поселения.

Характеристика основных автомобильных дорог местного значения, проходящих по территории Опеченского сельского поселения,  представлена в таблицах 1.1.3. и 1.1.4.

Таблица 1.1.3.

| Наименование дороги | Транзитная (да, нет) | Протяженность (км) | Ширина зем. Полотна (м)/Ширина проезжей части (м) | Вид покрытия (Асфальтобетонное, щебеночно-гравийное, грунтовое) | Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубы шт/м. пог.) | Интенсивность движения (единиц/сутки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Новое Брызгово – д. Старое Брызгово | нет | 2,5 | 6/4 | 2 км грунтовое, 0,5 - гравийное | - | 4 |
| а/д д. Великий Порог – ул. Ровное в д. Марьинское | нет | 0,5 | 6/5 | гравийное | - | 9 |
| М. Семерицы – Ивашево | да | 14 | 4 | грунтовое | 5 | 10 |
| Перелучи – Панево – Дубье | да | 4 | 4 | грунтовое | 3 | 5 |
| Болонье - Каменец | да | 2 | 4 | грунтовое | - | 1 |
| Перелучи – Юрьевец | нет | 5 | 4 | грунтовое | 2 | 1 |
| Б. Чернец – Волосово | нет | 3 | 4 | асфальтобетонное | 2 | 1 |
| М. Семерицы – Б. Семерицы | нет | 11 | 4 | грунтовое | 6 | 1 |
| Яночно – М. Чернец | нет | 10 | 4 | грунтовое | 6 | 1 |
| М. Чернец – Новинка | нет | 4 | 4 | грунтовое | 4 | 1 |
| М. Чернец – Стрелка – Горбино – Полоное | да | 12 | 4 | грунтовое | 10 | 1 |
| Горбино – Наумовское – Замостье | нет | 4 | 4 | грунтовое | 2 | 1 |
| Перелучи - Косарево | да | 4 | 4 | грунтовое | 1 | 2 |
| М. Семерицы – Ивашево | да | 14 | 4 | грунтовое | 5 | 10 |
| Перелучи – Панево – Дубье | да | 4 | 4 | грунтовое | 3 | 5 |
| Болонье - Каменец | да | 2 | 4 | грунтовое | - | 1 |
| Перелучи – Юрьевец | нет | 5 | 4 | грунтовое | 2 | 1 |
| Б. Чернец – Волосово | нет | 3 | 4 | асфальтобетонное | 2 | 1 |
| М. Семерицы – Б. Семерицы | нет | 11 | 4 | грунтовое | 6 | 1 |
| Яночно – М. Чернец | нет | 10 | 4 | грунтовое | 6 | 1 |
| М. Чернец – Новинка | нет | 4 | 4 | грунтовое | 4 | 1 |
| М. Чернец – Стрелка – Горбино – Полоное | да | 12 | 4 | грунтовое | 10 | 1 |
| Горбино – Наумовское – Замостье | нет | 4 | 4 | грунтовое | 2 | 1 |

- Таблица 1.1.4.

| Инвент. номер | Направление | Покрытие | Трубопереезды | мосты |  | ширина п.ч/пол. | L -км. | Износ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт./п.м | материал |  |  |  |  |
| 50198 | до д. Ботково от д. Громово с км. 0.00 по км. 2+520 | грунт | 2/20,8 | ж.б. |  | 2,75/4,0 | 2,520 | 40 |
| 50200 | до д. Марьинское от автодороги Черноземь-Опеченский Рядок-Опочно с км. 0,00 по км. 0+380 | пес./грав | 2/19,0 | ж.б. |  | 3,0/4,9 | 0,380 | 40 |
| 50233 | до д. Старые Брызгово от д. Новые Брызгово с км. 0,00 по км. 2+523 | пес./грав | 1/10,0 | ж.б. |  | 2,5/4,0 | 2,523 | 30 |
| 50236 | до д. Басутино от д.Большие Семерицы с км. 0,00 по км. 0+722 | грунт | 1/6,0 | ж.б. |  | 2,5/3,0 | 0,722 | 65 |
| 50237 | до д. Большие Семерицы от д. Большой Глиненец с км. 0,00 по км. 3+713 | грунт | 4/36,0 | ж.б. |  | 2,0/3,0 | 3,713 | 65 |
| 50246 | до д. Волосово от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 2+385 | асфальт | 6/59,7 | ж.б. |  | 3,0/4,5 | 2,385 | 30 |
| 50243 | до д. Горбино от д. Опочно с км. 0,00 по км. 7+170, с км. 7+560 по км. 10+560, с км. 10+905 по км. 11+860 | пес./грав | 6/68,8 | ж.б./дер. | 1/12,0 | 2,75/4,0 | 11,125 | 30/40/ 30/30/ 40 |
| 50247 | до д. Девкино от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 0+166 | грунт |  |  |  | 2,5/3,5 | 0,166 | 30 |
| 50241 | до д. Дубъё от д. Панёво с км. 0,00 по км. 2+705 | грунт | 2/13,4 | ж.б. |  | 3,0/4,5 | 2,705 | 30 |
| 50248 | до д. Заболотье от д. Холщагино с км. 0,00 по км. 1+500 | грунт | 3/21,0 | ж.б. |  | 2,5/3,5 | 1,500 | 30 |
| 50245 | до д. Ивашёво до д. Заболотье с км. 0,00 по км. 4+550 | грунт |  |  |  | 2,5/3,5 | 4,550 | 30/50/ 40 |
| 50240 | до д. Каменец от автодороги Перелучи-Изонино с км. 0,00 по км. 0+855 | грунт |  |  |  | 3,0/5,2 | 0,855 | 30 |
| 50242 | до д. Косарёво от автодороги Перелучи-Семерицы с км. 0,00 по км. 0+850 | грунт | 1/3,3 | металл |  | 2,75/5,0 | 0,850 | 30 |
| 50238 | до д. Наумовское от д. Горбино с км. 0,00 по км. 5+824 | грунт | 3/12,6 | ж.б. |  | 2,75/3,0 | 5,842 | 60 |
| 50239 | до д. Новинка от д. Малы чернец с км. 0,00 по км. 2+540 | грунт |  |  |  | 2,4/3,5 | 2,540 | 60 |
| 50234 | до д. Холщагино от автодороги Перелучи-Семеринцы с км. 0,00 по км. 7+075 | грунт | 2/12,3 | ж.б. | 1/13,0 | 2,75/4,5 | 7,075 | 30 |
| 50244 | до д. Юрьевец от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 2+500 | грунт | 3/16,1 | ж.б. |  | 2,5/3,5 | 2,500 | 30 |
| 50236 | до д. Басутино от д.Большие Семерицы с км. 0,00 по км. 0+722 | грунт | 1/6,0 | ж.б. |  | 2,5/3,0 | 0,722 | 65 |
| 50237 | до д. Большие Семерицы от д. Большой Глиненец с км. 0,00 по км. 3+713 | грунт | 4/36,0 | ж.б. |  | 2,0/3,0 | 3,713 | 65 |
| 50246 | до д. Волосово от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 2+385 | асфальт | 6/59,7 | ж.б. |  | 3,0/4,5 | 2,385 | 30 |
| 50243 | до д. Горбино от д. Опочно с км. 0,00 по км. 7+170, с км. 7+560 по км. 10+560, с км. 10+905 по км. 11+860 | пес./грав | 6/68,8 | ж.б./дер. | 1/12,0 | 2,75/4,0 | 11,125 | 30/40/ 30/30/ 40 |
| 50247 | до д. Девкино от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 0+166 | грунт |  |  |  | 2,5/3,5 | 0,166 | 30 |
| 50241 | до д. Дубъё от д. Панёво с км. 0,00 по км. 2+705 | грунт | 2/13,4 | ж.б. |  | 3,0/4,5 | 2,705 | 30 |
| 50248 | до д. Заболотье от д. Холщагино с км. 0,00 по км. 1+500 | грунт | 3/21,0 | ж.б. |  | 2,5/3,5 | 1,500 | 30 |
| 50245 | до д. Ивашёво до д. Заболотье с км. 0,00 по км. 4+550 | грунт |  |  |  | 2,5/3,5 | 4,550 | 30/50/ 40 |
| 50240 | до д. Каменец от автодороги Перелучи-Изонино с км. 0,00 по км. 0+855 | грунт |  |  |  | 3,0/5,2 | 0,855 | 30 |
| 50242 | до д. Косарёво от автодороги Перелучи-Семерицы с км. 0,00 по км. 0+850 | грунт | 1/3,3 | металл |  | 2,75/5,0 | 0,850 | 30 |
| 50238 | до д. Наумовское от д. Горбино с км. 0,00 по км. 5+824 | грунт | 3/12,6 | ж.б. |  | 2,75/3,0 | 5,842 | 60 |
| 50239 | до д. Новинка от д. Малы чернец с км. 0,00 по км. 2+540 | грунт |  |  |  | 2,4/3,5 | 2,540 | 60 |
| 50234 | до д. Холщагино от автодороги Перелучи-Семеринцы с км. 0,00 по км. 7+075 | грунт | 2/12,3 | ж.б. | 1/13,0 | 2,75/4,5 | 7,075 | 30 |
| 50244 | до д. Юрьевец от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 2+500 | грунт | 3/16,1 | ж.б. |  | 2,5/3,5 | 2,500 | 30 |
| 50236 | до д. Басутино от д.Большие Семерицы с км. 0,00 по км. 0+722 | грунт | 1/6,0 | ж.б. |  | 2,5/3,0 | 0,722 | 65 |
| 50237 | до д. Большие Семерицы от д. Большой Глиненец с км. 0,00 по км. 3+713 | грунт | 4/36,0 | ж.б. |  | 2,0/3,0 | 3,713 | 65 |
| 50246 | до д. Волосово от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 2+385 | асфальт | 6/59,7 | ж.б. |  | 3,0/4,5 | 2,385 | 30 |
| 50243 | до д. Горбино от д. Опочно с км. 0,00 по км. 7+170, с км. 7+560 по км. 10+560, с км. 10+905 по км. 11+860 | пес./грав | 6/68,8 | ж.б./дер. | 1/12,0 | 2,75/4,0 | 11,125 | 30/40/30/30/40 |
| 50247 | до д. Девкино от автодороги Боровичи-Перелучи с км. 0,00 по км. 0+166 | грунт |  |  |  | 2,5/3,5 | 0,166 | 30 |
| 50241 | до д. Дубъё от д. Панёво с км. 0,00 по км. 2+705 | грунт | 2/13,4 | ж.б. |  | 3,0/4,5 | 2,705 | 30 |
| 50248 | до д. Заболотье от д. Холщагино с км. 0,00 по км. 1+500 | грунт | 3/21,0 | ж.б. |  | 2,5/3,5 | 1,500 | 30 |
| 50245 | до д. Ивашёво до д. Заболотье с км. 0,00 по км. 4+550 | грунт |  |  |  | 2,5/3,5 | 4,550 | 30/50/40 |
| 50240 | до д. Каменец от автодороги Перелучи-Изонино с км. 0,00 по км. 0+855 | грунт |  |  |  | 3,0/5,2 | 0,855 | 30 |
| 50242 | до д. Косарёво от автодороги Перелучи-Семерицы с км. 0,00 по км. 0+850 | грунт | 1/3,3 | металл |  | 2,75/5,0 | 0,850 | 30 |
| 50238 | до д. Наумовское от д. Горбино с км. 0,00 по км. 5+824 | грунт | 3/12,6 | ж.б. |  | 2,75/3,0 | 5,842 | 60 |

- Перечень автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Опеченского сельского поселения (находящихся в собственности поселения, утверждено Постановлением Администрации Опеченского сельского поселения от 21.12.2011 г. № 21) представлен в таблице 1.1.5.

Таблица 1.1.5.

| № п\п | Номер автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги, км | В том числе: с твердым с грунтовым покрытием км покрытием км |  | Начало автодороги | Конец автодороги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 49 206 840 ОП МП 01 | с.Опеченский Посад 2 линия | 2,45 | 2,45 |  | от дома № 1 А | до дома № 156 |
| 2. | 49 206 840 ОП МП 02 | 3 линия | 1,8 |  | 1,8 | от дома № 1 | до дома № 132 |
| 3. | 49 206 840 ОП МП 03 | 4 линия | 1,45 |  | 1,45 | от дома № 1 | до дома № 155 по 2 линии |
| 4. | 49 206 840 ОП МП 04 | 5 линия | 0,6 |  | 0,6 | от дома № 1 | до дома № 36 |
| 5. | 49 206 840 ОП МП 05 | Юрия Мишарина | 0,55 |  | 0,55 | от дома № 1 | до дома 18 |
| 6. | 49 206 840 ОП МП 06 | 7 линия | 0,3 |  | 0,3 | от автодроги Опеченский Посад-Овсянниково | до дома № 6 |
| 7. | 49 206 840 ОП МП 07 | улица Лесная | 0,5 |  | 0,5 | от дома № 1 | до дома № 5 |
| 8. | 49 206 840 ОП МП 08 | проулок | 0,25 |  | 0,25 | от автодороги Боровичи-Перелучи | до мастерских ООО»Посад» |
| 9. | 49 206 840 ОП МП 09 | проулок | 0,15 |  | 0,15 | от автодороги Боровичи-Перелучи | до дома № 22 по 2 линии |
| 10. | 49 206 840 ОП МП 10 | проулок | 0,4 |  | 0,4 | от автодороги Боровичи-Перелучи | до дома № 11 по 5 линии |
| 11. | 49 206 840 ОП МП 11 | проулок | 0,3 |  | 0,3 | от автодороги Боровичи-Перелучи | до дома № 49 по 4 линии |
| 12 | 49 206 840 ОП МП 12 | проулок | 0,5 | 0,5 |  | от дома № 68 по 2 линии | до дома № 20 по 5 линии |
| 13. | 49 206 840 ОП МП 13 | проулок | 0,15 | 0,15 |  | от дома № 162 по 2 линии | до дома № 161 А по 2 линии |
| 14. | 49 206 840 ОП МП 14 | д.Опеченский Рядок | 3,45 | 1,35 | 2,1 | от дома № 1 | до дома № 190 |
| 15. | 49 206 840 ОП МП 15 | деревня Марьинское | 2,7 |  | 2,7 | от дома № 1 | до дома № 66 |
| 16. | 49 206 840 ОП МП 16 | усадьба Жадины | 1,8 |  | 1,8 | от дома № 1 | до дома № 25 |
| 17. | 49 206 840 ОП МП 17 | деревня Дерева | 1,0 |  | 1,0 | от дома № 1 | до дома № 42 |
| 18. | 49 206 840 ОП МП 18 | деревня Жихново | 1,0 |  | 1,0 | от дома № 1 | до дома № 28 |
| 19. | 49 206 840 ОП МП 19 | деревня Лазница | 0,65 | 0,65 |  | от дома № 1 | до дома № 37 |
| 20. | 49 206 840 ОП МП 20 | деревня Великий Порог | 0,6 |  | 0,6 | от дома № 1 | до дома № 46 |
| 21. | 49 206 840 ОП МП 21 | деревня Крюкшино | 0,6 |  | 0,6 | от дома № 1 | до дома № 11 |
| 22. | 49 206 840 ОП МП 22 | деревня Жадины | 0,35 |  | 0,35 | от дома № 6 | до дома № 8 |
| 23. | 49 206 840 ОП МП 23 | деревня Овсянниково | 0,3 |  | 0,3 | от дома № 1 | до дома № 5 |
| 24. | 49 206 840 ОП МП 24 | деревня Старое Брызгово | 0,25 |  | 0,25 | от дома № 1 | до дома № 11 |
| 25. | 49 206 840 ОП МП 25 | деревня Новое Брызгово | 0,2 |  | 0,2 | от дома № 1 | до дома № 18 |
| 26. | 49 206 840 ОП МП 26 | деревня Опочно | 0,2 |  | 0,2 | от дома № 1 | до дома № 36 |
| 27 | 49 206 844 ОП МП 01 | д. Перелучи: ул.Лесная | 0,5 | - | 0,5 | Дом № 1 | Пересечение осевых линий ул.Лесная и ул.Молодёжная |
| 28 | 49 206 844 ОП МП 02 | Ул. Молодёжная | 0,4 | - | 0,4 | Точка пересечения ул. Молодёжная и ул. Новая | В 11 метрах от дома № 10 по ул. Молодёжной |
| 29 | 49 206 844 ОП МП 03 | Ул. Школьная | 0,8 | - | 0,8 | Точка пересечения ул. Школьная и ул. Новая | Дом № 30 |
| 30 | 49 206 844 ОП МП 04 | Ул. Малая | 0,5 | - | 0,5 | Точка пересечения ул. Малая и ул. Школьная | Точка пересечения ул Малая и ул. Центральная |
| 31 | 49 206 844 ОП МП 05 | Ул. Солнечная | 0,5 | - | 0,5 | Точка пересечении ул. Солнечная и ул. Центральная | Точка пересечения ул. Солнечная и ул. Центральная |
| 32 | 49 206 844 ОП МП 06 | Ул. Ф.Михайлова | 0, 5 | - | 0,5 | Точка пересечении ул. Ф.Михайлова и ул. Центральная | Точка пересечении ул. Ф.Михайлова и ул. Центральная |
| 33 | 49 206 844 ОП МП 07 | Ул. Высокуша | 0,3 | - | 0,3 | Точка пересечения ул. Высокуша и ул. Ф.Михайлова | Точка пересечения ул. Высокуша и ул. Центральная |
| 34 | 49 206 844 ОП МП 08 | Ул. Зелёная | 0,2 | - | 0,2 | Точка пересечения ул. Зелёная и ул. Центральная | Дм № 12 |
| 35 | 49 206 844 ОП МП 09 | Ул. Набережная | 0,8 | - | 0,8 | В 9 м от дома № 1 по ул. Набережной | Точка пересечения ул. Набережная и ул. Новая |
| 36 | 49 206 844 ОП МП 10 | Ул. Новая | 0,6 | - | 0,6 | Точка пересечении ул. Новая и ул.Центральная | Точка пересечении ул. Новая и ул.Молодёжная |
| 37 | 49 206 844 ОП МП 11 | Д. Басутино | 0,8 | - | 0,8 |  |  |
| 38 | 49 206 844 ОП МП 12 | Д. Болонье | 0,2 | - | 0,2 | Точка пересечения ул. Погост и ул. Центральная | Дом № 13 |
| 39 | 49 206 844 ОП МП 13 | Д. Б.Семерицы | 1,2 | - | 1,2 |  |  |
| 40 | 49 206 844 ОП МП 14 | Д. Б.Глиненец | 0,8 | - | 0,8 | Дом № 1 | Дом № 19 |
| 41 | 49 206 844 ОП МП 15 | Д. Владыкино | 0,3 | - | 0,3 | Дом № 1 | Дом № 12 |
| 42 | 49 206 844 ОП МП 16 | Д. Волосово | 0,5 | - | 0,5 | Дом № 1 | Дом № 14 |
| 43 | 49 206 844 ОП МП 17 | Д. Горбино | 0.8 | - | 0,8 | Дом № 39 | Дом № 17 |
| 44 | 49 206 844 ОП МП 18 | Д. Девкино | 1,0 | - | 1,0 | Дом № 31 | Дом № 29 |
| 45 | 49 206 844 ОП МП 19 | Д. Дубъё | 0,5 | - | 0,5 | Дом № 1 | Дом № 11 |
| 46 | 49 206 844 ОП МП 20 | Д. Заболотье | 0,8 | - | 0,8 | Дом № 1 | Дом № 14 |
| 47 | 49 206 844 ОП МП 21 | Д. Замостье | 0,3 | - | 0,3 | Дом № 9 | Дом № 1 |
| 48 | 49 206 844 ОП МП 22 | Д. Ивашево | 0,5 | - | 0,5 | Дом № 3 | Дом № 6 |
| 49 | 49 206 844 ОП МП 23 | Д. Изонино | 0.5 | - | 0,5 | Дом № 1 | Дом № 23 |
| 50 | 49 206 844 ОП МП 24 | Д. Каменец | 0,2 | - | 0,2 | Дом № 1 | Дом № 8 |
| 51 | 49 206 844 ОП МП 25 | Д. Косарево | 1,0 | - | 1,0 | Дом № 4 | Дом № 20 |
| 52 | 49 206 844 ОП МП 26 | Д. М.Глиненец | 0,6 | - | 0,6 | Дом № 1 | Дом № 6 |
| 53 | 49 206 844 ОП МП 27 | Д. М.Семерицы | 0,5 | - | 0,5 | Дом № 36 | Дом № 6 |
| 54 | 49 206 844 ОП МП 28 | Д. М Чернец | 1,0 | - | 1,0 | Дом № 28 | Дом № 3 |
| 55 | 49 206 844 ОП МП 29 | Д. Наумовское | 0,3 | - | 0,3 | Дом № 5 | Дом № 7 |
| 56 | 49 206 844 ОП МП 30 | Д. Новинка | 1,0 | - | 1,0 | Дом № 3 | Дом № 15 |
| 57 | 49 206 844 ОП МП 31 | Д. Панёво | 1,0 | - | 1,0 | Дом № 4 | Дом № 30 |
| 56 | 49 206 844 ОП МП 32 | Д. Полоное | 0,8 | - | 0,8 | Дом № 1 | Дом № 23 |
| 59 | 49 206 844 ОП МП 33 | Д. Стрелка | 0,8 | - | 0,8 | Дом № 1 | Дом № 15 |
| 60 | 49 206 844 ОП МП 34 | Д.Торбасино | 0,3 | - | 0,3 | Дом № 1 | Дом № 10 |
| 61 | 49 206 844 ОП МП 35 | Д. Холщагино | 1,0 | - | 1,0 | Дом № 34 | Дом № 20 |
| 62 | 49 206 844 ОП МП 36 | Д.Юрьевец | 0,5 | - | 0,5 | Дом № 4 | Дом № 19 |
|  |  | ИТОГО | 44,8 | 5,1 | 39,8 |  |  |

# 1.1.1. Внешний транспорт.

- Таким образом, в настоящее время все перевозки в Опеченском сельском поселении осуществляются автотранспортом.

- Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются только автомобильным транспортом.

- В поселении отсутствуют автотранспортные предприятия. Автобусное сообщение обеспечивается автотранспортным предприятием районного центра – г.Боровичи (ООО ПАТП пассажирское автотранспортное предприятие, Боровичи, ул. Советская, 124). ООО ПАТП г.Боровичи располагает значительным количеством автотранспорта (таблица 1.1.1.1.). В г. Боровичи существует автовокзал вместимостью 100 пассажиров. Количество отправляемых автобусов – 66 единиц в сутки. Год постройки здания автовокзала – 1971 год, стены – кирпич, крыша – шифер, капитальный ремонт произведен в 2004 году.

- В этой же таблице приведены данные и о других автотранспортных предприятиях, расположенных в г. Боровичи.

- Таблица 1.1.1.1.

| Наименование предприятия | Место расположения | Наличие автотранспорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | состоит на учете | в т.ч. легковых | в т.ч. грузовых | в т.ч. для перевозки людей ед/вместимость человек |
| ООО ПАТП | ул.Советская, д.124 | 146 | 5 | 37 | 104/6240 |
| АТЦ ОАО “БКО” | район У-Брынкино | 113 | 24 | 66 | 23/815 |
| Автобаза связи | ул.Парковая, 6 | 12 | 2 | 10 | - |
| Служба МК | пл. 1 Мая | 53 | 23 | 8 | 22/242 |
| Автобаза НОСПО | Полыновка, ул.Майская, д.8 | 68 | 3 | 64 | 1/32 |
| Всего: |  | 392 | 57 | 186 | 150 |

На пригородных и внутрирайонных маршрутах перевозки осуществляют  автотранспортное предприятие - ООО «Боровичский ПАТП (22 маршрута по району, из которых 2 по территории Опеченского сельского поселения, таблица).  Перевозки осуществляются автобусами. Сведения о маршрутах пассажирских перевозок по территории Опеченского сельского поселения представлены в таблице 1.1.1.2.

Таблица 1.1.1.2

| Автобусное сообщение | № маршрута, пункт отправления – пункт прибытия | Железнодорожное сообщение | № маршрута, пункт отправления – пункт прибытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Административного центра МО с областным центром | нет | нет | - |
| Административного центра МО с административным центром района | № 112 Боровичи – Жадины № 103»К» Боровичи – Жадины №146 Боровичи-Перелучи-Болонье-Малые Семерицы | нет | - |
| Внутри территории муниципального образования | нет | нет | - |

Автобусные остановки имеются в следующих населенных пунктах по указанным выше маршрутам:

  - Боровичи-Перелучи-Болонье-Малые Семерицы (остановки – д.Малый Порог, с.Опеченский Посад – 3 остановки, усадьба Жадины, д.Дерева, д.Большой Чернец, д.Девкино, д.Перелучи, д.Болонье, д.Малые Семерицы);

  - Боровичи-усадьба Жадины (д.Малый Порог, с.Опеченский Посад – 3 остановки, усадьба Жадины);

  - Боровичи-с.Опеченский Посад (д.Малый Порог, с.Опеченский Посад – 3 остановки)

Поездки жителей Опеченского сельского поселения за пределы территории поселения осуществляются в основном через г.Боровичи: автобусами или железнодорожным транспортом. По подходящим к городу Боровичи автодорогам в настоящее время осуществляется регулярное автобусное сообщение с районами Новгородской области и областным центром г.В. Новгород.

Транспортная система района должна быть обеспечена объектами инфраструктуры, однако, на территории Опеченского сельского поселения имеется только 2 автозаправочные станции, другие объекты транспортной инфраструктуры практически отсутствуют. Основные автозаправочные станции и станции технического обслуживания автотранспорта находятся в  административном центре Боровичского района  – в г. Боровичи (12 АЗС и 2 АГЗС).

Факторами, препятствующими полноценной эксплуатации транспортной системы поселения и района в целом  являются:

1. Неудовлетворительное качество дорожного покрытия.

2. «Незамкнутость» автодорожной сети района, не позволяющая предоставлять разновариантные связи между отдельными населёнными пунктами.

3. Ряд населённых пунктов района не имеют подъезда по дорогам с твёрдым покрытием. Это деревни, расположенные в периферийных частях района и имеющие малое количество жителей. Количество этих деревень составляет 60 единиц, 19% от общего количества деревень. В Опеченском сельском поселении такими населенными пунктами являются д.Ивашино, д.Заболотье,д.Холщагино, д.старое Брызгово, часть населенных пунктов левобережья р.Мста.

4. В настоящее время региональные и местные автодороги района не удовлетворяют требованиям по организации безопасного движения современных легковых автомобилей, обладающих высокими динамическими характеристиками и тяжёлых большегрузных автомобилей, обслуживающих предприятия района. На всём протяжении дороги имеют двухполосное сечение и нуждаются в изменении плана и профиля для удовлетворения современным требованиям организации дорожного движения.

5. На региональных и местных автодорогах на территории района не обеспечен требуемый уровень безопасности, особенно в части обеспечения транзитного движения по населённым пунктам (отсутствие благоустройства дорог, освещения в ночное время суток и т.п.).

6. Требуется ремонт и реконструкция внутрипоселковых дорог и улично-дорожной сети поселений Боровичского муниципального района.

# 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающими районами осуществляются автомобильным  транспортом.

В  части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям (особенно для удаленных населенных пунктов, не имеющих качественного транспортного сообщения с внешним миром);

- увеличение частоты движения автобусов на поселковых  маршрутах, с учетом потребностей  населения и увеличения грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Опеченском сельском  поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

В расчетный срок предлагается осуществить строительство межмуниципальных автодорог для осуществления дополнительных внешних связей со смежными районами Новгородской области.

В расчетный срок предлагается осуществить строительство местных автодорог для организации хордовых связей населенных пунктов района между собой, предполагающее строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального значения:

- комплекс мероприятий, направленных на создание окружного кольца, соединяющего 39 населенных пунктов района с целью удобного транспортного сообщения населенных пунктов с районным центром, для чего предлагается реконструкция участков дороги окружного кольца, прокладываемых по трассе существующих грунтовых и лесных дорог длиной 64,86 км, и строительство участков дороги окружного кольца длиной 22,5 км;

- комплекс мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию местных дорог в целях обеспечения подъезда с твердым покрытием к каждому крупному населенному пункту района, для чего предлагается реконструкция участков дорог, прокладываемых по трассе существующих грунтовых и лесных дорог длиной 111,82 км, и строительство участков дорог длиной 13,9 км.

Планируется создание  окружного дорожного  кольца, которое  будет проходить по территории следующих населенных пунктов: Опеченский Посад, Крюкшино, Овсянниково, Межуричье, Еремеево, Вилачево, Маклаково, Тухун, Юрино, Мощенник, Березник, Мал. Леса, Бол. Леса, Холм, Горы, Лопатьево, Березицы, Опеченский Посад, Перелоги, Сушилово, Соинское, Новинка, Козлово, Травково, Молчановка, Бол. Фофанково, Ушаково, Сутоко-Рядок, Вересимовка, Знаменка, Буреги, Горка, Пукирево, Дымово, Барзаниха, Вишма, Марьинское, Вел. Порог, Опеченский Рядок.

Согласно разработанной схеме следующие населенные пункты обеспечиваются подъездами с твердым покрытием: Остров, Шадомец, Молоденово, Узмень, Горбино, Торбасино, Бол. Семерицы, Басутино, Холщагино, Заболотье, Ивашево, Бол. Новоселицы, Сушани, Тельбовичи, Короваево, Карманово, Рябиновка, Высоко, Сорокино, Ботково, Малиновец, Клин, Бол. Каменник, Сивцево, Звягино, Дубовики, Вашково, Карпово, Юрьево, Клещино, Миноха, Тимошкино, Раменье.

# 1.1.3. Сельский  транспорт.

Существующее автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети, а также с учетом необходимости ремонта, реконструкции и доведения местных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Данных по обеспеченности населения Опеченского сельского поселения собственными легковыми автомобилями отсутствуют, однако, можно предположить, что по этому показателю поселение близко к средним показателям по Боровичскому району (таблица 1.1.3.1. – обеспеченность легковыми автомашинами на 1000 жителей и рис.1.1.3.1.).

Таблица 1.1.3.1.

| Год | 1990 | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 50,4 | 75,2 | 99,3 | 122,0 | 132,6 | 145,0 | 158,9 | 169,2 |

Рисунок 1.1.3.1. Количество автомобилей в Боровичском муниципальном районе на 1000 человек

Личный автотранспорт хранится в основном в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок

(автомобилей на 1000 человек): 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Опеченского сельского поселения составит 587 автомашин и 352 мотоциклов и мопедов.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Опеченскому  сельскому  поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок  – 3-4 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, что значительно выше, нежели планируемое количество автотранспорта в поселении. Вместе с тем необходимо учитывать, что на территории Опеченского сельского поселения уже имеется 2 АЗС. При дальнейшем планировании строительства АЗС и СТО необходимо учитывать, что уже в настоящее время на  участке автодороги  Боровичи-Перелучи транспортный поток оценивается равным 1069 автомашин в сутки, а на автодороге Черноземь-Опеченский Рядок-Опочино – в 752 машины в сутки. На таких автодорогах необходимо размещать АЗС не реже чем через 20-25 км преимущественно вблизи населенных пунктов и перекрестков дорог в соответствии с нормативами и рекомендациями по размещению АЗС. Размещение стоянок, мотелей, кемпингов, станций технического обслуживания и других объектов предполагается в пределах придорожных полос автомобильных дорог. При этом целесообразно перевести земли в пределах придорожных полос в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта… (п.1 ст.7 Земельного кодекса РФ).

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

Основным достоянием современных поселений является наличие инженерной инфраструктуры и возможности ее использования. В основе анализа инженерного обустройства территории Опеченского  сельского  поселения положен фактор наличия систем теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения и оснащения участков территории соответствующими инженерными сетями. При этом рассматривались прежде всего территории жилой и общественно-деловой застройки, а также прилегающие участки, промышленные зоны, промышленные площадки (предприятия).

В результате анализа материалов по наличию инженерных систем, котельных и соответствующих сетей, с учетом предоставленных материалов топографической основы, предварительной работы с соответствующими специалистами по коммунальному хозяйству, были установлены зоны наличия инженерных систем.

Основные показатели инженерного обеспечения населенных пунктов поселения (по данным Росгосстата РФ) приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008 г. - км) | метр |  |  |  | 9132,5 |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 45 | 45 | 45 | 44 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 4 | 3931 | 3931 | 3931 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 1,6 | 1610 | 3600 | 3600 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (до 2008 г. - км) | метр | 12,3 | 10135 | 8938 | 8938 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 4,24 | 9600 | 8500 | 8500 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (до 2008 г. - км) | метр | 3,3 | 3500 | 2500 | 2500 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 1,44 | 3140 | 2500 | 2500 |

Обращает на себя внимание изношенность сетей тепло и водоснабжения и канализации. К положительным моментам следует отнести начало в 2010 году газификации населенных пунктов поселения.

# 2.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение.

Существующее положение

В состав Опеченского сельского  поселения входит 45 населённых пунктов. Автономные системы водоснабжения имеют только в с. Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок, д.Марьинское, усадьба Жадины, д.Перелучи, д.Малые Семерицы, д.Болонье и д.Панёво.   Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев. Характеристика систем водоснабжения по населенным пунктам поселения представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

|  | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод | д. Опеченский Посад д. Опеченский Рядок д.Марьинское усадьба Жадины д.Перелучи д.Малые Семерицы д.Болонье д.Панёво | 8 | 10,06 3,3 1,235 0,4 3,0 0,7 1,15 1,0 |  |
| Водоочистная, канализационно-насосная станция | с. Опеченский Посад д.Перелучи | 2 | 1,0 1,5 | н/д н/д |

с. Опеченский Посад.

В настоящее время водоснабжение с. Опеченский Посад осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой многоквартирные жилые дома, общественные здания, зданий коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от семнадцати водоразборных колонок. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины глубиной  65 м и производительностью 2,6 л/с каждая, оборудованные насосом ВКСМ.  По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действуют две водонапорные башни Рожновского V=10 м3,  Н=10 м каждая.

д. Опеченский Рядок.

Водоснабжение д.Опеченский Рядок осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения,  а водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от пятнадцати водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина №2262 глубиной  20 м  производительностью 1,5 л/с оборудованная насосом ЭЦВ 5-6,5-80. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действуют две водонапорные  башни Рожновского V=15 м3, Н=15 м.

д. Перелучи.

Водоснабжение д.Перелучи осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения,  а водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина № 66-72, глубиной  45 м и производительностью 1,5 л/с оборудованная насосом ЭЦВ 6-10-80. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует  водонапорная  башня Рожновского V=15 м3 Н=10 м.

усадьба Жадины,  школа – интернат, д. Жадины.

В настоящее время водоснабжение усадьбы Жадины осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм, снабжающего водой  индивидуальные жилые дома. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины №48а-84 и №48-84б, работающие в режиме одна рабочая, одна резервная производительностью 1,75 л/с каждая. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=15м3 Н=10м.

На территории усадьбы Жадины находится школа – интернат, водоснабжение которой осуществляется от тупикового водопровода  Ø100 мм.  Источником водоснабжения служит артезианская скважина №42-72,  производительностью 1,75 л/с. По данным  протокола лабораторных испытаний исследованная проба питьевой воды по санитарно-химическим показателям соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4.1175-02. На сети в качестве регулирующей емкости действует водонапорная башня Рожновского V=15 м3 Н=10 м.

Водоснабжение д. Жадины обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сутки на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сутки на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Опеченского  сельского поселения на расчётный период составляет: 425,07  м³/сут (см. таблицу  2.1.1.).

Таблица 2.1.1.

| Таблица водопотребления и водоотведения Опеченского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| д. Басутино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50/ 25 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 50/ 25 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,14 | 0,05 | 0,25 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
| д. Болонье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 50/ 25 | 1,50 | 0,55 | 1,95 | 0,48 | 0,75 | 0,27 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,30 | 0,11 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,05 | 0,75 | 3,75 | 0,55 | 0,79 | 0,29 | 1,01 | 0,25 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 50/ 25 | 1,50 | 0,55 | 1,95 | 0,48 | 0,75 | 0,27 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,30 | 0,11 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,05 | 0,75 | 3,75 | 0,55 | 0,79 | 0,29 | 1,01 | 0,25 |  |
| д. Большие Семерицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/ 25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| д. Большой Глиненец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/ 25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/ 25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| д. Большой Чернец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Великий Порог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 50/ 25 | 1,80 | 0,66 | 2,34 | 0,57 | 0,90 | 0,33 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,46 | 0,90 | 4,50 | 0,66 | 0,95 | 0,34 | 1,22 | 0,30 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 36 | 50/ 25 | 1,80 | 0,66 | 2,34 | 0,57 | 0,90 | 0,33 | 1,17 | 0,29 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,36 | 0,13 | 0,36 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 36 | 50 | 0,30 | 0,11 | 1,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,46 | 0,90 | 4,50 | 0,66 | 0,95 | 0,34 | 1,22 | 0,30 |  |
| д. Владыкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Волосово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/ 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/ 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| д. Горбино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/ 25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 2,38 | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/ 25 | 0,95 | 0,35 | 1,24 | 0,30 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,19 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,30 | 0,47 | 2,38 | 0,35 | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| д. Девкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| д. Дерева |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/ 25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/ 25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| д. Дубьё |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50/ 25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50/ 25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Жадины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 50/ 25 | 1,70 | 0,62 | 2,21 | 0,54 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,32 | 0,85 | 4,25 | 0,62 | 0,89 | 0,33 | 1,15 | 0,28 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 34 | 50/ 25 | 1,70 | 0,62 | 2,21 | 0,54 | 0,85 | 0,31 | 1,11 | 0,27 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,34 | 0,12 | 0,34 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 34 | 50 | 0,28 | 0,10 | 1,70 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,32 | 0,85 | 4,25 | 0,62 | 0,89 | 0,33 | 1,15 | 0,28 |  |
| д. Жихново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Заболотье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50/ 25 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,63 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50/ 25 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,63 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| д. Замостье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Ивашево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| д. Изонино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| д. Каменец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/ 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/ 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| д. Косарево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50/ 25 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 8 | 50/ 25 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,26 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 8 | 50 | 0,07 | 0,02 | 0,40 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,55 | 0,20 | 1,00 | 0,15 | 0,21 | 0,08 | 0,27 | 0,07 |  |
| д. Крюкшино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50/ 25 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,63 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 50/ 25 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,63 | 0,09 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| д. Лазница |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50/ 25 | 1,75 | 0,64 | 2,28 | 0,55 | 0,88 | 0,32 | 1,14 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,39 | 0,87 | 4,38 | 0,64 | 0,92 | 0,34 | 1,18 | 0,29 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 35 | 50/ 25 | 1,75 | 0,64 | 2,28 | 0,55 | 0,88 | 0,32 | 1,14 | 0,28 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,35 | 0,13 | 0,35 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 35 | 50 | 0,29 | 0,11 | 1,75 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,39 | 0,87 | 4,38 | 0,64 | 0,92 | 0,34 | 1,18 | 0,29 |  |
| д. Лесное Задорье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Малый Глиненец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| д. Малый Порог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 50/ 25 | 1,65 | 0,60 | 2,15 | 0,52 | 0,83 | 0,30 | 1,07 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,33 | 0,12 | 0,33 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | 0,27 | 0,10 | 1,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,25 | 0,82 | 4,13 | 0,60 | 0,87 | 0,32 | 1,11 | 0,27 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 33 | 50/ 25 | 1,65 | 0,60 | 2,15 | 0,52 | 0,83 | 0,30 | 1,07 | 0,26 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,33 | 0,12 | 0,33 | 0,08 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 33 | 50 | 0,27 | 0,10 | 1,65 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,25 | 0,82 | 4,13 | 0,60 | 0,87 | 0,32 | 1,11 | 0,27 |  |
| д. Малые Семерицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 50/ 25 | 1,55 | 0,57 | 2,02 | 0,49 | 0,78 | 0,28 | 1,01 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 31 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,11 | 0,77 | 3,88 | 0,57 | 0,81 | 0,30 | 1,05 | 0,26 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 50/ 25 | 1,55 | 0,57 | 2,02 | 0,49 | 0,78 | 0,28 | 1,01 | 0,25 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,31 | 0,11 | 0,31 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 31 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,55 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,11 | 0,77 | 3,88 | 0,57 | 0,81 | 0,30 | 1,05 | 0,26 |  |
| д. Малый Чернец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Марьинское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 50/ 25 | 1,50 | 0,55 | 1,95 | 0,48 | 0,75 | 0,27 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,30 | 0,11 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,05 | 0,75 | 3,75 | 0,55 | 0,79 | 0,29 | 1,01 | 0,25 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 30 | 50/ 25 | 1,50 | 0,55 | 1,95 | 0,48 | 0,75 | 0,27 | 0,98 | 0,24 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,30 | 0,11 | 0,30 | 0,07 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 30 | 50 | 0,25 | 0,09 | 1,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,05 | 0,75 | 3,75 | 0,55 | 0,79 | 0,29 | 1,01 | 0,25 |  |
| д. Наумовское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Новинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/ 25 | 0,35 | 0,13 | 0,46 | 0,11 | 0,18 | 0,06 | 0,23 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,06 | 0,02 | 0,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,48 | 0,17 | 0,88 | 0,13 | 0,18 | 0,07 | 0,24 | 0,06 |  |
| д. Новое Брызгово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Овсянниково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| д. Опеченский Рядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 305 | 50/ 25 | 15,25 | 5,57 | 19,83 | 3,21 | 7,63 | 2,78 | 9,91 | 1,61 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 3,05 | 1,11 | 3,05 | 0,49 | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 305 | 50 | 2,51 | 0,92 | 15,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 20,81 | 7,59 | 38,13 | 3,70 | 8,01 | 2,92 | 10,29 | 1,67 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 305 | 160/25 | 48,80 | 17,81 | 63,44 | 10,27 | 7,63 | 2,78 | 9,91 | 1,61 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 9,76 | 3,56 | 9,76 | 1,58 | 0,38 | 0,14 | 0,38 | 0,06 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 305 | 50 | 2,51 | 0,92 | 15,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 61,07 | 22,29 | 88,45 | 11,86 | 8,01 | 2,92 | 10,29 | 1,67 |  |
| с. Опеченский Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1220 | 50/ 25 | 61,00 | 22,27 | 79,30 | 8,20 | 44,00 | 16,06 | 57,20 | 5,92 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 12,20 | 4,45 | 12,20 | 1,26 | 2,20 | 0,80 | 2,20 | 0,23 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1220 | 50 | 10,03 | 3,66 | 61,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 83,23 | 30,38 | 152,50 | 9,47 | 46,20 | 16,86 | 59,40 | 6,15 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1220 | 160/25 | 195,20 | 71,25 | 253,76 | 26,25 | 98,00 | 35,77 | 127,40 | 13,18 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 39,04 | 14,25 | 39,04 | 4,04 | 4,90 | 1,79 | 4,90 | 0,51 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1220 | 50 | 10,03 | 3,66 | 61,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 244,27 | 89,16 | 353,80 | 30,29 | 102,90 | 37,56 | 132,30 | 13,69 |  |
| д. Опочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/ 25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/ 25 | 0,60 | 0,22 | 0,78 | 0,19 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,10 | 0,04 | 0,60 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,82 | 0,30 | 1,50 | 0,22 | 0,32 | 0,11 | 0,41 | 0,10 |  |
| д. Панёво |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/ 25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 | 0,66 | 0,24 | 0,84 | 0,21 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 25 | 50/ 25 | 1,25 | 0,46 | 1,63 | 0,40 | 0,63 | 0,23 | 0,81 | 0,20 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,25 | 0,09 | 0,25 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 25 | 50 | 0,21 | 0,08 | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,71 | 0,62 | 3,13 | 0,46 | 0,66 | 0,24 | 0,84 | 0,21 |  |
| д. Перелучи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 420 | 50/ 25 | 21,00 | 7,67 | 27,30 | 3,99 | 10,50 | 3,83 | 13,65 | 2,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 4,20 | 1,53 | 4,20 | 0,61 | 0,53 | 0,19 | 0,53 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 420 | 50 | 3,45 | 1,26 | 21,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 28,65 | 10,46 | 52,50 | 4,61 | 11,03 | 4,02 | 14,18 | 2,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 420 | 160/25 | 67,20 | 24,53 | 87,36 | 12,78 | 10,50 | 3,83 | 13,65 | 2,00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 13,44 | 4,91 | 13,44 | 1,97 | 0,53 | 0,19 | 0,53 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 420 | 50 | 3,45 | 1,26 | 21,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 84,09 | 30,69 | 121,80 | 14,74 | 11,03 | 4,02 | 14,18 | 2,07 |  |
| д. Полонье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/ 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/ 25 | 0,30 | 0,11 | 0,39 | 0,10 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,05 | 0,02 | 0,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,41 | 0,15 | 0,75 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | 0,20 | 0,05 |  |
| д. Старое Брызгово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 10 | 50/ 25 | 0,50 | 0,18 | 0,65 | 0,16 | 0,25 | 0,09 | 0,33 | 0,08 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 10 | 50 | 0,08 | 0,03 | 0,50 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,68 | 0,25 | 1,25 | 0,18 | 0,26 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |  |
| д. Стрелка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50/ 25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50/ 25 | 0,15 | 0,05 | 0,20 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,20 | 0,07 | 0,38 | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,10 | 0,02 |  |
| д. Торбасино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| д. Уверская Плотина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/ 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| н. с. Усадьба Жадины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 92 | 50/ 25 | 4,60 | 1,68 | 5,98 | 1,46 | 2,30 | 0,84 | 2,99 | 0,73 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,92 | 0,34 | 0,92 | 0,22 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 92 | 25 | 0,38 | 0,14 | 2,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,90 | 2,15 | 9,20 | 1,68 | 2,42 | 0,88 | 3,11 | 0,76 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 92 | 50/ 25 | 4,60 | 1,68 | 5,98 | 1,46 | 2,30 | 0,84 | 2,99 | 0,73 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,92 | 0,34 | 0,92 | 0,22 | 0,12 | 0,04 | 0,12 | 0,03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 92 | 25 | 0,38 | 0,14 | 2,30 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 5,90 | 2,15 | 9,20 | 1,68 | 2,42 | 0,88 | 3,11 | 0,76 |  |
| д. Холщагино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/ 25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/ 25 | 0,45 | 0,16 | 0,59 | 0,14 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,61 | 0,22 | 1,13 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| д. Юрьевец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/ 25 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,07 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 121,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего существующее: | чел | 2473 |  | 168,33 | 61,44 | 306,83 | 16,17 | 79,09 | 28,87 | 101,69 | 8,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 121,35 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего на расчетный срок: | чел | 2473 |  | 425,07 | 155,15 | 627,75 | 44,16 | 135,79 | 49,56 | 174,59 | 15,23 |  |
|  | Расчет КОС с. Опеченский Посад: |  |  |  |  |  |  |  | 117,13 |  | 150,59 |  |  |
|  | Расчет КОС д. Перелучи: |  |  |  |  |  |  |  | 21,08 |  | 27,10 |  |  |

*- в графе Примечания во всех таблицах раздела 2.1. приведены ссылки на используемые в расчетах данные:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1 раз в 2 дня)

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1       и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека      (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15).

с. Опеченский Посад.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10 л/с (количество жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5 л/с +2х5 л/с=15 л/с (действующий дом культуры на 350 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения села Опеченский Посад, при условии оборудования внутренними сетями водопровода каждого жилого дома, всех общественных зданий и зданий коммунального назначения, проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения использовать действующую артезианскую скважину села Опеченский Посад №1-75, производительностью 2,6 л/с;

- устройство двух дополнительных артезианских скважин,   которые будут работать  в  режиме одна  – рабочая, одна – резервная, ожидаемой производительностью 2,6 л/с (аналог действующие артезианские скважины);

- консервация на случай чрезвычайных ситуаций действующей артезианской скважины по ул. 2 линия, находящейся на  территории ремонтного завода сельхозтехники, что не позволяет осуществлять защитные мероприятия по организации зон санитарной охраны в полном объеме;

- развитие действующей тупиковой сети Ø110 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети;

- устройство двух дополнительных водонапорных башен V=50 м³, H=10 м каждая, для создания напора в отдаленных частях села и использования их в качестве контррезервуаров;

- сохранить действующие  водонапорные башни (V=10 м³, H=10 м).

Водопроводная сеть планируется Ø 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба на 350 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров  общей ёмкостью 162 м³  в непосредственной близости от клуба, а в здании клуба расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размерами  12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп размером 12х24 м на берегу реки Мста.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу реки  Мста принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить каждую действующую и планируемую  артезианские скважины в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1. и  2.1.2. (для нового строительства)

Схема водоснабжения села Опеченский Посад приведена на схеме №4 «Карта генерального плана. Населённые пункты село Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок.    М 1:5000»

Таблица 2.1.2.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Опеченский Посад. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хоз-питьевые нужды | чел | 4 | 160/ 25 | 0,64 | 0,23 | 0,83 | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,13 | 0,03 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,13 | 0,05 | 0,13 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 4 | 50 | 0,03 | 0,01 | 0,20 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,80 | 0,29 | 1,16 | 0,23 | 0,11 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |  |
| 2 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160/ 25 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| 3 | Хоз-питьевые нужды | чел | 5 | 160/ 25 | 0,80 | 0,29 | 1,04 | 0,25 | 0,13 | 0,05 | 0,16 | 0,04 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 5 | 50 | 0,04 | 0,02 | 0,25 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,00 | 0,37 | 1,45 | 0,29 | 0,13 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |  |
| 4 | Хоз-питьевые нужды | чел | 16 | 160/ 25 | 2,56 | 0,93 | 3,33 | 0,81 | 0,40 | 0,15 | 0,52 | 0,13 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,51 | 0,19 | 0,51 | 0,12 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 16 | 50 | 0,13 | 0,05 | 0,80 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,20 | 1,17 | 4,64 | 0,94 | 0,42 | 0,15 | 0,54 | 0,13 |  |
| 5 | Хоз-питьевые нужды | чел | 22 | 160/ 25 | 3,52 | 1,28 | 4,58 | 1,12 | 0,55 | 0,20 | 0,72 | 0,17 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/ 5.0 | - | 0,70 | 0,26 | 0,70 | 0,17 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 22 | 50 | 0,18 | 0,07 | 1,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,40 | 1,61 | 6,38 | 1,29 | 0,58 | 0,21 | 0,74 | 0,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 56 |  | 11,21 | 4,09 | 16,24 | 3,28 | 1,47 | 0,54 | 1,89 | 0,46 |  |

д. Опеченский Рядок.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/с (количество жителей до 5 000 чел).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Опеченский Рядок, при условии оборудования внутренними сетями водопровода каждого жилого дома, всех общественных зданий и зданий коммунального назначения, проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения использовать действующую артезианскую скважину  д. Опеченский Рядок № 2262 глубиной  20 м, производительностью 1,5 л/с с насосом ЭЦВ 5-6,5-80;

- устройство резервной артезианской скважины с ожидаемой водоотдачей 1,5 л/с (аналог существующая артезианская скважина);

- развитие действующей тупиковой сети  водопровода на всей территории д. Опеченский Рядок  Ø100 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Предлагается сохранить действующие  водонапорные башни (V=15 м³, H=15 м).

Водопроводная сеть планируется Ø 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить каждую действующую и планируемую  артезианские скважины в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок для пожарных машин и мотопомп размером 12х24 м  на берегу реки Мста.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу реки  Мста принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.3.(для нового строительства)

Схема водоснабжения д. Опеченский Рядок приведена на схеме №4 «Карта генерального плана. Населённые пункты село Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок.    М 1:5000»

Таблица 2.1.3.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Опеченский Рядок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160/ 25 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 160/ 25 | 1,44 | 0,53 | 1,87 | 0,46 | 0,23 | 0,08 | 0,29 | 0,07 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0,07 | 0,03 | 0,45 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,80 | 0,66 | 2,61 | 0,53 | 0,24 | 0,09 | 0,30 | 0,07 |  |
| 8 | Хоз-питьевые нужды | чел | 2 | 160/ 25 | 0,32 | 0,12 | 0,42 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2 | 50 | 0,02 | 0,01 | 0,10 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,40 | 0,15 | 0,58 | 0,12 | 0,05 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 20 |  | 4,00 | 1,46 | 5,80 | 1,17 | 0,53 | 0,19 | 0,68 | 0,16 |  |

д. Перелучи.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/с (количество жителей до 5 000 чел);

- на внутреннее –  2х2,5 л/с +2х5 л/с=15 л/с (действующий дом культуры на 160 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения д. Перелучи, при условии оборудования внутренними сетями водопровода каждого жилого дома, всех общественных зданий и зданий коммунального назначения, проектом предлагается:

- в качестве источника водоснабжения использовать действующую артезианскую скважину;

- устройство резервной арт.скважины с ожидаемой водоотдачей 1,5 л/с (аналог существующая арт.скважина);

- устройство дополнительной водонапорной башни Рожновского (V=25 м³, H=15 м) для обеспечения водоснабжения населения  в часы максимального водоразбора;

- развитие действующей тупиковой сети  водопровода на всей территории д. Перелучи  Ø100 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

- устройство дополнительных тупиковых участков водопровода Ø 100 мм.

Предлагается сохранить действующую  водонапорную башню.

Водопроводная сеть планируется Ø 110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего дома культуры на 160 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров  общей ёмкостью 162 м³  в непосредственной близости от дома культуры, а в здании дома культуры расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить действующую и планируемую артезианские скважины в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для жилой застройки, водоснабжение которой осуществляется от тупиковых участков, планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размерами 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство разворотных площадок размером 12х24 м для пожарных машин и мотопомп  на берегу реки Уверь.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок на берегу реки  Уверь принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.4.

Схема водоснабжения д. Перелучи приведена на схеме №7 «Карта генерального плана. Населённые пункты деревня Перелучи, деревня Панёво. М 1:5000»

Таблица 2.1.4.

| Таблица водопотребления и водоотведения планируемых жилых кварталов д. Перелучи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель |  | Ед-ца Изме- рения | Кол-во | Средне суточн. Норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Примеча-ние |
| № квар-тала | Наименование расхода |  |  |  | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | ср.сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 160/ 25 | 3,04 | 1,11 | 3,95 | 0,96 | 0,48 | 0,17 | 0,62 | 0,15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0,61 | 0,22 | 0,61 | 0,15 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0,16 | 0,06 | 0,95 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,80 | 1,39 | 5,51 | 1,11 | 0,50 | 0,18 | 0,64 | 0,16 |  |
| 7 | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 160/ 25 | 7,52 | 2,74 | 9,78 | 2,38 | 1,18 | 0,43 | 1,53 | 0,37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1,50 | 0,55 | 1,50 | 0,37 | 0,06 | 0,02 | 0,06 | 0,01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 47 | 50 | 0,39 | 0,14 | 2,35 | - | - | - | - | - | 1,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 9,41 | 3,43 | 13,63 | 2,75 | 1,23 | 0,45 | 1,59 | 0,39 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,30 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | чел | 66 |  | 13,21 | 4,82 | 19,14 | 3,86 | 1,73 | 0,63 | 2,23 | 0,54 |  |

усадьба Жадины, д. Жадины.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/с (количество жителей до 5 000 чел);

Время тушения пожара – 3 часа, расчётное количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения усадьбы Жадины и школы – интерната, при условии оборудования внутренними сетями водопровода каждого жилого дома, всех общественных зданий и зданий коммунального назначения, проектом рекомендуется:

- в качестве источника водоснабжения использовать действующие артезианские скважины усадьбы Жадины и скважину школы - интерната, производительностью по 1,75 л/с каждая, которые будут работать в общую сеть, с режимом работы две  рабочие и одна резервная;

- объединить сеть водопровода усадьбы Ø 63 мм  с сетями водопровода  школы - интерната Ø 110 мм;

- развитие действующей сети водопровода Ø 63 мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Проектом предлагается сохранить  действующие  водонапорные башни.

Водопроводная сеть планируется Ø 63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

Жилые дома, имеющие сети внутреннего водопровода, для  внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом, так же водомерным узлом рекомендуется оснастить действующую и планируемую артезианские скважины в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для жилой застройки обеспечение наружного пожаротушения планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108 м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м  для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Водоснабжение деревни Жадины остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой от индивидуальных шахтных колодцев.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200 м.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.5.

Схема водоснабжения усадьбы Жадины приведена на карте №6 «Карта генерального плана. Населённые пункты деревня Жадины, усадьба Жадины. М 1:5000»

Таблица 2.1.5.

ТАБЛИЦА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

детского учебно -  оздоровительного центра  в н.п.Усадьба Жадины

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Количество |  | Норма водопотребления на ед. измерения |  |  | Водопотребление |  |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-ча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в макс смену | в сред-ние сутки л/сут | в макс сутки л/сут | в макс час л/час | сред- не суточ м3/сут | макс. суточ ное м3/сут | годо- вое тыс.м3/год | макс. часо- вое м3/час | в т.ч. на гор вод. м3/час | сред- не суточ м3/сут | макс. суточ ное м3/сут | годо- вое тыс.м3/год | макс. часо- вое м3/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Дети | чел | 100 | 100 | 200 | 200 | 18,0 | 20,0 | 20,0 | 7,30 | 12,0 | 4,50 | 20,0 | 20,0 | 7,30 | 12,0 | 1,2 |
|  | Полив: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | зеленых насаждений (цветники) | м2 | 415,5 | - | 3,0 | 3,0 | - | 0,42 | 1,24 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | 1раз в 3 дня 1,2,3 |
| 3 | усовершенство- ванных покрытий | м2 | 1820,63 | - | 0,4 | 0,4 | - | 0,73 | 0,73 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 1раз в день 1,2,3 |
|  | Итого 1÷3: |  |  |  |  |  |  | 21,15 | 21,97 | 7,47 | 12,0 | 4,50 | 20,0 | 20,0 | 7,30 | 12,0 |  |

Примечание:  Режим работы 365 рабочих дней.

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Москва, 1996г.

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Москва, 1985г.

- 150 дней – продолжительность поливочного сезона для Новгорода.

Остальные населённые пункты.

Водоснабжение остальных населённых пунктов остаётся без изменения, т.е. обеспечение водой от индивидуальных шахтных колодцев или от водоразборных колонок (письмо администрации Опеченского сельского поселения от 25.11.2012г).

Для обеспечения пожарной безопасности существующей жилой застройки населённых пунктов с числом жителей более 50 человек, согласно СП 8.13130.2009 п.2 стр.1, предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54 м3 (в качестве резервуаров рекомендуется применять металлические цистерны б/у ёмкостью по 31 м³) с разворотными площадками размером 12х12 м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение - 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания  ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150 м.

Населённые пункты с числом жителей более 50 человек: д. Болонье, д. Большие Семерицы, д. Великий Порог, д. Лазница, д. Малые Семерицы, д. Малый  Порог,  д. Малый Чернец, д.Марьинское, д. Опочно,д. Панёво.

Расчётные расходы водопотребления приведены в таблице 2.1.1.

Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованные сети канализации имеются в селе Опеченский Посад и д. Перелучи, остальные  населённые пункты Опеченского сельского  поселения в настоящее время не  имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся  в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора (см. карту №2 «Карта размещения существующих и строящихся объектов местного назначения Опеченского сельского поселения М 1:25 000».

с. Опеченский Посад.

Сточные воды от канализованной части села отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору  Ø 100мм, сбрасываются в ручей без названия и далее в реку Жадинка.

д. Перелучи.

Сточные воды от канализованной части деревни  отводятся на главную канализационную насосную станцию и по напорному коллектору  Ø100 мм, отводятся на канализационные очистные сооружения КУ-50. Очищенные сточные воды сбрасываются в пониженное место рельефа.

Проектное предложение.

с. Опеченский Посад.

По согласованию с администрацией Опеченского сельского поселения  планируется канализование только зданий коммунального и общественного назначения с. Опеченский Посад. Предлагается схема водоотведения, согласно которой  сточные воды от зданий коммунального и общественного назначения, части жилой застройки и  школы-интерната усадьбы Жадины системой самотечно-напорных коллекторов будут отводиться на планируемые канализационные очистные сооружения «Е-200М1БПФ» полной биологической очистки сточных вод фирмы «ЕКОС»  производительностью 150-230 м3/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоёмы  рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим выпуском «рассеянного» типа в пониженное место рельефа.  Производительность канализационных очистных сооружений принята из расчёта вывоза сточных вод ассенизационными машинами от неканализованной части с. Опеченский Посад и деревень Овсянниково,  Новое Брызгово, Старое Брызгово, Крюкшино, Жихново, Лесное Задорье, Дерева, Опочно, Жадины, усадьба Жадины, Опеченский Рядок, Марьинское, Лазница при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Неканализуемые жилые дома с. Опеченский Посад рекомендуется: либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком очистных сооружений из водонепроницаемых материалов модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц. Установка имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1. и 2.1.2. Схема водоотведения с. Опеченский Посад приведена на карте №4 «Карта генерального плана. Населённые пункты село Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок.    М 1:5000»

д. Опеченский Рядок.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) д. Опеченский Рядок предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения села Опеченский Посад, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 2.1.1.

д. Перелучи.

В связи с достаточной изнощенностью технологического оборудования и конструктивных элементов действующих канализационных очистных сооружений проектом предлагается: модернизация с сохранением их производительности 50 м³/сут полной биологической очистки с  доочисткой  и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в  водоёмы рыбохозяйственного значения 1 категории с устройством  донного  выпуска  «рассеянного» типа  в пониженное место рельефа.

Жилые дома усадебного типа д. Перелучи, рекомендуется  оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на канализационные очистные сооружения д. Перелучи, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85), либо  рекомендуется оснащение их блоком, из водонепроницаемых материалов, очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Производительность канализационных очистных сооружений позволяет принимать стоки  также от деревень Панёво,  Косарево,  Полоное, Горбино, Малый Глиненец,  Малые Семерицы, Большие Семерицы при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.4.

Схема водоотведения д. Перелучи приведена на схеме №7 «Карта генерального плана. Населённые пункты деревня Перелучи, деревня Панёво. М 1:5000»

Остальные населённые пункты.

Сточные воды (при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя п. 2.4 СНиП 2.04.03-85) остальных населённых пунктов предлагается либо очищать на индивидуальных локальных очистных сооружениях "Биокси" из водонепроницаемых материалов фирмы "ЭКСО" обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде, либо оснащать накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на ближайшие  канализационные очистные сооружения, объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц.

Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов  с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы водоотведения приведены в таблице 2.1.1.

# 2.2. Теплоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время  на территории поселения имеется 7 небольших котельных, 5 из которых располагаются в с.Опеченский Посад и по одной в усадьбе Жадины и д.Перелучи. Данные о теплосетях и котельных показаны в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

| Показатель | Наименование населенного пункта МО | Количество | Протяженность, км | Мощность, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосеть | с. Опеченский Посад д. Перелучи |  | 1,931 1,2 | н/д |
| Котельные | с. Опеченский Посад усадьба Жадины д.Перелучи | 5 1 1 |  | №14 – 0,4 №24 - 0,21 №27 – 0,21 №30 – 0,21 №33 – 1,1 №31 – 0,2 №2 – 1,0 |

Котельные обеспечивают теплом в основном общественно-деловую застройку. Основной жилой фонд всех населенных пунктов поселения имеет печное отопление. Основной вид топлива – дрова.

Централизованное теплоснабжение потребителей Опеченского сельского поселения осуществляется  в с.Опеченский Посад  от  5  котельных ЖКХ  на газовом топливе.   Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы:

| Котельная | Мощность, Гкал/час | Обслуживаемые объекты |
| --- | --- | --- |
| № 14 | 0,4 | Клуб |
| №24 | 0,21 | Школа |
| №27 | 0,21 | Объекты здравоохранения |
| № 30 | 0,21 | Детский сад |
| №33 | 1,1 | Производственный корпус, два 3-х этажных жилых дома, два - 2-х-этажных жилых дома и восемь 1-этажных частных домов |

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление, частично на газовых котлах, частично печное отопление.

В д.Опеченском Рядке отопление печное.

В д.Перелучи  теплоснабжение осуществляется от котельной №2 на твердом топливе (вид топлива — уголь). Мощность котельной 1 Гкал/ч. Эта  котельная отапливает 4 блочных дома, 4 одноквартирных дома, школу, детский сад, библиотеку, клуб.

Основные проектные решения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения является природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них. Необходимость реконструкции тепловых сетей определяется эксплуатирующей организацией. В ходе модернизации распределительных сетей предлагаем применить современные энергоэфективные технологии и материалы. Прежде всего это трубы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции с системой оперативно-дистанционного контроля ее влажности, шаровая запорная арматура и дисковые затворы, неподвижные опоры и сильфонные компенсаторы в заводской теплогидроизоляции (ППУ/ПЭ). Изоляция стыков труб выполняется разрезными полиэтиленовами приварными муфтами со сваркой эскструдером. Нанесение тепловой изоляции в тепловых камерах будет выполнено методом напыления.

Трубы в ППУ изоляции служат гораздо дольше потому, что они не подвергается внешней коррозии.

ППУ-изоляция труб является отличным термосом. Совершенно не пропуская тепло, трубы стальные  в ППУ изоляции идеальны как для теплоснабжения, так и для горячего водоснабжения. При минимальной толщине изоляционного покрова пенополиуретан дает чрезвычайно низкую теплопроводность, а значит, трубы стальные в ППУ-изоляции сведут к минимуму потери  тепла при транспортировке к потребителям.

ППУ-изоляция и полиэтиленовая оболочка труб позволяет не только снизить потери тепла, но избежать контакта с грунтовыми водами, блуждающими токами и другими внешними коррозионными факторами. Нормативный  срок надежной работы труб нового поколения составляет 25-30 лет.

Необходимо выполнять мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений в проектируемых, новых, капитально ремонтируемых и реконструируемых многоквартирных домах, указанное повышение энергетической эффективности должно обеспечиваться за счет повышения теплозащитных качеств наружных ограждающих конструкций: фасадов, окон, покрытий и т. д.

Следующее мероприятие по энергосбережению — это применение эффективных отопительных систем, преимущественно двухтрубных с горизонтальной поквартирной разводкой и эффективной теплоизоляцией стояков и общедомовых трубопроводов, оснащенных термостатическими вентилями и балансировочными клапанами, а также применение индивидуальных общедомовых (ИТП) и при технической целесобразности поквартирных (КТП) тепловых пунктов, оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды.

При теплоснабжении частных домов целесобразно применять автономные источники тепла (АИТ).  Предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Такие аппараты также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие откотлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Село Опеченский Посад.

Малоэтажную застройку кварталов № 1-5 индивидуального жилищного строительства и  существующие индивидуальные жилые дома предлагаем снабжать теплом от автономных источников тепла (двухконтурных газовых котлов).

Деревня Опеченский Рядок.

Малоэтажную застройку кварталов № 6-8 индивидуального жилищного строительства и  существующие индивидуальные жилые дома предлагаем снабжать теплом от автономных источников тепла (двухконтурных газовых котлов).

Деревня Перелучи.

В д. Перелучи предлагается перевести существующую котельную на газ.

Малоэтажную застройку кварталов № 1-2 индивидуального жилищного строительства предлагаем снабдить теплом от автономных источников тепла (двухконтурных газовых котлов).

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен согласно МДК 4-05.2004:

Расчеты произведены для расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления -29°С.

V - объем зданий, тыс. м3;

M - число человек;

Qo — удельная тепловая характеристика для отопления, ккал/м3*ч;

Qv — удельная тепловая характеристика для вентиляции, ккал/м3*ч;

qh  —  норма затрат воды на горячее водоснабжение абонента, л/ед. измерения в сутки; по таблице Приложения 3 СНиП 2.04.01-85*

Qomax - максимальный тепловой поток на отопление, жилых и общественных зданий, МВт;

Qvmax - максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий, МВт;

Qhmax - максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qсум - суммарный тепловой поток, МВт;

Gd- суммарный расчетный расход сетевой воды в двухтрубных тепловых сетях, м³/час.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь. Результаты расчетов сведены в таблицу  2.2.2

Таблица 2.2.2.

| Опеченское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | Этаж- | V | m, | qо, | qv, | qh, | Жилые здания |  |  | Qсум., | Над-ка | Qсум., | Gd, |
| квартала |  | ность | м3 | чел | Вт | Вт | Вт | Qоmax, |  | Qhm, | МВт | 10% | Гкалл/ч | м3/час |
|  |  |  |  |  |  |  |  | МВт |  | МВт |  | МВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| с.Опеченский Посад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ ИЖС | Жилое здание | 1-2эт | 114048 | 1055 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 5,149 |  | 0,736 | 5,885 | 5,885 | 5,060 |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 648 | 4 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,029 |  | 0,003 | 0,032 | 0,032 | 0,028 |  |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 9 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,059 |  | 0,006 | 0,065 | 0,065 | 0,056 |  |
| 3 | Жилое здание | 1-2эт | 648 | 5 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,029 |  | 0,003 | 0,033 | 0,033 | 0,028 |  |
| 4 | Жилое здание | 1-2эт | 1944 | 16 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,088 |  | 0,011 | 0,099 | 0,099 | 0,085 |  |
| 5 | Жилое здание | 1-2эт | 2592 | 22 | 0,77 | 0,00 | 10,0 | 0,117 |  | 0,015 | 0,132 | 0,132 | 0,114 |  |
| Индивидуальные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  | 5,471 |  | 0,775 | 6,246 | 6,246 | 5,371 | 0,00 |
| Сущ ИЖС | Жилое здание | 1-2эт | 1800 | 17 | 0,81 | 0,00 | 10,0 | 0,085 |  | 0,012 | 0,097 | 0,107 | 0,092 | 3,67 |
| Сущ многосемейные | Жилое здание | 2-3эт | 9996 | 93 | 0,48 | 0,00 | 10,0 | 0,300 |  | 0,065 | 0,365 | 0,401 | 0,345 | 13,79 |
| от котельной №33 |  |  |  |  |  |  |  | 0,385 |  | 0,076 | 0,462 | 0,508 | 0,437 | 17,47 |
| ИТОГО с.Опеченский Посад |  |  |  |  |  |  |  | 5,857 |  | 0,851 | 6,708 | 6,754 | 5,807 | 17,47 |
| д.Опеченский Рядок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ ИЖС | Жилое здание | 1-2эт | 30780 | 285 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 1,390 | 0,199 | 1,589 | 1,589 | 1,366 |  |
| 6 | Жилое здание | 1-2эт | 972 | 9 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 0,044 | 0,006 | 0,050 | 0,050 | 0,043 |  |
| 7 | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 9 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 0,059 | 0,006 | 0,065 | 0,065 | 0,056 |  |
| 8 | Жилое здание | 1-2эт | 324 | 2 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 0,015 | 0,001 | 0,016 | 0,016 | 0,014 |  |
| ИТОГО д.Опеченский Рядок |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,507 | 0,213 | 1,720 | 1,720 | 1,479 | 0,00 |
| д.Перелучи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сущ ИЖС | Жилое здание | 1-2эт | 26244 | 242 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 1,185 | 0,169 | 1,354 | 1,354 | 1,164 |  |
| 1 | Жилое здание | 1-2эт | 2268 | 19 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 0,102 | 0,013 | 0,116 | 0,116 | 0,099 |  |
| 2 | Жилое здание | 1-2эт | 5184 | 47 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 0,234 | 0,033 | 0,267 | 0,267 | 0,229 |  |
| Индивидуальные источники тепла |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,521 | 0,215 | 1,736 | 1,736 | 1,493 | 0,00 |
| Сущ ИЖС | Жилое здание | 1-2эт | 1296 | 12 | 0,77 | 0,00 | 10,0 |  | 0,059 | 0,008 | 0,067 | 0,074 | 0,063 | 2,53 |
| Сущ многсемейные | Жилое здание | 2эт | 10800 | 100 | 0,51 | 0,00 | 10,0 |  | 0,327 | 0,070 | 0,396 | 0,436 | 0,375 | 14,99 |
| от котельной №2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,385 | 0,078 | 0,463 | 0,510 | 0,438 | 17,52 |
| ИТОГО д.Перелучи |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,906 | 0,293 | 2,199 | 2,246 | 1,931 | 17,52 |
| ВСЕГО Опеченское СП |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,270 | 1,357 | 10,627 | 10,719 | 9,217 | 34,99 |

# 2.3. Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение Опеченского  сельского поселения  осуществляется на базе сетевого природного газа и частично сжиженного газа от индивидуальных баллонных  установок. Максимальный  расход сжиженного газа по сельскому поселению составляет в 128558 кг/год. На территории  сельского поселения имеется газопровод среднего давления диаметром 315 мм «Боровичи-Егла-Опеченский Посад».  Природным газом газифицировано с. Опеченский Посад от газопровода среднего давления, поочередно производится прокладка газопроводов низкого давления, произведена прокладка сетей низкого давления в д. Малый Порог. Остальные населенные пункты поселения не газифицированы природным газом. Сжиженный газ доставляется автотранспортом  в баллонах с  газового участка г. Боровичи. Газ в основном используется населением на приготовление пищи.

Газификация населенных пунктов производится на основании утвержденной Программы и схемы газификации Новгородской области, по  проектной документации,  выполняемой  в соответствии с Программой газификации.

Источником газоснабжения природным сетевым газом потребителей Опеченского СП является газораспределительная станция (ГРС) «Боровичи») в районе п.Шиботово, проектной производительностью 122,2 тыс.м3/ч, введенная  в эксплуатацию в 1996 году.

Снабжение сжиженным газом потребителей района осуществляется через Новгородскую газонаполнительную станцию (ГНС), доставкой автоцистернами на газонаполнительный пункт треста «Боровичимежрайгаз», где производится залив газа в баллоны с последующей доставкой потребителям. Сжиженный газ используется для газоснабжения усадебной застройки и для сельскохозяйственных нужд.

Проектные предложения

Перспективное развитие системы газоснабжения Опеченского   сельского поселения следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов среднего давления с дополнительной установкой газорегуляторных пунктов. Подача природного газа потребителям Опеченского сельского поселения предусматривается для  потребителей на следующие цели:

- на приготовление пищи;

- на отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- на отопление и нужды коммунально-бытовых потребителей;

- на промышленное и сельскохозяйственное потребление (учитывается  дополнительно).

Теплоснабжение  перспективной  жилой застройки в расчетный период предусматривается от  индивидуальных автоматизированных двухконтурных котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения на газовом топливе.

Схема газоснабжения и расчет газа производились с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 62.13330.2010 «Газораспределительные системы».

-СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Укрупненный показатель расхода природного газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003.

В одноквартирных жилых домах могут  применяться для теплоснабжения  автоматизированные теплогенераторы,  работающие на газовом топливе,  полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять  непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора (СНиП 31-02-2001).

Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами. Системы контроля загазованности помещений с автоматическим  отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки -мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию- независимо от тепловой мощности.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2010.

Давление газа перед теплогенераторами для жилых зданий должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа.

Для каждой квартиры и для каждого помещения общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Основные параметры газоснабжения Опеченского сельского поселения на на расчетный срок  представлены  в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| Расчетный район | Численность населения, тыс. чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Расчетный расход газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Годовой, м3/год | часовой, м3/час |
| с.Опеченский Посад (существующее ИЖС) | 1055 | 37,972 | 1648699 | 639,5 |
| Планируемые квартала, в том числе: | 56 | 1,25 | 99516 | 43,8 |
| 1 | 4 | 0,13 | 8659 | 4,7 |
| 2 | 9 | 0,35 | 17674 | 7,9 |
| 3 | 5 | 0,19 | 9015 | 4,5 |
| 4 | 16 | 0,58 | 27399 | 11,4 |
| 5 | 22 | 0,800 | 36769 | 15,3 |
| Существующее ИЖС (от котельной №33) | 110 | 3,932 | 13080 | 10,8 |
| Расчетный расход газа на котельные | - | - | 489335 | 280,1 |
| Всего по с.Опеченский Посад | 1220 | - | 2250630 | 974,2 |
| д.Опеченский Рядок(существующее ИЖС) | 285 | 10,26 | 445071 | 177,8 |
| Планируемые квартала, в том числе: | 20 | 0,74 | 36059 | 16,8 |
| 6 | 9 | 0,32 | 14055 | 6,5 |
| 7 | 9 | 0,34 | 17674 | 7,9 |
| 8 | 2 | 0,08 | 4330 | 2,4 |
| Всего по д.Опеченский Рядок | 305 | - | 481130 | 194,6 |
| д.Перелучи (существующее ИЖС) | 242 | 8,712 | 379127 | 151,7 |
| Планируемые квартала, в том числе: | 66 | 2,39 | 106688 | 43,6 |
| 1 | 19 | 0,69 | 32084 | 13,3 |
| 2 | 47 | 1,7 | 74604 | 30,3 |
| Существующее ИЖС (от котельной №2) | 112 | 4,032 | 13440 | 10,9 |
| Расчетный расход газа на котельную | - | - | 229905 | 131,6 |
| Всего по д.Перелучи | 420 | - | 729160 | 337,8 |
| Населенные пункты предлагаемые газифицировать природным газом (д Марьинское и д.Панево | 55 | - | 108858 | 44,2 |
| Общий расчетный расход газа, по населенным пунктам (по схеме ОАО « Промгаз») | 197 | - | 787466 | 294,6 |
| Итого расчетный расход природного газа на газификацию сельского поселения | 2197 | - | 4357244 | 1845,4 |

Расчет расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) произведен на основании теплотехнических расчетов в соответствии МДК 4-05.2004 «МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ТОПЛИВЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОДЕ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ В СИСТЕМАХ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

Прокладка газопровода предлагается подземная из полиэтиленовых труб  в соответствии со СНиП 42-01-2002.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов при разработке  рабочей документации.

Схема газоснабжения обеспечивает  возможность подключения потребителей к газовым сетям. Планируемая схема не включает разработку внутри квартальных газовых сетей  низкого давления и является принципиальной  предлагаемой схемой и будет уточняться  при выполнении рабочей документации по газоснабжению.

В населенных пунктах с незначительным количеством населения, использующих сжиженный газ, и удаленных от распределительных сетей природного газа, предлагается газоснабжение сжиженным газом  (29 жилых населенных пунктов).

В каждом доме (квартире) предлагается установить для приготовления пищи - газовую четырехконфорочную плиту для использования сжиженного газа.

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме.

Укрупненный показатель расхода сжиженного газа на 1 человека принят 102,6 кг/год при теплоте сгорания газа 93,25 МДж/м³ (СП 42-101-2003).

Общий расход сжиженного газа по сельскому поселению  (276 жителей) с учетом 5 %  на  нужды  не производственных  потребителей, годовой 29734 кг/ год, часовой 13,7 кг/ ч.

с. Опеченский Посад

Газификация  планируемых кварталов  предлагается от существующих газопроводов среднего и низкого давления.

д.Опеченский Рядок

Газификация  планируемых кварталов и существующей застройки  предлагается от планируемого газопровода среднего и низкого давления с  установкой ГРПШ для снижения давления и поддержания его на заданном уровне.

д.Перелучи

Газификация  планируемых  кварталов и существующей застройки  и д. Панёво предлагается от перспективных  газопроводов среднего и низкого давления. Котельная №2 (БМК) и 2 ГРПШ подключаются к газопроводам среднего давления.

# 2.4. Электроснабжение.

2.4.1. Основание для проектирования

Проект электроснабжения Опеченского сельского поселения Боровичского района разработан на основании задания на проектирование с соблюдением требований ПУЭ, СНиП, ГОСТ.Р, ПОТ РМ(ПБ), РД и других действующих нормативных документов.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Основной электроснабжающей Боровичский  район организацией является Боровичский Филиал ОАО «Новгородэнерго». Обеспечение электроэнергией потребителей Опеченского сельского поселения осуществляет Производственное отделение «Боровичские электрические сети» Филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», на балансе которого находится ПС 35/10 кВ «Посад» и головные питающие линии электропередач. Кроме того на территории находятся и электрические сети, находящиеся на балансе ОАО «Новгородоблэлектро»: ВЛ-10 – 10 кВ – ТП-2 – ТП -7 и ТП-7 – ТП-9.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора с.Опеченский Посад, с.Опеченский Рядок и д.Перелучи Опеченского сельского поселения осуществляется от  потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП  выполнено по  фидерным воздушным линиям 10кВ от ПС 35/10 «Опеченский Посад» 1*2500кВА+1*4000кВА и ПС-35/10 «Перелучи» 2*2500кВА.

Данные о суммарной установленной мощности трансформаторов 10/0,4 кВ ТП жилищно-коммунального и производственного сектора отсутствуют.

2.4.2. Проектные решения.

2.4.2.1 Расчет электрических нагрузок.

Нагрузки проектируемых потребителей жилищно-коммунального сектора населенных пунктов с.Опеченский Посад, д.Опеченский Рядок и д.Перелучи Опеченского сельского поселения подсчитаны на основе архитектурно-планировочных решений генплана в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.

Проектом учтены все предусмотренные генеральным планом  потребители, расположенные на территории сельского поселения.

Расчетные нагрузки на новое жилищное строительство в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94.   учитывают нагрузки жилых и общественных зданий поселкового (микрорайонного) значения (встроенно-пристроеные и отдельно-стоящие объекты - магазины, аптеки,  отделения связи, банки, административные здания, предприятия КБО,  учреждения образования, лечебные, зрелищные, спортивные), нагрузки коммунальных предприятий, объектов транспортного обслуживания, наружного освещения.

При расчете нагрузок предусматривается дополнительно 15%-20% резерва мощности на неучтенные потребители и рост нагрузок.

Потребляемая мощность приведена к шинам 10 кВ центров питания с учетом совмещения максимумов.

Удельная расчетная коммунально-бытовая нагрузка на 1 чел. составляет 0,41 кВт/чел (табл. 2.4.3 РД).

Удельное электропотребление на 1 чел. в год составляет 2170 кВт.*ч/год при годовом числе часов использования максимума электрической нагрузки 5300 час (табл. 2.4.4 РД).

Средневзвешенный cosf=0,96.

Пищеприготовление – газовые плиты.

Нагрузки приведены с учетом кондиционирования.

Суммарные электрические нагрузки представлены в таблице 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| № пп | Наименование потребителя | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население существ. чел. | Население на новых участках чел. | Р расч. на шинах 10 кВ ЦП МВт | cosf | Sрасч. на шинах 10 кВ ЦП МВА |  |  |
| 1 | с.Опеченский Посад, всего: 1.1 ИЖС, уч.1-4; 1.2 ИЖС, уч.5. | - - - | 56 34 22 | 0,032 0,020 0,012 | 0.96 0,96 0,96 |  | 0,034 0,021 0,013 | ПС 35/10 «Опеченский Посад» |
| 2 | с.Опеченский Рядок, всего: 2.1 ИЖС, уч.6-8; | - - | 20 20 | 0,010 0,010 | 0,96 0,96 |  | 0,010 0,010 | ПС 35/10 «Опеченский Посад» |
| 3 | д.Перелучи, всего: 3.1 ИЖС, уч.1-2; | - - | 66 66 | 0,040 0,040 | 0,96 0,96 |  | 0,042 0,042 | ПС-35/10 «Перелучи» |
|  | ВСЕГО: | - | 124 | 0,082 | 0,96 |  | 0,086 |  |

По результатам расчетов:

- Суммарный прирост электрической нагрузки на шинах 10 кВ Центров питания (ЦП) составит:

-  Всего по поселению -  0,082 МВТ (0,086 МВА, при  cosf=0,96).

- Минимальное требуемая трансформаторная мощность в проектируемых жилищно-коммунальных зонах населенных пунктов с.Опеченский Посад, с.Опеченский Рядок и д.Перелучи Опеченского сельского поселения, в том числе:

1. с.Опеченский Посад:

1.1 ИЖС уч. 1-4:

Sтр = 20/(0,7*0,85*0,96)=35 кВА.

где:

20 кВт -  нагрузка на шинах 10 кВ ЦП;

0,7 – коэффициент участия в максимуме «Ку» табл.2.4.1 РД;

0,85 – рекомендуемый средний коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме в нерезервируемых сетях 0,38 кВ по ГОСТ 14209-85*;

0,96  – cosf.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок к установке на уч.1-4 ИЖС принимаем 1шт КТП-1*63.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечной ВЛЗ-10 кВ  от действующей ВЛ-10 кВ.

1.2 ИЖС уч. 5:

Sтр = 12/(0,7*0,85*0,96)= 21 кВА.

С учетом перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1*63кВА.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечной ВЛЗ-10 кВ  от действующей ВЛ-10 кВ.

2. с.Опеченский Рядок:

2.1  ИЖС уч. 6-8:

Sтр = 10/(0,7*0,85*0,96)=18 кВА.

С учетом, существующих потребителей, перераспределения нагрузок между проектируемыми и существующими ТП, с целью снижения потерь электроэнергии в действующих и проектируемых сетях 0,38 кВ  и размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1*63.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечной ВЛЗ-10 кВ  от действующей ВЛ-10 кВ.

3. д.Перелучи:

2.1  ИЖС уч. 1-2:

Sтр = 40/(0,7*0,85*0,96)=70 кВА.

С учетом размещения ТП в центрах нагрузок к установке принимаем 1 новую КТП-1*100.

Питание проектируемой ТП предусматривается отпаечной ВЛЗ-10 кВ  от действующей ВЛ-10 кВ.

2.4.2.2.  Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10 кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на деревянных и  ж/б опорах от действующих фидерных линий 10 кВ до новых КТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10 кВ составит ориентировочно 1,4 км, в том числе:

с.Опеченский Посад – 0,45 км;

с.Опеченский Рядок – 0,7 км;

д.Перелучи – 0,25 км.

2.Строительство 4 новых ТП в том числе:

с.Опеченский Посад – 2 шт КТП-1х63 кВА;

с.Опеченский Рядок –1 шт КТП-1х63 кВА;

д.Перелучи – 1 шт КТП-1х100 кВА.

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

3.Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4 кВ составит ориентировочно 3,0 км, в том числе:

с.Опеченский Посад – 1,2км;

с.Опеченский Рядок – 0,9км.

д.Перелучи – 0,9км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10 кВ, в том числе фидерных ВЛ-10 кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

2.4.2.3 Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители ИЖС 3-й категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от проектируемых однотрансформаторных подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4 кВ по радиальной схеме.

2.4.2.4 Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах. Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

# 2.5. Сети связи.

Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовые предприятия и предприятия связи.

На территории сельского поселения работают 2 отделения  почтовой связи:  в с. Опеченский Посад и д.Перелучи (таблица 2.5.1.).

Таблица 2.5.1.

| Наименование населенного пункта МО | Отделение почтовой связи (номер, адрес) |
| --- | --- |
| с. Опеченский Посад | 174442, Новгородская область, Боровичский район, с. Опеченский Посад, ул. 2-я линия, д.27а |
| д. Перелучи | 174415, Новгородская область, Боровичский район, д. Перелучи, ул. Центральная, д.21 |

Основу систем связи в Опеченском сельском поселении составляет Новгородский филиал «Ростелекома».

Мобильная связь на территории поселения осуществляется оператором сети «Мегафон», «Билайн», «Теле-2» и «МТС». Вышки сотовой связи находятся в:

  - с. Опеченский Посад – вблизи д.1а ул. 1-я линия, «МТС»;

  - д. Опеченский Рядок – вблизи дома 109, «Теле-2»;

  - д.Марьинское – вблизи магазина, «Билайн»;

  - Усадьба Жадины –вблизи д.18 ул.Льнозавод, «Мегафон»

  - д.Перелучи – вблизи ул.Лесная, «МТС»;

  - д. Перелучи – вблизи д.16 ул.Новая, «Мегафон».

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей. Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах на расчетный срок составит 600  номеров.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы. Доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

В поселении транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

# 2.6. Инженерная подготовка территории

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

Организация рельефа и отвод дождевых вод

- Организация рельефа и отвод дождевых вод

В связи с отсутствием топографической основы выполнить мероприятия по организации рельефа не представляется возможным. На последующих стадиях проектирования или при появлении съемки надлежащего качества необходимо сделать вертикальную планировку по осям проезжих частей улиц на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа, задавшись минимальным продольным уклоном дороги в 4 ‰.

Для отвода поверхностного стока необходимо предусмотреть устройство водоотводных канав вдоль дорог, перед выпуском в водоем необходимо подвергнуть сток очистки в пруде-отстойнике.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Новгородской области предусмотрено проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок, укрепление мостов и строительство новых) для следующих населенных и объектов, расположенных на территории Опеченского сельского поселения: д. Малые Семерицы, д.Малый Глининец, пешеходный мост через реку Мста,  пешеходный мост через реку Уверь, д. Холщагино, д.Заболотье, д.Ивашево, д. Болонье, деревянный мост через р.Волжанка.

# 3. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

В генеральном плане на перспективу до 2031 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Опеченское сельское поселение.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия;

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 4. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Опеченского   сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения сельского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ).

# 1. Охрана окружающей среды

# 1.1. Состояние окружающей среды на территории Опеченского сельского поселения.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию.  Опеченское сельское поселение относятся к экологически чистой зоне.

В Новгородской области вопросам охраны окружающей среды в последние годы уделяется большое внимание. Вопрос находится в постоянной сфере внимания Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области. Обобщенный материал по состоянию окружающей среды в Новгородской области ежегодно публикуется в открытой печати в виде обзора: «Состояние окружающей среды Новгородской области» за соответствующий год (г.В.Новгород, справочное издание)  и является доступным как для широкой общественности, так и для аппарата управления всех областных уровней. В этих материалах имеются сведения и по г.Боровичи и Боровичскому  району в целом (без разделения его территории по поселениям). При подготовке данного раздела использовались данные обзоров за 2006, 2007 и 2008 годы. Выше указанные обзоры представляют  данные о состоянии охраны окружающей среды в масштабе области или района, но не дают сведений  по более мелким муниципальным образованиям, в частности, по муниципальным поселениям.

Работа в области охраны окружающей среды осуществляется по нескольким направлениям:

# 1.1.1. Охрана атмосферного воздуха.

Под охраной атмосферного воздуха понимается система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ в городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Особенно напряженная ситуация возникает в зимнее время, когда выбросы от автотранспорта, распространяющиеся в приземном слое воздуха, создают наибольшие концентрации, а котельные работают с наибольшей нагрузкой.

Основными источниками загрязнения являются транспорт, предприятия теплоэнергетики и промышленные предприятия.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных;

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на состояние здоровья населения. По данным социально-гигиенического мониторинга долевой вклад качества атмосферного воздуха в суммарное санитарно-гигиеническое неблагополучие Новгородской области составляет 18,6% (от 9,7% в Любытинском районе до 25,1% в Великом Новгороде). По суммарному выбросу в атмосферу Боровичский  район без г.Боровичи   находится в нижней  части среди объектов, рассматриваемых в обзоре (15 место из 24) и его объем выбросов составляет 1,88% от общеобластных (2008 год). При этом выбросы в атмосферу из стационарных источников по Боровичскому району (без г.Боровичи) являются минимальными среди районов области и составляют около 0,03% от всех выбросов области из стационарных источников. Выбросы от автотранспорта по Боровичскому району почти в 150 раз выше, нежели из стационарных источников.

В настоящее время г.Боровичи и Боровичский  район в вопросах состояния воздушной среды характеризуется следующими данными:

- Выбросы загрязняющих веществ характеризуется следующими величинами (таблица 1.1.1.1.). Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу по г.Боровичи в 3,95 раза превышает выбросы с объектов по Боровичскому району, при этом выбросы от автотранспорта из-за развитой дорожной сети и интенсивного автомобильного движения по территории сельских поселений только в двое ниже чем в г.Боровичи.

Таблица 1.1.1.1.

| Территория | Год | Выбросы |  |  | Кратность превышения по сравнению с предыдущим годом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выброс от стационарных источников | Выброс от автотранспорта | Суммарный выброс | Выброс от стационарных источников | Выброс от автотранспорта | Суммарный выброс |
| г.Боровичи | 2008 | 4,733 | 4,796 | 9,529 | 0,97 | 1,02 | 1,00 |
| Боровичский район | 2008 | 0,016 | 2,394 | 2,410 | 0,94 | 1,02 | 1,02 |
| Всего по области | 2008 | 47,243 | 80,32 | 127,563 | 0,93 | 1,09 | 1,03 |
| г.Боровичи | 2006 | 5,486 | 4,975 | 10,46 | 1,05 | 0,74 | 0,87 |
| Боровичский район | 2006 | 0,021 | 1,84 | 1,861 | 0.35 | 1,005 | 0,985 |
| Всего по области | 2006 | 56,813 | 70,307 | 127,12 | 1,009 | 1,048 | 1,03 |

Доля выбросов автотранспорта в общих выбросах по Боровичскому  району (без г.Боровичи) составила в 2008 году  99,3%.

Обобщенные данные по составу выбросов  по Боровичскому  району  и г.Боровичи представлены в таблице 1.1.1.2. (по форме №2-ТП (воздух), а данные о составе выбросов от автотранспорта в таблице 1.1.1.3. (в тыс. тонн/год).

Таблица 1.1.1.2.

| Район | Всего | Твердые | SO2 | CO | №Ox | Углеводород | Прочие | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Боровичи | 4,733 | 1,808 | 0,172 | 1,716 | 0,753 | 0,163 | 0,121 | 2008 |
| Боровичский район | 0,016 | 0.008 | 0,003 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2008 |
| Всего по области | 47,243 | 10,935 | 2,582 | 20,598 | 6,513 | 4,425 | 2,190 | 2008 |

Таблица 1.1.1.3.

| Район | Всего | CO | №Ox | ЛОС | SO2 | Сажа | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боровичский район и г.Боровичи | 7,190 | 4,640 | 1,604 | 0,815 | 0,100 | 0,031 | 2008 |
| Всего по области | 80,320 | 51,602 | 18,332 | 8,803 | 1,191 | 0,392 | 2008 |

Следует отметить, что в Боровичском  районе (без г.Боровичи)  в период 2006-2008 годы отмечен рост выбросов в атмосферу  (29,1%) на за счет увеличения выбросов от автотранспотра на 30,1%. Вместе с тем вблизи автодорог по Боровичским сельским поселениям в 2008 году не было зафиксировано ни одного случая превышения ПДК в атмосферном воздухе.

Необходимо отметить, что в  целом по городам области отмечается положительная динамика по качество атмосферного воздуха, что видно из  рисунка 1.1.1.1., на котором приведена динамика качества атмосферного воздуха в поселениях области (% превышения ПДК).

Рис. 1.1.1.1. Динамика качества атмосферного воздуха в городских поселениях области

(% превышения ПДК).

Необходимо отметить, что в 2008 году по Боровичскому  району фиксируется  плотность выбросов в атмосферу значительно более  низкую нежели среднеобластной  уровнь. Выборочные данные по некоторым объектам Новгородской области представлены в таблице 1.1.1.4.).

Таблица 1.1.1.4.

Среднегодовая плотность выбросов основных загрязнителей в атмосферу (1990-2006 гг., тонн/км2)

| Административная территория | Совокупный выброс | Диоксид азота | Диоксид серы | Взвешенные вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 398,0826 | 68,4674 | 6,8699 | 25,0634 |
| Боровичи | 226,0513 | 19,8563 | 8,4188 | 53,8141 |
| Старая Русса | 250,6344 | 23,9219 | 5,6647 | 13,5412 |
| Боровичский район | 0,4418 | 0,0457 | 0,0089 | 0,0155 |
| Любытинский район | 0,4177 | 0,0229 | 0,0245 | 0,0591 |
| Марёвский район | 0,4284 | 0,0239 | 0,0133 | 0,0542 |
| Поддорский район | 0,1951 | 0,0104 | 0,0095 | 0,0311 |
| Старорусский район | 0,4380 | 0,0395 | 0,0069 | 0,0255 |
| Холмский район | 0,3874 | 0,0274 | 0,0083 | 0,0383 |
| Новгородская область | 2,2330 | 0,2091 | 0,0966 | 0,2968 |

Загрязненность воздуха напрямую связана с показателями риска здоровью населения региона. По этому показателю Боровичский район относится  к категории «Умеренный» (показатель 0,12 – более низкий показатель зафиксирован только в Старорусском районе – 0,04), в то время как г.Боровичи к категории «Очень высокий» (3,39), а В.Новгород   - «Крайне высокий» (4,90).

Необходимо отметить, что уровень загрязнения  воздуха в Опеченском   сельском поселении в целом ниже, нежели в среднем по району (с учетом г.Боровичи), так как в поселении практически отсутствует промышленное производство, а основная доля выбросов обусловлена выбросами от автотранспорта.

# 1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

- В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:

- 1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

- 2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- 3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

- 4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

- К полномочиям органов местного самоуправления в области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляется на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В 2008 году общее водопотребление по Новгородской области для хозяйственно-питьевого назначения использовано 160,8 тысяч м3/сутки, в том числе из поверхностных водных источников – 125,8 тысяч м3/сутки (или 78%), из подземных источников – 35,1 тысяч м3/сутки (22%).

- Основными загрязняющими веществами, поступающими в 2008 году в водотоки и водоемы области являются сульфаты, хлориды, взвешенные вещества, органические вещества, аммонийный азот и фосфор общий.

- В Опеченском сельском поселении  основным источником воды являются подземные  источники, в основном колодцы, так как системы централизованного водоснабжения в поселении имеются только в с. Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок, д.Марьинское, усадьба Жадины, д.Перелучи, д.малые Семерицы, д.Болонье и д.Панёво.   Система централизованного водоотведения с очисткой стоков имеется только в с.Опеченский Посад и д.Перелучи.  Отсутствие  в поселении развитого  централизованного водоснабжения и водоотведения приводит к появлению минимального количества сточных  вод.  Весьма незначителен в поселении сброс загрязнений в водоемы и из других источников, так как промышленное производство в поселении незначительно, в минимальных количествах применяются минеральные удобрения и пестициды в сельском хозяйстве.

- Вода основной реки, протекающей  по территории Опеченского сельского поселения  - р. Мста  признана загрязненной (УКИЗВ – 2,53-2,72, р.Мста, г.Боровичи), что соответствует 3 классу  качества (разряд «а») и характеризуется как «загрязненная».

- В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:

- канализованию индивидуальной жилой застройки;

- строительству очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

# 1.1.3. Состояние почв.

- Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

- Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

- В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

- При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

- Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

- По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

# 1.1.4. Санитарная очистка территории.

В Новгородской области по-прежнему объекты захоронения требуют повышенного внимания для обеспечения их экологической безопасности. Реконструкция существующих санкционированных свалок, строительство новых полигонов ТБО для всех районов области остается одной из основных экологических задач.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

На территории Боровичского района имеется одна санкционированная свалка, принадлежащая ООО «Комбинат городского хозяйства». Свалка эксплуатируется с 1970 года. Емкость ее составляет 450 тыс. т, площадь 5 га.  Строится совместно с Окуловским районом новый полигон ТБО площадью 27 га. Данные о количестве и классе опасности отходов, образующихся на территории Боровичского района представлены в таблице 1.1.4.1. Следует отметить, что основную долю ТБО по району дает г.Боровичи, в котором сконцентрирована и основная часть жителей и промышленного производства.

Таблица 1.1.4.1.

| Наимено-вание отходов, сгруппиро-ванных по классам опасности для окружаю-щей среды | Наличие отходов на начало года | Образо-вание отходов за отчетный год | Поступле-ние отходов из других организа-ций | Исполь-зование отходов | Обезв-режива-ние отходов | Передача отходов другим организациям |  |  |  |  | Размещение отходов на собственных объектах за отчетный год |  |  | Наличие на предприятии на конец отчетного года(гр.1+гр.2+гр.3+гр.5-гр.6-гр.7-гр.14) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | всего | Из них: |  |  |  |  | Из них: |  |  |
|  |  |  | всего | в органи-зации | в органи-зации |  | для использо- вания | для обезвре- жива-ния | для хране-ния | для захороне-ния | всего | хране-ние | захоро-нение |  |
| Боровичский р-н (всего) | 1321615,807 | 44088,199 | 44889,214 | 41239,014 | 3,449 | 26943,598 | 14256,855 | 698,904 | 0,070 | 11987,769 | 25819,838 | 712,560 | 25107,278 | 1317299,881 |
| Ι класс опасности (всего) | 0,241 | 5,339 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,230 | 0,00 | 5,195 | 0,035 | 0,00 | 0,086 | 0,086 | 0,00 | 0,350 |
| ΙΙ класс опасности (всего) | 0,329 | 1,639 | 0,00 | 0,028 | 1,499 | 0,120 | 0,120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,060 | 0,060 | 0,00 | 0,321 |
| ΙΙΙ класс опасности (всего) | 28,540 | 647,972 | 411,196 | 199,440 | 1,047 | 516,997 | 192,126 | 0,439 | 0,035 | 324,397 | 366,447 | 12,243 | 354,204 | 16,020 |
| ΙV класс опасности (всего) | 1320674,405 | 16952,725 | 32017,442 | 15586,165 | 0,803 | 12747,510 | 2685,461 | 10,270 | 0,00 | 10051,779 | 24762,913 | 30,776 | 24732,137 | 1316577,957 |
| V класс опасности (всего)(в том числе жидкие бытовые отходы) | 912,292 | 26480,524 | 12460,576 | 25453,381 | 0,100 | 13673,741 | 11379,148 | 683,000 | 0,00 | 1611,593 | 690,332 | 669,395 | 20,937 | 705,233 |

На территории Опеченского сельского  поселения в настоящее время отсутствуют санкционированные  свалки  твердых бытовых отходов. Твердые бытовые отходы с территории поселения вывозятся на свалку выше указанную районную свалку ТБО.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 1,0-1,7 м3/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО из Опеченского сельского поселения составит порядка 3,7 тысяч м3/год. Общее количество образующихся ТБО за расчетный срок составит 73,9 тысяч  м3.

Необходимая площадь полигона ТБО соответствует – 3,7 га, при складировании и уплотнении отходов высотным методом.

Проектом предусматривается для складирования ТБО Опеченского сельского поселения использовать межрайонный полигон (строится для совместного использования Боровичским и Окуловским районом).

На территории  Боровичского района (по данным  Областного бюджетного учреждения «Боровичская районная ветеринарная станция», письмо №16 от 24.01.2012 г.) на территории Боровичского района имеется 3 действующих скотомогильника, расположенные на территории Железковского, Волокского и Сушанского сельских поселений. На территории Опеченского сельского  поселения скотомогильников нет.

Мест захоронений трупов животных, павших от сибирской язвы на территории района 26. «Точное расположение их на местности не известно, т.к. из-за давности времени нет в живых старожил». К неблагополучным пунктам по сибирской язве в Опеченском сельском поселении отнесены ниже указанные населенные пункты:

| № п/п | Населенный пункт | Год возникновения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Владыкино | 1897,1954 |
| 2 | Кураково | 1910 |

Как указано ветеринарными службами Боровичского района места расположения объектов захоронения животных по сибирской язве неизвестны.

# 1.2. Эколого-градостроительные мероприятия.

# 1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами.

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием.

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ.

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

# 1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- проведение мероприятий, направленных на создание  очистных сооружений и повышение их эффективности

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- создание  систем  хозяйственно-бытовой канализации для наиболее крупных населенных пунктов поселения  и широкое использование установок локальной очистки стоков, обеспечивающих очистку не менее  98%

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

# 1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку.

# 1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1.  Максимальное использование общерайонного полигона ТБО для вывоза  отходов из населенных пунктов Опеченского сельского поселения. При этом необходимо учитывать, что ведется строительство общего полигона ТБО площадью 27 га для совместного использования для нужд Боровичского и Окуловского районов.  На запроектированном  полигоне предусматривается осуществлять прессование и брикетирование отходов.

2. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Опеченское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

3.  На перспективу - разместить на полигоне ТБО мусоросжигательной (мусороперерабатывающей) установки для отдельных видов отходов.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

# 1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Опеченское сельское поселение, как и другие сельские поселения Боровичского муниципального района  относятся к экологически чистой зоне.

Экологическая обстановка в Опеченском сельском   поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории производственной  зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Опеченского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ на основании исходных данных и требований для разработки «ИТМ ГО ЧС» в проекте генерального плана Опеченского сельского поселения Боровичского муниципального района, выданные Главным управлением МЧС России по Новгородской области.

Исходные данные:

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к зоне П-Б.

Согласно СНиП 2.01.51-90 территория Опеченского сельского поселения входит в зону светомаскировки.

Эвакуационные мероприятия на территории Опеченского сельского поселения не проводятся.

Наличие потенциально- опасных объектов согласно реестру ПОО:

| № п/п | Наименование потенциально опасных объектов с указанием производств, установок, аварии на которых могут привести к чрезвычайным ситуациям | Наличие потенциально-опасного объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радиационно-опасные объекты | нет |
| 2. | Химически-опасные объекты | нет |
| 3. | Биологически опасные объекты | нет |
| 4. | Взрывопожароопасные объекты | 4 |

Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера и на потенциально опасных объектах:

- Риски возникновения неблагоприятной обстановки на потенциально опасных объектах.

На территории поселения расположены потенциально опасные объекты:

- 2 лесоперерабатывающих предприятия ООО «Куб» и ООО «Боровичи-Имидж»;

- две АЗС

-Наиболее вероятными являются сценарии, связанные:

- с аварией при переливе нефтепродуктов при заправке автомобиля на территории АЗС и разливом нефтепродуктов.

- с полным разрушением наземного резервуара с нефтепродуктами, образование смеси и аэрозоля и паров нефти с воздухом, создание взрывоопасной концентрации паров и аэрозоля нефти, взрыв и возникновение пожара АЗС.

- Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах отсутствуют в связи с их отсутствием на территории поселения;

- Рисков возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории сельского поселения;

- Риски возникновения аварий на биологически - опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории поселения.

- Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ;

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики района;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера

Аварии на электросетях

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации.

Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора с.Опеченский Посад, с.Опеченский Рядок и д.Перелучи Опеченского сельского поселения осуществляется от потребительский трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Питание ТП выполнено от ПС 35/10 «Опеченский Посад» и ПС-35/10 «Перелучи».

В результате аварии на подстанциях, а также на высоковольтных ЛЭП будут нарушены условия жизни населения. В населенных пунктах с централизованным водоснабжением прекратится подача питьевой воды, работа предприятий. Время на ведение восстановительных работ составит около суток.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на электросетях небольшой.

Аварии систем водоснабжения/водоотведения

Автономные системы водоснабжения имеют только в с. Опеченский Посад, д. Опеченский Рядок, д.Марьинское, усадьба Жадины, д.Перелучи, д.Малые Семерицы, д.Болонье и д.Панёво. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Водоснабжение с. Опеченский Посад осуществляется от тупикового водопровода, снабжающего водой многоквартирные жилые дома, общественные здания, зданий коммунального назначения. Водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от семнадцати водоразборных колонок. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины.

Водоснабжение д.Опеченский Рядок осуществляется от тупикового, снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения, а водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от пятнадцати водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина.

Водоснабжение д.Перелучи осуществляется от тупикового водопровода, снабжающего водой общественные здания, здания коммунального назначения, а водоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется от водоразборных колонок. Источником водоснабжения служит артезианская скважина.

Водоснабжение усадьбы Жадины, школа – интернат осуществляется от тупикового водопровода, снабжающего водой индивидуальные жилые дома. Источником водоснабжения служат две артезианские скважины.

Водоснабжение д. Жадины обеспечивается от индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Централизованные сети канализации имеются в селе Опеченский Посад и д. Перелучи, остальные населённые пункты Опеченского сельского поселения не имеют централизованных сетей канализации и сбрасывают сточные воды в выгребы, откуда они периодически вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Аварии систем теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение осуществляется в Опеченском Посаде от 5 котельных ЖКХ, на газовом топливе. Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения не связаны между собой и могут рассматриваться как отдельные системы.

Котельная № 14, мощностью 0,4 Гкал/ч снабжает теплом клуб.

Котельная № 24, мощностью 0,21 Гкал/ч снабжает теплом школу

Котельная № 27, мощностью 0,21 Гкал/ч снабжает теплом больничный комплекс.

Котельная № 30, мощностью 0,21 Гкал/ч снабжает теплом д/сад,

Котельная № 33, мощностью 1,1 Гкал/ч снабжает теплом производственный корпус, два 3-х этажных жилых дома, два- 2х-этажных жилых дома и восемь 1этажных частных домов.

Малоэтажная усадебная застройка имеет индивидуальное отопление, частично на газовых котлах, частично - печное отопление.

В Опеченском Рядке отопление печное.

В Перелучи теплоснабжение осуществляется от котельной №2 на твердом топливе (вид топлива — уголь). Мощность котельной 1 Гкал/ч, отапливает 4 блочных дома, 4 одноквартирных дома, школу, д/сад, библиотеку, клуб.

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ системах центрального отопления небольшая.

- Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта нет в связи с отсутствием на территории поселения объектов железнодорожного транспорта;

- Рисков возникновения ЧС на объектах речного транспорта нет в связи с отсутствием на территории поселения объектов речного транспорта;

- Рисков возникновения ЧС на объектах морского транспорта нет в связи с отсутствием на территории поселения объектов морского транспорта;

- Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

По территории Опеченского сельского поселения проходят дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. Участков федеральной автотрассы на территории поселения нет.

По территории сельского поселения проходит участок автодороги Боровичи-Перелучи, протяженностью 27,5 км; участок автодороги Перелучи-Семерицы, протяженностью 8 км.

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения, составляет: регионального значения – 88,0 км; межмуниципального значения – 87,5 км; местного значения – 45,5 км.

Автотранспортная сеть состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглосуточного использования для всех видов транспорта. По автодорогам доставляются горюче-смазочные материалы (ГСМ) для АЗС, что представляет опасность возникновения ЧС, вследствие возможной аварии и пролива ГСМ с последующим возгоранием.

При аварии на автомобильном транспорте (перевозка 1 т контейнера с хлором) в результате разгерметизации или полного разрушения контейнера может произойти заражение зоны площадью до 16 кв. км, глубина распространения паров хлора составит 3,2 км, в зоне заражения может оказаться до 5 тыс. человек.

Общие потери могут составить до 67 человек.

Из них:

- легкой степени – 15 человек;

- средней и тяжелой степени – 27 человек;

- смертельное поражение – 25 человек.

При перевозке автомобильным транспортом 5 т аммиака возможно разрушение цистерны с аммиаком, что приведет к заражению до 3 кв. км атмосферы воздуха, глубина заражения до 1,4 км. В зоне возможного заражения  может оказаться до 1000 человек.

Общие потери могут составить до 20 человек.

Из них:

- легкой степени –5 человек;

- средней и тяжелой степени – 8 человек;

- смертельное поражение – 7 человек.

Зона поражения - в пределах полосы отвода автомобильной дороги.

- На территории Опеченского сельского поселения объектов воздушного транспорта нет.

- Риски возникновения гидродинамических аварий.

Риски возникновения гидродинамических аварий отсутствуют в связи с отсутствием гидротехнических сооружений.

- Риски возникновения ЧС на газо- нефте- продуктопроводах.

Риски возникновения аварий на газо-, нефте-, продуктопроводах отсутствует в связи с отсутствием на территории поселения магистральных газопроводов.

- Риски возникновения нефтеразливов.

На территории сельского поселения рисков нефтеразливов нет.

- Риски обрушения зданий, сооружений, пород.

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород не рассматривается из-за отсутствия данного события по многолетним наблюдениям.

- Риски возникновения техногенных пожаров.

На территории Опеченского сельского поселения сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Территорию жилой функциональной зоны занимает малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов представлен одноэтажными, реже двухэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками и хозяйственными постройками. Основная масса жилья (порядка 75%) в деревнях была построена до 1970 года, то есть 40 и более лет назад.

Деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет).

Дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

Жилой фонд поселения имеет высокий процент физического износа; во многих старых домах электропроводка не рассчитана на использование современных бытовых приборов. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации электро – и бытовых приборов, грозовые разряды – все это может привести к пожарам в жилых домах и на объектах культурно – бытового назначения. Предотвращение пожаров в жилой зоне основано на правилах поведения людей, порядка содержания жилых и общественных помещений и территорий.

Генеральным планом предусмотрено: жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками размером 12х12 м  для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Перечень возможных источников возникновения ЧС природного характера.

- Риски возникновения землетрясений.

Территория Опеченского сельского поселения не относится к сейсмоопасным районам.

- Риски возникновения геологических опасных явлений.

Риски возникновения геологических опасных явлений на территории сельского поселения отсутствуют.

- Риски возникновения лавинно-селеопасных явлений.

Риски возникновения лавинно-селеопасной обстановки на территории поселения отсутствуют.

- Риски подтопления (затопления).

На территории поселения имеются риски подтопления территории в районе пешеходного подвесного моста в населенных пунктах Перелучи-Панево, а также в пойме реки Уверь, в месте впадения в реку Мста.

- Риски возникновения природных пожаров.

Общая площадь земель лесного фонда на территории Опеченского сельского поселения составляет 52725,3 га.

Возникновение лесных пожаров возможно в течение всего пожароопасного сезона, средняя продолжительность которого составляет 6 месяцев. Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем. Таким образом, наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводческим участкам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Риск возникновения природных пожаров: исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по август прогнозируется 3-5 класс пожарной опасности.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

- Риски возникновения техногенных пожаров.

ЧС техногенного характера могут быть связаны с авариями на существующих и проектируемых потенциально-опасных объектах и авариями на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов.

На территории поселения расположены взрывопожароопасные объекты: два лесоперерабатывающих предприятия, две АЗС.

- Опасные метеорологические явления:

- шквалистый ветер, скорость ветра (включая порывы) 25 м/сек и более;

- сильные снегопады и морозы,

- гололед,

- ливневые дожди,

- град,

- лесные пожары.

На территории поселения имеются риски подтопления территории в районе пешеходного подвесного моста в населенных пунктах Перелучи-Панево, а также в пойме реки Уверь, в месте впадения в реку Мста.

Схемой территориального планирования Новгородской области на расчетный срок предусматривается проведение мероприятий по защите от паводков (вынос жилья с затапливаемой территории, подсыпка дорог до незатопляемых отметок и т.д.) для следующих населенных пунктов и объектов, расположенных на территории Опеченского сельского поселения: д. Малые Семерицы, д.Малый Глининец, пешеходный мост через реку Мста, пешеходный мост через реку Уверь, д. Холщагино, д.Заболотье, д.Ивашево, д. Болонье, деревянный мост через р.Волжанка.

С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо вдоль участков автомобильных дорог проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя. Не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна.

Перечень возможных источников биолого-социального характера.

Согласно исходных данных и требований для разработки «ИТМ ГО ЧС» на территории Опеченского сельского поселения отсутствуют скотомогильники, ямы Беккари и др., а также природные очаги инфекционных болезней.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На территории поселения расположена пожарная часть (ПЧ) №46 в с. Опеченский Посад. Пожарная часть располагает 2 единицами пожарной техники. В случае возникновения пожаров, забор воды будет осуществляться из близлежащих водоёмов: рек, ручьев, искусственных водоёмов по просёлочным дорогам.

В состав поселения входят 45 населенных пунктов.

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

Мощностей пожарной части не достаточно, так как наиболее удаленные населенные пункты, входящие в состав Опеченского сельского поселения: д.Ивашово, д.Заболотье, д.Холщагино, д. Малые и Большие Семерицы, д.Изонино, д.Владыкино, Каменец, д.Болонье, д.Панёво, д.Торбасино, д.Полонье, д.Большой Глининец, Старое Брызгово и др. расположены в 25-40 км и более от местонахождения ПЧ. Несоблюдение установленных норм прибытия может быть также обусловлено и состоянием дорог (особенно в зимнее время).

В рамках мероприятий по проекту Схемы территориального планирования Новгородской области предусматривается строительство:

- пожарного депо на 2 автомобиля в д.Перелучи,

что заметно улучшит пожарную безопасность в поселении.

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления в соответствии с ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при градостроительной деятельности проектировщик, на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории, должен учитывать требования ст. 65-77 указанного Закона к размещению объектов капитального строительства на территориях сельских поселений с соблюдением противопожарных расстояний и обеспечением проходов (проездов); с обеспечением противопожарного водоснабжения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах:

В соответствии с Приказом МЧС России от 29 июня 2005 № 501 «Об утверждении правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами» и постановлением Администрации Новгородской области от 28 мая 2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области» органы местного самоуправления  обязаны:

- строго соблюдать требования по оборудованию и содержанию пляжей и мест массового купания людей на водных объектах;

- организовать спасательные посты и устанавливать информационные запрещающие знаки.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в зимнем периоде и в соответствии с разделом № 7 Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, утвержденными постановлением Администрации области от 28 мая 2007 № 145 «Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории области и Правил охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области»:

- принять правовые акты о запрете (разрешении) выхода людей и выезда транспортных средств на лед;

- в местах массового скопления людей на льду организовать временные спасательные посты;

- организовать выставление аншлагов с информацией о запрете выхода людей и  выезда транспортных средств на лед.

Перечень мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности.

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии КЧС ПБ могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям КЧС ПБ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Перечень мероприятий по пожарной безопасности:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

Перечень нормативных документов, используемых при разработке раздела:

Федеральные законы (законы Российской Федерации).

- Градостроительный Кодекс Российской федерации от 29.12.2004  № 190-ФЗ;

- «О гражданской обороне» от 12.02.1998  № 28-ФЗ;

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 11.11.1994  № 68-ФЗ;

- «О безопасности» от 28.12. 2010 № 390-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994  № 69-ФЗ;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123 ФЗ;

- «О радиационной безопасности населения» от 9.01.1996  № 3-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

Указ Президента Российской Федерации

- Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий от 02.08.1999 г. № 953.

Постановления Правительства (совета министров) Российской федерации:

- «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 05.11.1995  № 1113.

- «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» от  29.11.1999  № 1309.

- «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» от 19.09.1998  № 1115.

- «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне» от 03.10.98  № 1149.

- «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» от 01.03.1993  № 178.

- «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных испытаний» от 05.03.2007  № 145.

- О порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 24.03.1997 г. № 334.

- «О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 03.08.1996 № 924.

- «О Единой государственной автоматизированной системе контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации» от 20 08.1992  № 600.

- «Вопросы строительства атомных станций на территории Российской Федерации» от 28.12.1992 № 1026.

- «О мерах по обеспечению защиты персонала атомных станций и населения в случае возникновения радиационно-опасных аварий на атомных станциях» от 23.10.1989 № 882.

- «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями» от 23.04.1994  № 359.

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.1996 № 1094.

- «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10.11.1996 № 1340.

- «Об утверждении Положения о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах» от 23.11.1996 № 1404.

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов» от 02.02.1998  № 142.

- «Об утверждении Правил представления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 11.05.1999  № 526.

- «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» от 21.08.2000 № 613.

Нормативно - технические документы

ГОСТ Р 23.01.-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения».

ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий» (с Изменением №1, введенным в действие 01.01.2001 г. постановлением Госстандарта России от 31.05.2000 г. №148-ст).

ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».

ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций».

ГОСТ Р 22.3.03-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Основные положения».

ГОСТ Р 22.3.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Жизнеобеспечение»

ПНАЭ Г-05-035-94 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на ядерно- и радиационно опасные объекты».

СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления».

СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования».

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах».

СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».

СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов».

СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

Примечание: Кроме указанных в настоящем перечне документов, следует руководствоваться также другими федеральными, территориальными и производственно — отраслевыми нормативными документами, содержащими требования по проектированию раздела «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», повышению безопасности объектов, эффективности защиты населения и территорий от ЧС техногенного, природного и военного характера.

# VI. Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования Опеченское  сельское поселение

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 70170/298977 | 70170/298977 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га/м2 на чел. | 15493,4/66014 | 15429,2/65740 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га/м2 на чел. | 904,0/3852 | 969,6/4131 |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га/м2 на чел. | 128,6/548 | 127,1/542 |
|  | 4. Земли особо охраняемых территорий | га/м2 на чел. | - | - |
|  | 5. Земли лесного фонда | га/м2 на чел. | 52725,3/224650 | 52725,3/224650 |
|  | 6. Земли водного фонда | га/м2 на чел. | 918,7/3914 | 918,7/3914 |
|  | 7. Земли запаса | га/м2 на чел. | - | - |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований в том числе | человек | 2347 | 2347 |
|  | 1). с.Опеченский Посад | человек | 1183 | 1183 |
|  | 2). д.Опеченский Рядок | человек | 289 | 289 |
|  | 3). д.Перелучи | человек | 398 | 398 |
|  | 4). Усадьба Жадины | человек | 88 | 88 |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ | -14,0 | -3,0 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | ‰ | 6,7 | 2-3 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 94,4 | 84,5 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | 0,4 | - |
| 3.3 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | 0,4 | - |
|  | - реконструкции | тыс. м2 общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 94,0 | 94,0 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего |  |  | 16,3* |
| 3.6 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
|  | - многоэтажные жилые дома | тыс. м2 общей площади квартир | - |  |
|  | - индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | тыс. м2 общей площади квартир | - | 16,3* |
| 3.7 | Из общего нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир | - | 10,8* |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 общей площади квартир |  | 5,5* |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 38,2 | 36,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 115/46,6 | 124/52,8 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - | 590/251 | 590/251 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | - | 78 |
| 4.4 | Больницы | коек | - | 33 |
| 4.5 | Поликлиники | посещений в смену | 80 | 80 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 800 | 975 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - | мест | 244 (аварийное состояние) | 250 |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - | м2 площади пола зала | - | 914 |
| 4.9 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | - | 9 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 133,7 | 133,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | межмуниципального значения | км | 85,95 | 85,95 |
|  | регионального значения | км |  |  |
|  | местного значения | км | 47,75 | 47,75 |
| 5.2 | Протяженность железных дорог | км двойного пути | - | - |
| 5.3 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 169 | 250 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | с. Опеченский Посад: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,153 | 0,354 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,080 | 0,254 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,073 | 0,100 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,500 | 0,674 |
|  | Водонапорные башни: (V=10м3, Н=10м) (V=50м3, Н=12м) | шт | 2 - | - 2 |
|  | Артскважина (q=2,6л/с) | количество | 2 | 2 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 5,30 | 9,70 |
|  | Ø110 ПЭ | - - | - | 9,70 |
|  | Ø100 ПЭ | - - | 5,30 | - |
| 6.1.2 | д. Опеченский Рядок: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,038 | 0,088 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,020 | 0,063 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,018 | 0,025 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,130 | 0,260 |
|  | Водонапорные башне: (V=15м3, Н=15м) | шт | 2 | - |
|  | Артскважина (q=1,5л/с) | количество | 1 | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 2,30 | 2,90 |
|  | Ø110 ПЭ | - - | - | 2,90 |
|  | Ø100 ПЭ | - - | 2,30 | - |
| 6.1.3 | д. Перелучи: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,053 | 0,122 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,027 | 0,087 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,026 | 0,035 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,130 | 0,260 |
|  | Водонапорные башне: (V=25м3, Н=15м) | шт | 1 | 1 |
|  | Артскважина (q=1,5л/с) | количество | 1 | 1 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 9,756 | 2,60 |
|  | Ø110 ПЭ | - - | - | 2,60 |
|  | Ø100 ПЭ | - - | 9,756 | - |
| 6.1.4 | д. Панёво: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,003 | 0,003 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,002 | 0,002 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,001 | 0,001 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,130 | - |
|  | Водонапорные башне: (V=10м3, Н=10м) | шт | 1 | - |
|  | Артскважина (q=1,5л/с) | количество | 1 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 1,20 | 0,20 |
|  | Ø110 ПЭ | - - | - | 0,20 |
|  | Ø100 ПЭ | - - | 1,20 | - |
| 6.1.5 | усадьба Жадины: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,009 | 0,009 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,006 | 0,006 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,003 | 0,003 |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,302 | - |
|  | Водонапорные башне: (V=15м3, Н=10м) | шт | 1 | - |
|  | Артскважина (q=1,75л/с) | количество | 2 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 0,95 | 1,10 |
|  | Ø63 ПЭ | - - | - | 1,10 |
|  | Ø50 | - - | 0,95 | - |
| 6.1.6 | детский учебно - оздоровительный центр в н.п.Усадьба Жадины: |  |  |  |
|  | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,003 | 0,003 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,003 | 0,003 |
|  | - на производственные нужды |  | - | - |
|  | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 0,150 | - |
|  | Водонапорные башне: (V=15м3, Н=10м) | шт | 1 | - |
|  | Артскважина (q=1,75л/с) | количество | 1 | - |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 160 | 160 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160 | 160 |
|  | Протяженность сетей׃ | км | 0,68 | - |
|  | Ø100 | - - | 0,35 | - |
|  | Ø50 | - - | 0,10 | - |
|  | Ø32 | - - | 0,23 | - |
|  |  |  |  | - |
| 6.2 | Канализация : |  |  |  |
| 6.2.1 | с. Опеченский Посад: |  |  |  |
|  | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,059 | 0,132 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,057 | 0,127 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,002 | 0,005 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации (200м³/сут): | количество | - | 1 |
|  | КНС | количество | 2 | 4 |
|  | Протяженность сетей: | км | 1,80 | 6,13 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 4,10 |
|  | Ø100 мм | - - | 1,10 | - |
|  | Напорных: Ø 63 мм ПЭ | - - | - | 0,45 |
|  | Ø 110 ПЭ | - - | 0,70 | 1,58 |
| 6.2.2 | детский учебно - оздоровительный центр в н.п.Усадьба Жадины: |  |  |  |
|  | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,020 | 0,020 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,020 | 0,020 |
|  | - производственные сточные воды | - - | - | - |
|  | Производительность очистных сооружений канализации: | количество | - | - |
|  | КНС | количество | - | 1 |
|  | Протяженность сетей: | км | - | 2,13 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | - | 0,18 |
|  | Напорных: Ø 63 мм ПЭ | - - | - | 1,95 |
| 6.2.3 | д. Перелучи: |  |  |  |
|  | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,014 | 0,014 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,013 | 0,013 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,001 | 0,001 |
|  | Производительность очистных сооружений канализации (50м³/сут): | количество | 1 | реконструкция и модернизация |
|  | КНС | количество | 1 | - |
|  | Протяженность сетей: | км | 1,25 | - |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | 0,50 | - |
|  | Ø300 мм | - - |  | - |
|  | Напорных: Ø 200мм ПЭ | - - | 0,85 | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | МВт/МВА | н/д | +0,082/0,086 |
|  | в том числе: | Млн.кВт*час/год | н/д |  |
|  | - на производственные нужды | - - |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  | +0,082/0,086 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | ПС | кВ | 35/10 | 35/10 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей, в том числе: | км | 198,78 | 232,33 |
|  | ВЛ-330 | км | - | 32,13 |
|  | ВЛ-110 | км | - | - |
|  | ВЛ-35 | км | 40,55 | 40,55 |
|  | ВЛ-10 | км | 158,23 | 159,65 |
|  | ТП | шт. | 57 | 61 |
| 6.4 | Теплоснабжение годовое Опеченское СП. (проектируемых кварталов) | МВт Гкал |  | 2127 1829 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Опеченский Пасад | МВт Гкал |  | 876 754 |
|  | Опеченский Рядок | МВт Гкал |  | 318 273 |
|  | Перелучи | МВт Гкал |  | 933 802 |
| 6.4.1 | Потребление тепла Опеченское СП. (проектируемых кварталов) | МВт Гкал/ч |  | 0,874 0,752 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Опеченский Пасад | МВт Гкал |  | 0,361 0,310 |
|  | Опеченский Рядок | МВт Гкал |  | 0,131 0,113 |
|  | Перелучи | МВт Гкал |  | 0,383 0,329 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения (доп. нагрузка) | МВт Гкал/ч |  |  |
| 6.4.3 | Производительность автономных источников теплоснабжения проектируемых кварталов | МВт Гкал/ч |  | 0,874 0,752 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Опеченский Пасад | МВт Гкал |  | 0,361 0,310 |
|  | Опеченский Рядок | МВт Гкал |  | 0,131 0,113 |
|  | Перелучи | МВт Гкал |  | 0,383 0,329 |
|  | Протяженность теплотоассы (планируемых) | км |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение – общий годовой расход газа, общий часовой расход газа, в том числе: Природного сетевого Сжиженного | млн.м3/год м3/ч кг/год | 0,489 280,1 128558 | 4,357 1845,4 29734. |
| 6.5.1 | Расход газа централизованными источниками теплоснабжения (котельные) (БМК) | м3/ч | 280,1 | 411,7 |
| 6.5.2 | Расход газа автономными источниками теплоснабжения, в том числе: | м3/ч | - | - |
|  | АИТы (отдельностоящие) | м3/ч | - | - |
|  | Индивидуальные источники тепла | м3/ч | - | 147,8 |
| 6.5.3 | Индивидуальные котлы (отопление и горячее водоснабжение жилых зданий) | м3/ч |  | 1107,1 |
| 6.5.4 | Индивидуально- бытовые нужды населения (приготовление пищи) | м3/ч | - | 178,8 |
| 6.5.5 | Источники подачи газа: |  |  |  |
| 6.5.5.1 | ГРС, ПГРП | шт. | - | - |
| 6.5.5.2 | Магистральный газопровод, отвод | км | - | - |
| 6.5.6 | Сооружения и газопроводы: |  |  |  |
| 6.5.6.1 | Газорегуляторные пункты, в том числе | шт | 3 | 11 |
|  | ГРП | шт | - | - |
|  | ГРПШ | шт | 3 | 11 |
|  | ГРПШ (домовые) | шт | - | - |
| 6.5.6.2 | Газопроводы, в том числе: | км | 5,94 | 40,30 |
|  | Высокого давления 2 кат. | км | - | - |
|  | Среднего давления | км | 5,94 | 40,30 |
|  | Низкого давления | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | н/д | 390 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | 3697 | 3697 |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
| 6.7.3 | Полигоны ТБО | единиц/га | Районный полигон ТБО | Использовать районный полигон ТБО |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ (действующих) | единиц/га | 7/7,4 | 5/5,0 |

*- с учетом нехватки жилья в населенных пунктах Опеченский Посад (9,5 тыс. м2), Опеченский Рядок (3,5  тыс. м2) и Перелучи (3,3  тыс. м2) (см. раздел  II  пункт 6.2. «Жилой фонд и развитие жилых зон» настоящего генерального плана).

# Заключение

Проект генерального плана Опеченского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Опеченского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Опеченского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

## Приложение 1

## Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. №8-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года №122-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 №176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Постановление Правительства РФ от 02 октября 2006 года №595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»;

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №972 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;

- Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. N 555 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2015года»

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года №606 «О федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах»

- Постановление Правительства РФ от 03 декабря 2002 №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 года №446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» от 13.01.2010г. №5;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611;

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №804;

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №178;

- Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 года № 985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01)» от 30 мая 2001 г. №16;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» от 14 марта 2002 №10;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», от 28 июня 2011г. № 84;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 сентября 2007г. №74;

- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73);

- Постановление Правительства РФ «О государственной программе РФ «Доступная среда»» на 2011-2015 годы от 17марта 2011 г. №175;

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №70);

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №71);

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрено и рекомендовано к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72);

- ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (в части требований к специализированным зданиям) (утв. Приказом Госкомархитектуры от 04.10.1991 №134);

- Стандарт отрасли. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуары и баллонные установки. ОСТ 153-39.3-051-2003 (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 27 июня 2003 г. №259);

- Областной закон Новгородской области от 5 января 2004 года №226-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на территории Новгородской области»;

- Областной закон Новгородской области от 7 февраля 2008 года №246-ОЗ «Об областной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса Новгородской области на 2008-2012 годы»;

- Областной закон Новгородской области от 2 апреля 2008 года №280-ОЗ «Об областной целевой программе «Развитие производства животноводческой продукции в личных подсобных хозяйствах Новгородской области на 2008-2012 годы»;

- Областной закон Новгородской области от 30 марта 2010 года №720-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований, входящих в состав территории Мошенского муниципального района, и внесении изменений в некоторые областные законы».

- Постановление Администрации Новгородской области от 8 апреля 2008 г. №121 «О реестре административно-территориального устройства области»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 27 ноября 2008 года №425 «Об областной программе «Проведение административной реформы в Новгородской области в 2009-2011 годах»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 21сентября 2011года №464 «О долгосрочной областной целевой программе «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 10 июля 2009 г. №232 «О мерах по реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 29 октября 2010 года №530 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2011-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 26 марта 2007 г. №71 «О комплексной программе развития здравоохранения Новгородской области на 2007-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 7 июля 2006 г. №317 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие образования и науки в Новгородской области на 201-2015 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 13 ноября 2006 г. №477 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Новгородской области на 2011-2015 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 26 декабря 2008 г. №486 «Об утверждении областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 29 октября 2010 года №533 «Об утверждении областной целевой программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы на территории области на 2011-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 6 мая 2008 г. №156 «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 2 апреля 2008 г. №109 «Об областной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в области на 2008-2012 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 17 апреля 2009 года №112 «Об областной целевой программе «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 19 декабря 2005 года №472 «О программе «Развитие рыбной отрасли области на период до 2010 года»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 19 марта 2008 г. №74 «Об областной целевой программе «Социальная поддержка малообеспеченных слоев населения области на 2008-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 13 марта 2006 г. №120 «Об областной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 07 октября 2011 года №519 «О долгосрочной областной целевой программе «Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды» на 2012-2014 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 30 сентября 2010 г. №458 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность области на 2011-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 04 июня 2009 года №176 «Об областной целевой программе «Развитие садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Новгородской области на 2009-2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 30 августа 2002 г. №187 «Об утверждении областной целевой программы «Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Новгородской области (2002-2012 годы)»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 23 декабря 2008 г. №480 «Об областной целевой программе «Развитие системы социальной защиты населения Новгородской области на 2009-2011 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 27 сентября 2010 г. №437 «Об областной целевой программе «Содействие занятости населения на 2011 - 2013 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 13 октября 2011 г. № 540 «О долгосрочной областной целевой программе «Ипотечное жилищное кредитование в Новгородской области на 2012-2014 годы»;

- Постановление Администрации Новгородской области от 21 апреля 2008 г. №144 «О программе «Развитие телерадиовещательного имущественного комплекса Новгородской области на 2008-2010 годы».

## Приложение 2